Приложение № 4

к уведомлению о проведении двухэтапного открытого

запроса предложений № Ю095 от  « 25 » октября  2017 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку комплектов СИЗ для защиты от воздействий электрической дуги

для филиалов ПАО «Юнипро» на 2018-2020 гг.

Москва 2017 год

Технические требования, предъявляемые к комплекту СИЗ,

стойкому к воздействию электрической дуги

- Соответствие защитного комплекта требованию комплексности защиты работников:

Комплект должен быть разработан в соответствии с требованиями  «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности», утверждённых Приказом Минздравсоцразвития России № 340н от 25.04.2011 г., с изменениями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ № 735н от 12 декабря 2013 г.,. Наличие комплексной защиты от термических факторов электрической дуги: туловища, головы, лица, рук и ног.

1.1 Костюм летний в корпоративном стиле (подробное описание моделей далее в Приложении №4) изготовлен из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®), в т.ч. с совмещенными свойствами от биологических факторов, мужской и женский:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- наличие сертификата соответствия на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок;

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234 методы А и В после 5 и 50 тестовых стирок;

- наличие заключения об эффективности защитных свойств костюма от клещей и кровососущих насекомых.

1.2 Сетка наголовная антимоскитная:

- наличие сертификата;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие заключения об эффективности защитных свойств.

1.3 Куртка-рубашка в корпоративном стиле изготовлена из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,;

- наличие сертификата соответствия на ткань верха;

-наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234 методы А и В после 5 и 50 тестовых стирок;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок.1.3 Костюм зимний в корпоративном стиле изготовлен из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®), для II и III климатических поясов, мужской и женский:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,;

- наличие сертификата соответствия на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

-  наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234- методы А и В после 5 и 50 тестовых стирок -;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок;

- наличие протокола испытаний на соответствие ГОСТ 12.4.236

1.4 Костюм зимний в корпоративном стиле изготовлен из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®), для IV и особого климатических поясов, мужской и женский:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- наличие сертификата соответствия на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протокола испытаний на соответствие ГОСТ 12.4.236

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234 методы А и В после 5 и 50 тестовых стирок;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок.

1.5 Куртка-накидка в корпоративном стиле изготовлена из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,;

- наличие сертификата соответствия на ткань верха;

наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим номам на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234 методы А и В после 5 и 50 тестовых стирок;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок.

1.6 Плащ (куртка-накидка) термостойкий для защиты от воды  в корпоративном стиле изготовлен из ткани, выполненной из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,;

- наличие сертификата соответствия на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на ткань верха;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

-  наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234- методы А и В после 5 и 50 тестовых стирок-;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок;

1.7 Белье хлопчатобумажное, мужское и женское:

- наличие сертификата соответствия на изделие с ссылкой на ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»,;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие.

1.8 Каска термостойкая:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», и указанием режима эксплуатации каски от -50°С до +50°С.

1.9 Защитный экран для лица с термостойкой окантовкой:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

1.10 Наушники противошумные  защитные не менее 25 дБ:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

1.11 Подшлемник термостойкий летний, выполненный из термостойких химических волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,;

- - наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234метод А после 5 тестовых стирок ;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок;

1.12 Подшлемник термостойкий утепленный, выполненный из термостойких химических волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234метод А после 5 тестовых стирок ;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок.

1.13 Перчатки термостойкие, выполненные из термостойких волокон с постоянными защитными свойствами (типа Номекс®):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- наличие протоколов испытаний по ГОСТ Р 12.4.234метод А после 5 тестовых стирок ;

- наличие протоколов по ГОСТ ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок.

1.14 Ботинки кожаные летние, в т.ч. с завышенными берцами, для защиты от повышенных температур, на маслобензостойкой подошве, в т.ч. с усиленным подноском, высотой не менее 130 мм:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,;

- протокол испытаний по EN ISO 20345, подтверждающих стойкость подошвы к воздействию температуры 300 °С;

- протокол испытаний материала верха по ОСТ 17-317-74, подтверждающий толщину кожи в диапазоне 1,8-2,2 мм;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- протокол испытаний термостойкой обуви по определению ударной прочности носочной части;

1.15 Полусапоги кожаные летние для защиты от повышенных температур, на маслобензостойкой подошве, в т.ч. с усиленным подноском, высотой не менее 220 мм:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,

- протокол испытаний по EN ISO 20345, подтверждающих стойкость подошвы к воздействию температуры 300 °С;

- протокол испытаний материала верха по ОСТ 17-317-74, подтверждающий толщину кожи в диапазоне 1,8-2,2 мм;

- протоколы испытаний термостойкой обуви по определению ударной прочности носочной части;

-наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие.

1.16 Полусапоги кожаные зимние для защиты от повышенных температур, на маслобензостойкой подошве, в т.ч. с усиленным подноском, высотой не менее 220 мм:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- протокол испытаний по EN ISO 20345, подтверждающих стойкость подошвы к воздействию температуры 300 °С;

- протокол испытаний материала верха по ОСТ 17-317-74, подтверждающий толщину кожи в диапазоне 1,8-2,2 мм;

- протоколы испытаний термостойкой обуви по определению ударной прочности носочной части;

- протоколы испытаний обуви на теплоизоляционные свойства обуви согласно заявленным климатическим поясам;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие.

1.17 Сапоги кожаные зимние для защиты от повышенных температур, на маслобензостойкой подошве, в т.ч. с усиленным подноском, высотой не менее 270 мм:

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты;

- протокол испытаний по EN ISO 20345, подтверждающих стойкость подошвы к воздействию температуры 300 °С;

- протокол испытаний материала верха по ОСТ 17-317-74, подтверждающий толщину кожи в диапазоне 1,8-2,2 мм;

- протоколы испытаний термостойкой обуви по определению ударной прочности носочной части;

- протоколы испытаний обуви на теплоизоляционные свойства обуви согласно заявленным климатическим поясам;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие.

1.18. Сапоги резиновые термостойкие  для защиты от повышенных температур  на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитным подноском, высотой не менее 390 мм:- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты;

- протокол испытаний по EN ISO 20345, подтверждающих стойкость подошвы к воздействию температуры 300 °С;

- наличие протокола испытаний на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на изделие;

- протоколы испытаний термостойкой обуви по определению ударной прочности носочной части.

1.19 Жилет сигнальный повышенной  видимости (2-й класс защиты) с огнестойкими  свойствами

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты;

-наличие протокола санитарно-гигиенических, санитарно - химических и токсикологических исследований;

- протоколы сертификационных испытаний на жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (в т.ч. на огнестойкость и подтверждение сигнальных свойств);

2. Обеспечение разноуровневой защиты:

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.234 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний» комплекты должны обеспечивать защиту от тепловых факторов электрической дуги  в диапазоне от 5 до 100 кал/см2;

3. Постоянство защитных свойств костюмов (ткани) в течение всего срока эксплуатации (2 года). Значение электродугового термического воздействия одного и того же пакета ткани после 5-ти и 50-ти кратных стирок не должно снижаться больше, чем на 5 %:

- протоколы испытаний по стандарту ГОСТ Р 12.4.234 пакетов материалов для костюмов после 5-ти и 50-ти кратных стирок, а также костюмов после 5-ти и 50-ти кратных стирок совместно с протоколами о проведении стирок;

4. Физико-механические характеристики ткани верха костюма (поверхностная плотность ткани не более 220 ± 5% г\м2, а для костюмов, предлагаемых для эксплуатации в условиях жаркого климата, - не более 180± 5%  г/м2; стойкость к истиранию не менее 4000 циклов; разрывные нагрузки: по основе не менее 800 Н; по утку не менее 800 Н; раздирающие нагрузки: по основе не менее 40 Н; по утку не менее 40 Н; воздухопроницаемость для летних костюмов, курток-накидок не менее  40 дм³/м²с; воздухопроницаемость ткани верха или пакета материалов, используемого для изготовления зимних костюмов не более  40 дм³/м²с; гигроскопичность - не менее 5 %;усадка ткани после стирки не должна превышать: по основе - 3,0%, по утку – 3,0 %.):

5. Материалы верха и подкладки должны иметь индекс ограниченного распространения пламени - 3, а материалы промежуточных слоев должны иметь индекс ограниченного распространения пламени - 1.

6. Величина физико-механических показателей ткани верха после 50-кратных стирок не должна ухудшаться более, чем на 20% от нормативных показателей:

-протоколы испытаний ткани верха после проведения 50-ти кратных стирок совместно с протоколами о проведении стирок;

7. Защитные комплекты должны соответствовать требованиям эргономики и эстетики (Общий вес не должен превышать: для летних костюмов (размер 52-54, рост 170-176) - 1,7 кг, - для зимних (размер 52-54, рост 170-176) - 5 кг.):

- Вес определяется взвешиванием образцов продукции.

8. Для выполнения персоналом работ в районах обитания клещей и кровососущих насекомых, в том числе, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, костюм от термических рисков электрической дуги должен быть изготовлен с учетом защиты от проникновения клещей к телу пользователя.

9. Комплекты должны быть удобны в носке в течение рабочей смены:

- Отзывы и заключения заказчиков, использовавших данную продукцию, или акты (заключения) о проведении опытной носки (производственных испытаний).

10.Маркировка костюмов соответствует ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»:

- Проверка соответствия маркировки

11. Размер изделий указывается в соответствии с ГОСТ Р ЕН 340-2010:

- Проверка соответствия размеров

12. Наличие инструкции по эксплуатации:

- Инструкция по эксплуатации, оформленная в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

13. Комплекты должны быть ремонтопригодными:

-Предоставляется информация о ремонтопригодности изделия. К каждому комплекту должны прилагаться ремкомплекты.

14. Комплекты должны производиться на предприятии, имеющем санитарно-эпидемиологическое заключение:

- Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на производство комплектов, стойких к воздействию электрической дуги

15. Система менеджмента качества производства, на котором предполагается выпуск продукции для нужд Заказчика, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001, МС ИСО 9001:2000:

- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества производства требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001, МС ИСО 9001:2000

Технические требования к корпоративному исполнению, предъявляемые к комплекту, стойкому к воздействию электрической дуги

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ.

Описание внешнего вида

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона (брюк).

Куртка летняя мужская/женская с центральной внутренней бортовой застёжкой на петли и пуговицы.

Полочки с кокетками из отделочной ткани. На левой полочке верхний накладной карман с клапаном, застёгивающийся на контактные ленты. На кокетке расположен логотип «Юнипро». Нижние накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на контактную ленту.

Спинка с кокеткой из отделочной ткани, по шву притачивания кокетки заложены 2 складки для свободы движения.

Рукава втачные двухшовные, с манжетами, застёгивающимися на петлю и пуговицы. На левом рукаве расположен объёмный накладной карман с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту.

Воротник-стойка, застёгивающийся на контактную ленту.

В области проймы обработаны петли для вентиляционных отверстий.

Низ изделия на притачном поясе, застёгивающийся на петлю и пуговицу, в области боковых швов стягивается на эластичную тесьму. На спинке, полочках, рукавах настрочена термостойкая светоотражающая лента шириной 2,5 см.

Полукомбинезон летний мужской/женский с застёжкой на молнию по передним половинкам и регулирующимися бретелями, застёгивающимися на карабины и двухщелевые пряжки. На левой передней половинке планка, закрывающая молнию.

Передняя часть с отрезной грудкой по линии талии. На грудке - два накладных кармана. На передних половинках брюк - два накладных кармана с объёмом по переднему краю. В области колена расположены объёмные наколенники.

Задняя часть с отрезной спинкой, по линии талии – кулиса, стягивается тесьмой эластичной. Задние половинки с усилительными накладками в области сидения. По усилительным накладкам проложена двойная отделочная строчка по месту расположения накладных карманов.

По нижней части полукомбинезона настрочена термостойкая светоотражающая лента шириной 2,5см.

Брюки на притачном поясе с застёжкой на молнию.

По передним половинкам брюк – боковые накладные карманы. Брюки снабжены объёмными наколенниками. Задние половинки с усилительными накладками в области сидения. Пояс брюк стягивается на эластичную тесьму в области боковых швов и застёгивается на пуговицу. Предусмотрен съёмный пояс из стропы.

По нижней части брюк настрочена термостойкая светоотражающая лента шириной 2,5см.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ГОСТ ИСО 11612

Состав ткани: термостойкая антиэлектростатическая ткань «Номекс» с огнестойкими свойствами

Плотность ткани: 180-230 г/м2

Уровень защиты: 9-32 кал/см2

Цвета:

Отделка - василек

Основа - серая

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 800 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 40 40 |
| Стойкость к истиранию, не менее, циклы: | 4000 |
| Воздухопроницаемость, дм³/(м²·с), не менее: | 40 |
| Гигроскопичность, %, не менее: | 5 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| Устойчивость окраски: к воздействию стирок не менее, балл: | 4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление после 50 стирок, Ом, не более | 107 |
| Огнестойкость при контакте с пламенем в течение 10 с, после 5 и 50 стирок: время остаточного горения, с, не более длина обугливания, мм, не более | не поддерживает горение после удаления из пламени 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок, с, не менее | 3 |
| Снижение уровня защиты от термических рисков электрической дуги после 50 стирок (химчисток), %, не более | 5 |
| Снижение показателей воздухопроницаемости, стойкости к истиранию, раздирающих и разрывных нагрузок после 50 стирок, %, не более | 20 |
| Индекс ограниченного распространения пламени: - материалов верха и подкладки, - материалов промежуточных слоев. | 3 1 |
| - при испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: - материал верха не должен - иметь усадку, %, более - сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть, %, более | воспламеняться, плавиться, 10; 50 |

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ И ВРЕДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (КЛЕЩЕЙ И КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ).

На куртке и брюках  расположено 9

ловушек, обработанных акарицидным препаратом. Обработанные противоклещевым

средством участки костюма не контактируют с кожей.

Куртка с застежкой на молнию.

Нижняя часть куртки с тонкой хлопчатобумажной подкладкой, заправляющейся в брюки. На кокетке полочки расположено 3 кармана: два с вертикальным входом, застегивающиеся молнию и накладной карман «под рацию» с клапаном. На левой полочке куртки расположен логотип «Юнипро». Рукава с горизонтальным сечением. Под манжетами из основной ткани внутренние трикотажные манжеты. Капюшон регулируется по объёму – хлястиком, по лицевому вырезу – шнуром.

Брюки на притачном поясе с застёжкой на молнию. Пояс брюк стягивается на эластичную тесьму в области боковых швов и застёгивается на пуговицу. Предусмотрен съёмный пояс из стропы. Передние половинки состоят из верхних, средних и нижних частей. На верхних частях брюк расположены карманы, застёгивающиеся на молнию. Брюки снабжены объёмными наколенниками. По низу брюк расположены трикотажные манжеты и штрипки, не позволяющие штанине задираться.

По низу кокетки, рукавам, по низу брюк настрочена термостойкая СВЛ шириной 5,0

см.

Сетка наголовная антимоскитная должна быть выполнена из термостойкого материала с постоянными защитными свойствами и  состоять из налобника и пелерины. По верхнему краю сетка стягивается тесьмой эластичной.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234

ГОСТ ИСО 11612

ГОСТ Р 12.4.296

Одежда для защиты от клещей и кровососущих насекомых на протяжении всего периода эксплуатации должна иметь эффективную защиту без дополнительной обработки инсектоакарицидными средствами.

Наличие заключения НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора по оценке защитных свойств и безопасности применения костюма

Состав ткани: термостойкая антиэлектростатическая ткань «Номекс» с огнестойкими свойствами

Плотность ткани: 180-230 г/м2

Уровень защиты: 12-22 кал/см2

Цвета:

Отделка - василек

Основа - серая

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 800 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 40 40 |
| Стойкость к истиранию, не менее, циклы: | 4000 |
| Воздухопроницаемость, дм³/(м²·с), не менее: | 40 |
| Гигроскопичность, %, не менее: | 5 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| Устойчивость окраски: к воздействию стирок не менее, балл: | 4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление после 50 стирок, Ом, не более | 107 |
| Огнестойкость при контакте с пламенем в течение 10 с, после 5 и 50 стирок: время остаточного горения, с, не более длина обугливания, мм, не более | не поддерживает горение после удаления из пламени 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок, с, не менее | 3 |
| Снижение уровня защиты от термических рисков электрической дуги после 50 стирок (химчисток), %, не более | 5 |
| Снижение показателей воздухопроницаемости, стойкости к истиранию, раздирающих и разрывных нагрузок после 50 стирок, %, не более | 20 |
| Эффективность защитных свойств от проникновения клещей, %, не менее | 98 |
| Эффективность защитных свойств от укусов кровососущих насекомых, %, не менее | 90 |
| Индекс ограниченного распространения пламени: - материалов верха и подкладки, - материалов промежуточных слоев. | 3 1 |
| - при испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: - материал верха не должен - иметь усадку, %, более - сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть, %, более | воспламеняться, плавиться, 10; 50 |

КУРТКА - НАКИДКА СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЖСКАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ.

Куртка мужская с центральной бортовой застёжкой на молнию, с планкой, закрывающей молнию и застёгивающейся на контактные ленты.

Полочки с кокетками из отделочной ткани. На левой полочке верхний накладной карман с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту. На кокетке расположен логотип «Юнипро». Нижние накладные карманы объёмные по переднему и нижнему краю с клапанами, застёгивающиеся на контактные ленты.

Спинка с кокеткой из отделочной ткани.

Рукава втачные трёхшовные.

Воротник-стойка. Ширину куртки по низу регулируют с помощью шнура и фиксаторов.

По линии кокеток полочек и спинки, по рукавам настрочена термостойкая светоотражающая лента шириной 2,5 см. Подкладка куртки стёганая с термостойким утеплителем.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-ГОСТ ИСО 11612

Состав ткани: термостойкая антиэлектростатическая ткань «Номекс» с огнестойкими свойствами

Плотность ткани: 180 - 230 г/м2

Уровень защиты: 45-81 кал/см2

Цвета:

Отделка - василек

Основа - серая

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 800 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 40 40 |
| Стойкость к истиранию, не менее, циклы: | 4000 |
| Воздухопроницаемость, дм³/(м²·с), не менее: | 40 |
| Гигроскопичность, %, не менее: | 5 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| Устойчивость окраски: к воздействию стирок не менее, балл: | 4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление после 50 стирок, Ом, не более | 107 |
| Огнестойкость при контакте с пламенем в течение 10 с, после 5 и 50 стирок: время остаточного горения, с, не более длина обугливания, мм, не более | не поддерживает горение после удаления из пламени 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок, с, не менее | 3 |
| Снижение уровня защиты от термических рисков электрической дуги после 50 стирок (химчисток), %, не более | 5 |
| Снижение показателей воздухопроницаемости, стойкости к истиранию, раздирающих и разрывных нагрузок после 50 стирок, %, не более | 20 |
| Индекс ограниченного распространения пламени: - материалов верха и подкладки, - материалов промежуточных слоев. | 3 1 |
| - при испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: - материал верха не должен - иметь усадку, %, более - сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть, %, более | воспламеняться, плавиться, 10; 50 |
| - после теплового воздействия по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: материалы промежуточных слоев не должны - иметь усадку, %, более | гореть, плавиться, 5 |

КУРТКА-РУБАШКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ.

Куртка-рубашка с центральной внутренней застёжкой на пуговицы. На полочках верхние накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на пуговицу. Спинка с двойной кокеткой, со складками по шву притачивания кокетки. Рукава втачные, двухшовные. Манжеты притачные, застёгиваются на пуговицу. Воротник отложной на стойке.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234-2007 (МЭК 61482-1:2002)

Состав ткани: термостойкая антиэлектростатическая ткань «Номекс» с огнестойкими свойствами

Плотность ткани: 180 - 190 г/м2

Воздухопроницаемость не менее 100 дм³/м² с

Уровень защиты: 9 кал/см2

Цвет - серый

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 800 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 40 40 |
| Стойкость к истиранию, не менее, циклы: | 4000 |
| Воздухопроницаемость, дм³/(м²·с), не менее: | 80 |
| Гигроскопичность, %, не менее: | 5 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| Устойчивость окраски: к воздействию стирок не менее, балл: | 4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление после 50 стирок, Ом, не более | 107 |
| Огнестойкость при контакте с пламенем в течение 10 с, после 5 и 50 стирок: время остаточного горения, с, не более длина обугливания, мм, не более | не поддерживает горение после удаления из пламени 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок, с, не менее | 3 |
| Снижение уровня защиты от термических рисков электрической дуги после 50 стирок (химчисток), %, не более | 5 |
| Снижение показателей воздухопроницаемости, стойкости к истиранию, раздирающих и разрывных нагрузок после 50 стирок, %, не более | 20 |
| Индекс ограниченного распространения пламени: - материалов верха и подкладки, - материалов промежуточных слоев. | 3 1 |
| - при испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: - материал верха не должен - иметь усадку, %, более - сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть, %, более | воспламеняться, плавиться, 10; 50 |

ПЛАЩ (КУРТКА-НАКИДКА) ТЕРМОСТОЙКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ

Плащ/куртка-накидка прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на молнию с планкой, застегивающейся на контактную ленту и с притачным капюшоном. На левой кокетке расположен шеврон заказчика. Нижние накладные карманы объёмные с клапанами, застёгиваются на контактную ленту. Рукава втачные. Ширина рукавов понизу регулируется патой. Капюшон регулируется по лицевому вырезу с помощью шнура и фиксаторов. По линии кокеток и спинки, по рукавам настрочена термостойкая СВЛ шириной 5,0 см.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234

ГОСТ ИСО 11612

Состав ткани: термостойкая антиэлектростатическая ткань «Номекс» с огнестойкими и водонепроницаемыми свойствами.

Плотность ткани: 180 - 300 г/м2

Уровень защиты: не менее 20 кал/см2

Водоупорность - не менее  3000 Па

Паропроницаемость – не менее 4 мг/см2ч

Цвет – темно-синий

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 800 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 40 40 |
| Стойкость к истиранию, не менее, циклы: | 4000 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| Устойчивость окраски: к воздействию стирок не менее, балл: | 4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление после 50 стирок, Ом, не более | 107 |
| Огнестойкость при контакте с пламенем в течение 10 с, после 5 и 50 стирок: время остаточного горения, с, не более длина обугливания, мм, не более | не поддерживает горение после удаления из пламени 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок, с, не менее | 3 |
| Снижение уровня защиты от термических рисков электрической дуги после 50 стирок (химчисток), %, не более | 5 |
| Снижение показателей стойкости к истиранию, раздирающих и разрывных нагрузок после 50 стирок, %, не более | 20 |
| Индекс ограниченного распространения пламени: - материалов верха и подкладки, - материалов промежуточных слоев. | 3 1 |
| - при испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: - материал верха не должен - иметь усадку, %, более - сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть, %, более | воспламеняться, плавиться, 10; 50 |

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ЗИМНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ.

Костюмы обеспечивают возможность их применения во II, III, IV и «особом» климатических поясах.

Состоят из куртки с капюшоном или без него и полукомбинезона / брюк (с притачной или съемной подкладкой).

Куртка прямого силуэта со съёмным капюшоном на притачной или съемной утеплённой подкладке с центральной бортовой застёжкой на молнию, закрытую планкой, которая застёгивается на контактные ленты. На левой полочке накладной объемный карман с клапаном. На кокетке расположен логотип «Юнипро». Нижние накладные карманы с объёмом по переднему краю, с клапанами. Все карманы застёгиваются на контактную ленту. Воротник-стойка с ветрозащитным клапаном. Внутренняя часть воротника отделана флисом. Ширина куртки понизу регулируются с помощью эластичного шнура и фиксаторов.

Капюшон застёгивается на контактную ленту. Ширина капюшона регулируется с помощью шнура и фиксаторов. Капюшон пристёгивается с помощью петель и пуговиц. Подкладка куртки стёганая. На левой полочке с изнаночной стороны расположен внутренний накладной карман с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту. Низ рукавов с трикотажными манжетами. По линии талии расположена ветрозащитная баска, застегивающаяся спереди на петли и пуговицы.

Полукомбинезон с притачной или съемной утеплённой подкладкой с застёжкой на молнию и регулирующимися бретелями. По передним половинкам брюк – боковые накладные карманы. Брючины снабжены объёмными наколенниками. Задняя часть полукомбинезона с отрезной спинкой, по линии талии – кулиса, стягивается тесьмой эластичной. По низу брючин в боковых швах – молния для удобства надевания обуви. Подкладка стёганая.

Брюки с притачной или съемной утеплённой подкладкой с застёжкой на молнию, с регулирующимися бретелями из стропы, застёгивающимися на карабины и двухщелевые пряжки. Брюки в области пояса застегиваются на две пуговицы. Предусмотрен съемный пояс из стропы. По передним половинкам брюк – боковые накладные карманы. Брюки снабжены объёмными наколенниками. По низу брючин в боковых швах – молния для удобства надевания обуви. Подкладка стёганая. По швам притачивания кокеток, по рукавам, нижней части полукомбинезона / брюк настрочена термостойкая СВЛ шириной 2,5 см.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.234

ГОСТ ИСО 11612

Значение теплоизоляции зимнего комплекта в зависимости от климатического пояса должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Состав ткани: термостойкая антиэлектростатическая ткань «Номекс» с огнестойкими свойствами

Плотность ткани: 180 - 230 г/м2

Уровень защиты: 40-100 кал/см2

Цвета:

Отделка - василек

Основа - серая

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 800 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 40 40 |
| Стойкость к истиранию, не менее, циклы: | 4000 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| Устойчивость окраски: к воздействию стирок не менее, балл: | 4 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление после 50 стирок, Ом, не более | 107 |
| Огнестойкость при контакте с пламенем в течение 10 с, после 5 и 50 стирок: время остаточного горения, с, не более длина обугливания, мм, не более | не поддерживает горение после удаления из пламени 2 100 |
| Требования к пакету материалов |  |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не более | 10-40 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок, с, не менее | 3 |
| Снижение уровня защиты от термических рисков электрической дуги после 50 стирок (химчисток), %, не более | 5 |
| Снижение показателей стойкости к истиранию, раздирающих и разрывных нагрузок после 50 стирок, %, не более | 20 |
| Индекс ограниченного распространения пламени: - материалов верха и подкладки, - материалов промежуточных слоев. | 3 1 |
| - при испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: - материал верха не должен - иметь усадку, %, более - сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть, %, более | воспламеняться, плавиться, 10; 50 |
| - после теплового воздействия по Приложению ДА ГОСТ 12.4.234-2012: материалы промежуточных слоев не должны - иметь усадку, %, более | гореть, плавиться, 5 |

Белье термостойкое нательное

Белье мужское состоит из фуфайки и кальсон. Белье женское состоит из фуфайки и панталон длинных.

Белье мужское:

Фуфайка состоит из полочки, спинки и рукавов. Горловина фуфайки обработана бейкой. Рукава втачные, с напульсниками. Кальсоны с передним разрезом и двойной ластовицей. Пояс цельнокроеный, стягивается по линии талии тесьмой эластичной, по низу – напульсники.

Белье женское:

Фуфайка состоит из полочки, спинки и рукавов. Горловина фуфайки обработана бейкой. Рукава втачные, с напульсниками. Панталоны длинные с двойной ластовицей. Пояс цельнокроеный, стягивается по линии талии тесьмой эластичной, по низу – напульсники.

Соответствует требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878.

ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ ИСО 11612.

Уровень защиты не менее 5 кал/см².

Состав ткани:  материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна

| Поверхностная плотность материала верха, г/м², не более: | 200-230 |
| --- | --- |
| Огнестойкость после 5-ти стирок: время остаточного горения или тления, с, не более длина обугленного участка, мм, не более | 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 стирок, с, не менее | 8 |
| Индекс передачи пламени после 5 стирок, с, не менее | 3 |

Фуфайка-свитер:

Фуфайка состоит из полочки, спинки и рукавов. Воротник-стойка. Рукава одношовные втачные, с напульсниками.  Соответствуют требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878.

ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ ИСО 11612.

Уровень защиты не менее 20 кал/см².

Состав ткани: материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна

| Поверхностная плотность материала верха, г/м², не более: | 340-480 |
| --- | --- |
| Огнестойкость после 5-ти стирок: время остаточного горения или тления, с, не более длина обугленного участка, мм, не более | 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 стирок, с, не менее | 8 |
| Индекс передачи пламени после 5 стирок, с, не менее | 3 |

Каска со щитком и ремешком.

Соответствует требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878.

Твердая оболочка из ударопрочного поликарбоната или его смеси, или фенолотекстильного полимера. Вес до 550 г.

Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 4–6 точках крепления. Легкая регулировка по размеру головы.

    - Каска должна иметь:

- регулируемый подбородочный ремешок для правильного крепления на голове;

- достаточное для вентиляции пространство над головой;

- карманы для крепления очков, наушников, щитков;

    - Основные характеристики:

- устойчивость к перфорации с энергией 30 Дж без видимых изменений на каске;

- амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 2,5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;

- электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;

- ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации каски;

- защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением 440 В либо 1000 В;

- сохранение заявленных свойств в температурном диапазоне от минус 50 °C до 50 °C.

Защитный термостойкий экран (щиток защитный) должен быть выполнен из поликарбоната, толщиной не менее 1,4 мм:

-  обязательное наличие термостойкой окантовки,

- при термическом воздействии не течь (скорость горения не должна превышать 1,25 мм/с);

- иметь массу не более 0,65 кг и обладать устойчивостью к удару с кинетической энергией не менее 0,6Дж;

- не допускается использование металлической (алюминиевой) окантовки. Щиток должен быть прозрачным, затемнение не допускается.

Цвет каски – красный.

Наушники противошумные

Наушник противошумные  защитные должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

Наушники противошумные не менее 25 дБ с креплением на каску должны:

- соответствовать установленным гигиеническим нормам;

- иметь усилие прижатия  к голове вокруг уха не менее 8 Н и не более 14 Н;

- иметь давление уплотнительных прокладок не более 4500 Па;

- комплекты наушника не должны гореть или тлеть после контакта с раскаленным предметом.

-  иметь плавную регулировку по высоте.

## Перчатки термостойкие

Соответствуют требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878.

ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ ИСО 11612.

Уровень защиты не менее 5 кал/см².

Состав ткани: материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна

| Поверхностная плотность, г/м², не более: | 400-480 |
| --- | --- |
| Огнестойкость после 5 стирок: время остаточного горения или тления, с, не более длина обугленного участка, мм, не более | 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 стирок, с, не менее | 8 |
| Индекс передачи пламени после 5 стирок, с, не менее | 3 |

Подшлемники термостойкие

Соответствует требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878.

ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ ИСО 11612.

Уровень защиты летнего подшлемника - не менее 5 кал/см²;

Уровень защиты утепленного подшлемника - не менее 35 кал/см²;

Состав ткани: материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна

| Поверхностная плотность материала верха, г/м², не более: | 200-230 |
| --- | --- |
| Огнестойкость после 5-ти стирок: время остаточного горения или тления, с, не более длина обугленного участка, мм, не более | 2 100 |
| Индекс передачи теплового излучения после 5 стирок, с, не менее | 8 |
| Индекс передачи пламени после 5 стирок, с, не менее | 3 |

## Термостойкая обувь

Термостойкая обувь должна соответствовать требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878.

Требования к материалам:

- верх обуви - кожа натуральная КРС, термоустойчивая, толщиной 1,8 - 2,2 мм,

- обувь не должна содержать металлических частей, все швы должны быть прошиты термостойкими нитками;

- шнурки для обуви от повышенных температур должны быть из огнестойких нитей (пряжи);

- носочная часть обуви должна обеспечивать защиту от ударов с энергией не менее 5Дж, при усилении обуви специальным защитным подноском - не менее 200 Дж;

- материалы, применяемые при изготовлении обуви не должны оказывать токсического воздействия на пользователей;

- подошва: материал должен обладать маслобензостойкими свойствами, выдерживать контакт с нагретой до 300°С поверхностью не менее 1 минуты, обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Температурный предел хрупкости подошвы не выше минус 40 °С. Метод крепления подошвы к верху обуви – литьевой или допельноклеевой;

- истирание материала подошвы, (см³/кВт·ч), не более 650;

- прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 120 Н/см, прочность на разрыв соединения деталей обуви не менее 120 Н/см.

- размерный ряд - с 36 по 49;

- основной цвет обуви: черный

Зимняя обувь должна изготавливаться с учётом различных климатических поясов. Протокол испытаний теплозащитных свойств должен содержать время непрерывной работы на открытом воздухе при наиболее вероятной температуре воздуха и скорости ветра соответствующего климатического пояса. При эксплуатации обуви в комплекте с зимним термостойким костюмом, должна быть обеспечена должная теплоизоляция.

Зимняя обувь должна изготавливаться с натуральным мехом или искусственным огнестойким утеплителем.

Сапоги резиновые для защиты от воды на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитным подноском, изготавливаемые методом горячего формования на текстильном чулке, должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению, рельефные боковые амортизаторы  для смягчения боковых ударов лодыжки. Материал: смесь резиновая. Сапоги должны быть водонепроницаемыми, выдерживать удар в носочной части в 5 и 200 Дж. Подошва: материал должен обладать маслобензостойкими свойствами, выдерживать контакт с нагретой до 300°С поверхностью не менее 1 минуты, обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору.

## Требования к жилету сигнальному повышенной  видимости

## (2-й класс защиты) с огнестойкими  свойствами.

Жилет предназначен для визуального обозначения работающих при дневном освещении и ночью при выполнении работ, связанных с термическими рисками.  Жилет надевается поверх летнего и зимнего  костюмов из термостойкой ткани.

Жилет с V-образной горловиной, с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Цвет материала – сигнальный оранжевый.

Огнестойкая светоотражающая лента шириной 50 мм расположена: на полочках - одна вертикальная полоса и одна горизонтальная полоса, на спинке – две вертикальные полосы и одна горизонтальная. Срезы пройм, горловины, бортов  должны быть окантованы.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.281-2014

Цвет - оранжевый

| стойкость к истиранию не менее, циклов | 500 |
| --- | --- |
| разрывная нагрузка не менее, Н | 400 |
| разрывная нагрузка швов не менее, Н | 250 |
| Световозвращающие материалы, площадь установленных сигнальных элементов, не менее, м2 | 0,13 |
| цветовые характеристики фонового материала должны находиться в диапазоне координат цветности | (0,610; 0,390 - 0,535; 0,375 - 0,570; 0,340 - 0,655; 0,344) |
| коэффициент яркости фонового материала должен быть не менее | 0,40 |
| огнестойкость материалов: после 5 тестовых стирок | не должны гореть, тлеть и плавиться в течение 30 сек |

Требования к нательному белью

Белье хлопчатобумажное должно изготавливаться в мужском и женском варианте.

Белье мужское должно состоять из фуфайки прямого силуэта и кальсон. Фуфайка должна состоять из полочки, спинки и рукавов. Горловина должна быть обработана обтачкой. Рукава должны быть втачные, одношовные, с манжетами. Кальсоны  - из двух половинок. Спереди должна быть расположена двухслойная передняя вставка, с отверстиями, обработанными окантовкой из трикотажного полотна. Низ должен быть обработан манжетами.

Белье женское из фуфайки прямого силуэта и панталон.

Фуфайка должна состоять из полочки, спинки и рукавов. Горловина фуфайки должна быть обработана обтачкой. Рукава должны быть втачные, одношовные с манжетами. Панталоны должны состоять из двух половинок, а низ - обработан манжетами.

Технические требования:

ТР ТС 017/2011

Белье нательное должно изготавливаться из хлопчатобумажного трикотажного полотна:

| сырьевой состав | 100% хлопок |
| --- | --- |
| поверхностную плотность, г/м² | 150± 10% |
| линейные размеры после мокрой обработки не должны меняться более, % | ±5,0 |

## Требования к одежде специальной для защиты

## от искр и брызг расплавленного металла

1. Костюмы летние и зимние из термостойких материалов с огнестойкими свойствами для защиты работающих от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (куртка, брюки, нарукавники, шлем) должны соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза № ТР ТС 019/2011.

1.1. Костюм мужской летний (1-3 класса защиты) для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла при выполнении сварочных работ (куртка, брюки, нарукавники, шлем)

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- наличие протокола санитарно-гигиенических исследований;

- наличие протоколов испытаний костюма сварщика на соответствие требованиям ТР ТС 19/2011;

- наличие руководства по эксплуатации.

1.2 Костюм мужской зимний для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (1-3 классы защиты) при проведении сварочных работ для эксплуатации в I-II, III климатических поясах (куртка, брюки, шлем):

- наличие сертификата соответствия со ссылкой на ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- наличие протокола санитарно-гигиенических исследований;

- наличие протоколов испытаний костюма сварщика на соответствие требованиям ТР ТС 19/2011;

- наличие протокола испытаний для зимнего костюма о подтверждении теплоизоляционных свойств;

- наличие руководства по эксплуатации.

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ИСКР И БРЫЗГ

Костюм мужской летний 1-3 класса защиты для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла при выполнении сварочных работ (куртка, брюки, нарукавники, шлем)

Состоит из куртки, брюк и нарукавников или из куртки, брюк, нарукавников и шлема.

Куртка прямого силуэта со смещенной бортовой потайной застёжкой на молнию, закрытую цельнокроеным с правой полочкой клапаном. Планка застегивается на кнопки.

Полочки состоят из центральных и боковых частей. В швах стачивания центральной и боковой частей обработаны внутренние карманы. На правой полочке куртки с левой стороны расположен логотип «Юнипро». В области плеча - кокетки. Полочки укорочены относительно спинки. Полочки на термостойкой подкладке. На подкладке правой полочки - внутренний накладной карман, застегивающийся на контактную ленту. На внутреннем кармане расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды.

Спинка с кокеткой. Под кокеткой огнестойкая световозвращающая лента шириной 5,0 см. Кокетка спинки на термостойкой подкладке. По боковым швам расположены разрезы.

Рукава втачные, двухшовные, с горизонтальным сечением. Под проймой отверстие для воздухообмена. На рукавах расположены налокотники с амортизирующими вкладышами. Низ рукавов обработан термостойкой трикотажной манжетой, с отверстием под большой палец. Ширина рукава регулируется с помощью хлястика, продетого в пряжку и застегивающегося на контактную ленту. Рукава со съемными нарукавниками, стянутыми с двух сторон лентой эластичной.

Воротник – стойка, застегивается на контактную ленту.

Полочки, плечевая кокетка, кокетка спинки, передняя половинка и нижняя часть задней половинки рукава выполнены из материала с покрытием.

Брюки мужские на притачном поясе, с застежкой на молнию по передним половинкам и съемными регулирующимися бретелями и поясом из стропы. На передних половинках обработаны внутренние боковые карманы с наклонным входом. В области колена – наколенники с амортизирующими вкладышами. Передние и задние половинки с горизонтальным сечением на уровне линии бедер; нижняя часть задних половинок брюк – отрезная. На задней половинке брюк, в области линии бедер расположены карманы для амортизирующих вкладышей.

С изнаночной стороны передние половинки брюк до нижнего шва наколенников изготовлены с термостойкой подкладкой, нижние части брюк с отлетной подкладкой. Отлетная подкладка - для дополнительной защиты ног от искр и брызг расплавленного металла, которая фиксируется на стопе штрипкой и заправляется в ботинки.

Передние половинки брюк от линии бедер и до низа, нижняя часть и участки вдоль боковых  и шаговых швов задней половинки брюк выполнены из материала с покрытием.

Шлем с термостойкой подкладкой, с застёжкой спереди на петли и пуговицы. Шлем состоит из центральной, боковых частей и пелерины. Степень прилегания регулируется с помощью хлястика на центральной детали.

На задней части подкладки пелерины расположен п/э ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды.

Нарукавники изготавливаются с одним боковым швом. Верхний и нижний края регулируются по ширине эластичной лентой шириной 4,0 см. Нарукавники изготовлены из материала с покрытием.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

Материал верха - термоогнестойкая  ткань, в том числе  с полимерным покрытием

Цвет материала – серый/жёлтый.

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: | 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 70 60 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| разрывная нагрузка швов, не менее, Н; | 250 |
| Индекс передачи теплового излучения, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла, с, не менее | 3 |
| устойчивость материалов к действию нагретого до температуры 800±30ºС прожигающего элемента: - не менее, с, для 3 класса защиты - не менее, с, для 2 класса защиты; | 50 30 |
| устойчивость к воздействию искр и брызг металла, капель, не менее | 30 |

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ

ТЕМПЕРАТУР, ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Костюм мужской зимний для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (1-3 классы защиты) при проведении сварочных работ для эксплуатации в I-II, III климатических поясах (куртка, брюки, шлем).

Состоит из куртки, брюк или из куртки, брюк и шлема.

Куртка прямого силуэта со смещенной бортовой потайной застёжкой на молнию, закрытую правой полочкой. Полочки состоят из центральных и боковых частей. В швах стачивания центральной и боковой частей обработаны внутренние карманы. На правой полочке куртки с левой стороны расположен логотип «Юнипро». В области плеча - кокетки. Полочки укорочены относительно спинки. Полочки на подкладке.

Спинка с кокеткой. Под кокеткой огнестойкая световозвращающая лента шириной 5,0 см. Кокетка спинки на подкладке. По боковым швам расположены разрезы. Рукава втачные, двухшовные, с амортизирующими вкладышами в налокотниках. Низ рукавов с термостойкой трикотажной манжетой, с отверстием под большой палец. Воротник – стойка, застегивается на контактную ленту. Утепляющая подкладка куртки стёганая, съемная, с двумя слоями утеплителя, пристегивается по бортам, горловине, рукавам и боковым швам. На правой полочке - внутренний накладной карман. Утепляющая подкладка с баской по линии талии регулируемая по ширине с помощью эластичной ленты. Баска застегивается на пуговицы.

Брюки мужские на притачном поясе, с застежкой на молнию по передним половинкам и регулирующимися съёмными или притачными  бретелями и поясом из стропы. Передние половинки брюк с внутренними боковыми карманами. В области колена – наколенники с амортизирующими вкладышами. На задней половинке брюк - карманы для амортизирующих вкладышей. Нижняя часть задних половинок брюк – отрезная. Передние половинки брюк с подкладкой.  Утепляющая подкладка брюк стёганая, съемная, с двумя слоями утеплителя, пристегивается на навесные петли и пуговицы. Ширина пояса съёмной подкладки регулируется по ширине эластичной лентой. Низ съемной подкладки брюк обработан трикотажной манжетой, со штрипками.

Шлем с притачной утепляющей подкладкой, с застёжкой спереди на петли и пуговицы. Степень прилегания регулируется с помощью термостойкого шнура на центральной детали.

Технические требования:

ТР ТС 019/2011

Материал верха - термоогнестойкая ткань, в том числе  с полимерным покрытием

Цвет материала – серый/жёлтый.

| Разрывная нагрузка, не менее, Н: | 800 |
| --- | --- |
| Раздирающая нагрузка, не менее, Н: по основе по утку | 70 60 |
| Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %, не более | 3 |
| разрывная нагрузка швов, не менее, Н; | 250 |
| Индекс передачи теплового излучения, с, не менее | 8 |
| Показатель передачи конвективного тепла, с, не менее | 3 |
| устойчивость материалов к действию нагретого до температуры 800±30ºС прожигающего элемента: - не менее, с, для 3 класса защиты - не менее, с, для 2 класса защиты; | 50 30 |
| устойчивость к воздействию искр и брызг металла, капель, не менее | 30 |
| Суммарное тепловое сопротивление пакета материалов одежды должно быть, ºС м² /Вт, не менее | 0,64 |
| Воздухопроницаемость верхнего слоя или пакета материалов, дм3/м2с, не более | 40 |

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИИ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1. Участник закупки в составе Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

1.1. Сертификаты соответствия на изделия, входящие в состав комплектов;

1.2. Сертификаты соответствия тканей и трикотажа, используемых в производстве костюмов, плащей, рубашек, курток-накидок, термостойкого белья, свитеров, перчаток и подшлемников;

1.3. Протоколы санитарно-гигиенических исследований на все составляющие комплектов;

1.4. Протоколы санитарно-гигиенических исследований на ткани и трикотаж, используемые в производстве костюмов, плащей, рубашек, термостойкого белья и подшлемников;

1.5. Технические описания на предлагаемую к поставке продукцию;

1.6. Протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства всех составляющих комплектов, в том числе:

1.6.1.	протоколы испытаний всех костюмов, курток-накидок, плащей, рубашек и соответствующих им пакетов материалов:

a) на огнестойкость по измерениям длины обугливания в соответствие с ГОСТ Р 12.4.234 после 5 и 50 тестовых стирок;

b) на определение уровня защиты от термического воздействия электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234 после 5, 50 тестовых стирок;

c) на подтверждение постоянства защитных свойств путем проведения сравнительных испытаний. Пакеты тканей после 5, 50 тестовых стирок испытываются на стойкость к термическому воздействию электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234;

1.6.2.	протоколы испытаний пакетов материалов для производства трикотажных изделий:

a) на огнестойкость по измерениям длины обугливания в соответствие с ГОСТ Р 12.4.234;

b) на определение уровня защиты от термического воздействия электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234 после 5 тестовых стирок.

1.6.3.	протоколы испытания на ограниченное распространение пламени и теплозащитную эффективность по ГОСТ Р ИСО 11612 после 5 и 50 тестовых стирок;

1.6.4.	протоколы испытаний, подтверждающие постоянство физико-механических показателей ткани верха;

1.6.5.	протоколы испытания на удельное поверхностное электрическое сопротивление ткани верха, после 50 тестовых стирок в соответствии с ТР ТС 019/2011;

1.6.6.	протоколы испытаний материала верха и промежуточных слоев термостойких костюмов, курток-накидок, курток-рубашек, плащей, после теплового воздействия по ГОСТ Р 12.4.234-2012 Приложение ДА;

1.6.7.	протоколы испытаний материалов верха, подкладки и промежуточных слоев на определение индекса ограниченного распространения пламени;

1.6.8.	на водонепроницаемость (водоупорность)  ткани верха, после 5 тестовых стирок, для материала, используемого для производства термостойких плащей в соответствии с ТР ТС 019/2011;

1.6.9.	протоколы испытаний на паропроницаемость ткани верха для материала, используемого для производства термостойких плащей;

1.6.10.	заключения, выданные ФГУН «Научно-исследовательским институтом Дезинфектологии» Роспотребнадзора об эффективности защитных свойств для защиты от летающих кровососущих насекомых, клещей;

1.6.11.	для зимнего костюма предоставляется протокол о подтверждении теплоизоляционных свойств защитной одежды заявленным климатическим поясам;

1.6.12	протоколы испытаний швов и ниток изделий на огнестойкость;

1.6.13.	протоколы проведения периодических испытаний продукции в соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ Р 12.4.234 (п. 5.1.11 ГОСТ Р 12.4.234-2007) за последние два года;

1.6.14.	протоколы испытаний подошвы обуви по EN ISO 20345;

1.6.15.	протокол испытаний материала верха обуви по ОСТ 17-317-74;

1.6.16.	протоколы испытаний обуви на теплоизоляционные свойства обуви согласно заявленным климатическим поясам;

1.6.17. протоколы испытаний термостойкой обуви по определению ударной прочности  носочной части;

1.6.18.	протоколы испытаний одежды специальной для защиты от искр и брызг расплавленного металла  на соответствие требованиям настоящего ТЗ;

1.6.19. протоколы сертификационных испытаний касок термостойких, защитных щитков для лица на соответствие ТР ТС 019/2011;

1.6.20.	протоколы сертификационных испытаний на жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (в т. ч. на огнестойкость и подтверждение сигнальных свойств);

1.7.	Руководство по эксплуатации.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Заказчик оставляет за собой право корректировать настоящие технические требования, уведомив Поставщика Продукции в срок не менее, чем за 60 дней до размещения Заказа.

- Поставляемые комплекты спецодежды должны быть новыми и ранее не использованными.

- Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от вредных и опасных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 N 357н. (ред. 20.02.2014 г. с изменениями и дополнениями).

- Дизайн комплектов СИЗ от воздействий электрической дуги (в частности спецодежда), цветовая гамма, расположение световозвращающих элементов и корпоративной символики ПАО «Юнипро» должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 4, а также требованиям корпоративного стиля ПАО «Юнипро».

- Размер спецодежды должен соответствовать антропологическим размерам работника. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации, не стеснять движения при выполнении должностных обязанностей.

- Для согласования, в качестве образцов моделей спецодежды/спецобуви/сиз согласно Приложению № 3 (мужские/женские модели), предоставляются следующие номера позиций: 1, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 55 в том числе спецодежда следующих размеров:

- 104-108/170-176 (мужские модели);

- 88-92/170-176 (женские модели);

Спецобувь следующих размеров: женская - 38, мужская - 42

В ходе согласования Заказчиком выполняется проверка эргономических характеристик специальной одежды, обуви и СИЗ (на усмотрение экспертов).

- Поставляемые в филиалы комплекты должны быть изготовлены из тех же материалов (включая фурнитуру), того же качества и дизайна, что и образцы, представленные для согласования Заказчику в рамках запроса предложений.

- Поставляемые комплекты (в т.ч. образцы в рамках запроса предложений) должны комплектоваться копиями сертификатов соответствия на изделия, копиями сертификатов соответствия используемых материалов (с протоколами сертификационных испытаний), санитарно-эпидемиологическими заключениями и прочими необходимыми документами (см.стр.25-26).

- В каждый предмет спецодежды должен быть вшит ярлык с надписями, стойкими к стирке и содержащий следующую информацию: наименование производителя изделия/ткани, наименование поставщика, название модели (согласно приложению № 3 к ТТ), размер, группа защитных свойств, пиктограммы способов ухода за одеждой и прочей информации в соответствии со стандартами.