Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию радиосвязи

Наименование предприятия:

- Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Основание для производства работ:

- Инвестиционный проект «Модернизация радиосвязи».

Цель разработки:

- Установка ретранслятора на выделенных радиочастотах с целью обеспечения уверенной радиосвязи на объектах филиала, в том числе в зонах с неуверенной связью, а также расширение радиуса покрытия радиосвязи.

- Обеспечение бесперебойной двусторонней радиосвязью отдаленных объектов, попадающих в экранированные зоны. Полное покрытие радиосвязью всех участков ПГУ-400.

Исходные данные для выполнения работ:

- Филиал имеет:

- шесть зарегистрированных радиочастотных каналов в диапазоне частот 162 – 168 МГц. с шагом дискретности 12,5 КГц;

- базовые и носимые радиостанции типа Motorola.

,

Содержание работ:

- В рамках модернизации радиосвязи на филиале Исполнитель выполняет следующие мероприятия:

    - проводит предпроектное обследование с целью определения оптимального места установки репитера и антенны, параметров репитера, оптимальных частот в выделенном диапазоне;

    - разрабатывает рабочий проект по итогам обследования и согласовывает его с Заказчиком;

    - выполняет весь комплекс организационно - технических мероприятий, необходимых для получения разрешительных документов в радиочастотном центре на построение репитера;

    - исходя из выбранных параметров и оптимальности состыковки радиотехнических средств с существующими средствами радиосвязи филиала проводит работы по подбору модели репитера;

    - приобретает и поставляет Заказчику оборудование, необходимое для построения репитера;

    - организовывает ретрансляцию двух дуплексных радиоканалов на четырех выделенных для Шатурской ГРЭС частотах;

    - выполняет работы «под ключ» по монтажу оборудования, в том числе антенно-фидерного, его настройке и пуско-наладке;

    - разрабатывает эксплуатационную документацию.

- При разработке рабочего проекта и составлении спецификации на оборудование Подрядчик учитывает следующие необходимые требования:

    - шаг дискретности репитера должен составлять 12,5 КГц;

    - возможность осуществления записи переговоров через репитер;

    - резервирование электропитания репитера.

- Всё поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям нормативных документов, касающихся электро- и пожарной безопасности и защиты от поражения электрическим током.

- Всё электронное оборудование излучающее электромагнитные волны, должно быть сертифицированным в соответствии со стандартами:

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов";

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи".

Требования к Исполнителю:

К участию в конкурсе приглашаются российские компании-претенденты, которые авторизованы на поставку и проведение работ по предмету конкурса компаниями-производителями оборудования. Компании-претенденты должны удовлетворять следующим требованиям:

- Документально подтвержденное наличие опыта поставки, монтажа, пуско-наладки, модернизации и поддержки систем радиосвязи.

- Компания-претендент должна представить отзывы от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.

- Участник должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России.

- Компания-претендент должна обеспечить работоспособность поставляемого оборудования и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Обязательное наличие необходимых лицензий, допусков и сертификатов для выполнения работ и поставки оборудования, на предоставляемые услуги в объеме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждёнными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. №328н.

Требования к выполнению работ:

- В составе конкурсного предложения компания-претендент должна разработать и представить эскизный проект построения репитера.

- Работы должны выполняться в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими в Российской Федерации нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

- Все высотные монтажные и демонтажные работы должны производиться с использованием спецтехники.

- Дополнительные требования:

    - год выпуска поставляемого оборудования – не ранее 2014 года;

    - все поставляемое оборудование должно быть серийным, входить в состав стандартных конфигураций, предлагаемых производителем и разрешено к эксплуатации на территории РФ.

Сроки поставки и выполнения работ:

- Оформление разрешительных документов в радиочастотном центре, поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования производится в период май – декабрь 2015 года.

- Компания-претендент обязана предоставить график выполнения работ.

Перечень документации:

- Исполнитель должен разработать и предоставить эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Исполнитель должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России.

- Исполнитель должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госкомсанэпиднадзора России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госкомсанэпиднадзора России.

Гарантии Исполнителя:

- Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями на протяжении гарантийного срока.

- Исполнитель должен обеспечить работоспособность оборудования и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Оборудование должно обеспечиваться гарантией сроком не менее 12 месяцев.

- Исчисление гарантийного периода начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки.

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью Исполнителя или Производителя.

- Все запасные части, которые устанавливаются на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены теми же производителями, что и исходные комплектующие.

а _____________________ А.В. Жучков