ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модели НЛ3429 или аналог.

- Наименование: Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом для листа 20х3150 мм модели НЛ3429 или аналог.

- Технические характеристики.

  - Максимальное усилие реза, не менее кН 						1180.

  - Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивле-

нием меньше 500 Мпа:

толщина, мм.										    20.

ширина, мм.			 							 3150.

  - Расстояние от режущей кромки неподвижного ножа до

станины (вылет), мм  	  							  без вылета.

  - Частота ходов ножа при резке наибольших размеров

разрезаемого металла, мин-1							   минимум 6.

  - Угол наклона подвижного ножа 					  			 2°20'.

  - Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм		 1000.

  - Наименьшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм	   	     80.

  - Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм 	         	          4080 х 2200 х 2735.

  - Масса, кг											23000.

  - Мощность электродвигателя, кВт 							     45.

  - частота вращения электродвигателя, мин-1 						 1500.

- Основные технические требования.

Ножницы предназначены для холодной резки листового и полосового металла толщиной до 20мм. включительно. Резка должна производиться как по разметке, так и с применением заднего и бокового упора. На ножницах листовых должна быть возможна резка неметаллических листовых материалов, исключающих затупление и растрескивание кромок ножей. Станина длжна быть выполнена сборной с регулируемым столом, на котором должен быть закреплен комплект ножей. Ножевая балка должна перемещаться по двум плоским направляющим. Управление ножницами кнопочное и педальное. Режим работы: одиночный ход, ручной проворот.

- Дополнительные требования:

Все поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2014 г.

- Срок поставки: ноябрь 2015 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

Ножницы должны быть укомплектованы

- рольгангом подающим приводным модели РПП2 или неприводным

- двумя комплектами ножей.

- Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, заводской номер, массу, дату изготовления, результаты испытаний. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.  Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Перечень документации:

- Паспорт на ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модели НЛ3429;

- Инструкция по эксплуатации ножниц;

- Сертификат соответствия завода-изготовителя;

- Гигиенический сертификат установленной формы;

- Принципиальные гидравлические, электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- Гарантийный талон

- Гарантии изготовителя.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию станка.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, нименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.