ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на станок коуглошлифовальный 3У133 ВМ или аналог.

- Наименование: станок коуглошлифовальный модели 3У133 ВМ или аналог.

- Технические характеристики.

  - Высота центров, мм									   185.

  - Расстояние между центрами, мм.							 1400.

  - Максимальный размер обрабатываемого изделия:

диаметр вращения, мм.			 		   280.

длина шлифования, мм.			 		 1260.

масса, кг.			 				   250.

  - Размеры шлифовального круга, мм.:

наружний диаметр						   600.

внутренний диаметр					   305.

высота максимальная					     63.

  - Разворот шлифовальной бабки, °							+/-30.

  - Окружная скорость вращения шлифовального круга, м/с				     50.

  - Передняя бабака:

разворот, °						       -30/+90.

частота вращения, об/мин: мин./	макс.		        40/500.

диаметр самоцентрирующихся патронов, мм.		   200.

  - Максимальный угол поворота верхнего стола, °: по час./против час. стрелки	     2/7

  - Внутреннее шлифование:

максимальный диаметр изделия, мм.			   200.

максимальный диаметр внутреннего отверстия, мм	   100.

максимальная длина внутреннего шлифованияия, мм	   125.

  - Суммарная мощность электродвигателей, кВт 					13,75.

  - Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм 	         	          5320 х 2585 х 2150.

  - Масса, кг											 7750.

- Основные технические требования.

станок коуглошлифовальный модели 3У133 ВМ предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и фасонных поверхностей деталей типа «тело вращения» методом врезного и продольного шлифования в центрах и патроне, а также плоских фланцевых поверхностей в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке должны обрабатываться как металлические (чугун, сталь, цветные металлы) так и неметаллические изделия.

- Дополнительные требования:

Станок должен быть новым, со сроком изготовления не ранее 2014 г.

- Срок поставки: ноябрь 2015 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Люнет (открытый и закрытый).

Прибор правки шлифовального круга.

Механизм балансировки шлифовального круга.

Приспособление для подъема круга.

Скоба визуального контроля диаметра обработки.

Головки внутришлифовальные.

Патрон трехкулачковый.

Круги шлифовальные.

Оправка для балансировки шлифовального круга.

Инструмент слесарно-монтажный.

Ремни, хомутики, центры упорные.

Башмаки установочные.

Установка охлаждения.

Гидропривод.

Приспособление для радиусной правки шлифовального круга.

Индикатор электронный.

Призмы.

Приспособление для правки шлифовального круга по копиру.

Приспособление для статической балансировки.

Планшайба.

Техническая документация.

- Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, заводской номер, массу, дату изготовления, результаты испытаний. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.  Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

- Перечень документации:

- Паспорт на станок коуглошлифовальный модели 3У133 ВМ;

- инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию станка круглошлифовального ЗУ133ВМ;

- Сертификат соответствия завода-изготовителя;

- Гигиенический сертификат установленной формы;

- Принципиальные гидравлические, электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- Гарантийный талон

- Гарантии изготовителя.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию станка.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, нименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.