PAGE  

 УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер филиала

«Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

________________А.В. Поварницын

«17» марта 2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту газопровода
1. Наименование предприятия:

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», Россия, Пермский край, п. Яйва,                      ул. Тимирязева, д. 5.
2. Наименование оборудования. Место производства работ.
Газопроводы котлов э/блока № 3, 4 и ГРП.
3. Основание для производства работ:
Заключение ООО «Экспертиза ПБ» Заключение № 43÷47 по результатам радиографического контроля.
4. Цель проведения работ: 

Переварка стыков газопровода котлов э/блока № 3, 4 и ГРП выполняется с целью обеспечение надёжной безаварийной работы на э/блоках и предотвращение утечек газа на ГРП с обеспечением пожарной безопасности.
5. Содержание работ. 
5.1. Объёмы работ отражены в Приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.  Содержание работ определяется Локальным сметным расчётом № 1 Заказчика (Приложение 4 к настоящему Техническому заданию);
Выполнение работ по переварке стыков газопровода котлов э/блока № 3, 4 и ГРП, включает в себя:

5.1.1. Разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ;

5.1.2. Разработку сетевого графика проведения работ по переварке стыков газопровода котлов э/блока № 3, 4 и ГРП, и согласование его с Заказчиком;

5.1.3. Выполнение подготовительных объёмов работ по переварке стыков газопровода котлов э/блока № 3, 4 и ГРП, в соответствии с разработанным ППР. 
5.1.4. Изготовление временных металлоконструкций, для настройки такелажа (с их установкой и снятием) при выполнении работ по переварке стыков газопровода котлов э/блока № 3, 4 и ГРП;
5.1.5. Проведение работ по переварке сварных стыков на газопроводе котлов э/блока № 3, 4 и ГРП;
5.1.6. Проведение контроля сварных стыков на газопроводах котлов э/блока № 3, 4 и ГРП методами неразрушающего контроля, согласно требованиям НТД.
6. Требования к Подрядчику:

6.1.
Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
6.2.
Наличие у Подрядчика аттестации сварочного производства и аттестованной сварочной технологии для выполнения работ согласно настоящего Технического задания;
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет;
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ в том числе:

- специалистов по визуальному, измерительному, ультразвуковому, радиографическому и другим видам неразрушающего контроля;

- специалистов по сварочному производству, технологии производства сварочных, монтажных и строительных работ;
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению;
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе аттестация:
· в области "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
· работ на высоте;

· огневых (электросварочных) работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости);
6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии Заказчика;
6.8.  Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда;
6.9.  Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;
6.10. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ;
6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры;
6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик;
6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах;
6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ;
6.15. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;
6.16. В составе закупочной документации должны быть представлены:

•
Информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности);
•
Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);
•
Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
•
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ;
6.17. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества, поставляемого Подрядчиком и Заказчиком, на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ;
6.18. Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет Локальный сметный расчёт № 1, представленный Заказчиком с К=1,00 и рассчитанный с нормативной базы: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению".

Также Подрядчик может представить Смету, рассчитанную согласно СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием информации индексов (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Локальный сметный расчёт № 1 и Смета, рассчитанная согласно СНБ-2001, должны содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Локальный сметный расчёт № 1 и Смета, рассчитанная согласно СНБ-2001, в процессе проводимых закупочных процедур, должны быть представлены участником в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли;
6.19. Подрядчику до подачи заявки на участие в закупочных процедурах необходимо прибыть на филиал, для предварительного осмотра объектов, на которых будут выполняться работы согласно настоящего Технического задания, с целью проработки возникших вопросов;
6.20. Утилизацию строительных отходов, сдача металлолома на склад Заказчика, образовавшихся после выполненных работ, производится за счет и силами Подрядчика.
7. Требования к выполнению работ:

7.1.
Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
7.2.
Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 34.03.201-97;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СО 34.04.181-2003;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», СО153-34.20.501-2003;

- «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования», РД 153-34.1-003-01;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ-01-02-95);
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
- Постановление Госгортехнадзора РФ от 31.12.1999 N 98 (ред. от 28.10.2008) "Об утверждении "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (вместе с "ПБ 10-382-00...") 
- ОСТ 153-39.3-051-2003 Стандарт организации технической эксплуатации газораспределительных систем.
- СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Стандарт организации
7.3.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами. При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
8. Требования к применяемым материалам, запасным частям и оборудованию:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов поставляемых Подрядчиком и Заказчиком. Перечень материалов поставляемых Заказчиком, указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. Перечень материалов поставляемое Подрядчиком, указан в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию;
8.2. В период проведения закупочной процедуры, участник предоставляет Перечень материалов поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ по настоящему Техническому заданию, с указанием их стоимости и сроков поставки;
8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, согласно Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, до места выполнения работ своими силами и за свой счет;
8.4. Поставляемые и используемые Подрядчика материалы, согласно Приложения № 3 к настоящему Техническому заданию, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала;
8.5. Входной контроль на материалы поставляемые Подрядчиком, в соответствии с ГОСТ 24297-2013, осуществляется комиссией Подрядчика;
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
8.7. В случае использования при выполнении работ материалов, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные материалы должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя, разрешающего использование данных материалов на данном оборудовании;
8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Сроки выполнения работ:

9.1. Работы выполняются:

-  в период планового останова в капитальный ремонт э/бл. № 4, с 13.07.2015г по 10.11.2015г;
-  в период планового останова в текущий ремонт э/блока № 3, с 27.08.2015г по 25.09.2015г;

-  в период работы э/блоков № 1-4 с жиганием угля, с 13.07.2015г. по 20.12.2015г,

в сроки указанные в Приложение 1 к настоящему Техническому заданию - График выполнения работ по ремонту газопровода на котлах э/блока № 3 и № 4 и ГРП;
9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблока № 3 и 4 в плановый ремонт в течение ±30 календарных дней;
9.3. Подрядчик должен не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала производства работ предоставить Сетевой (линейный) график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в Сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
10. Требования к приёмке:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии со сроками указанными в Графике производства работ (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию). Приемка работ осуществляться по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекций всех работ. После предъявления Подрядчиком отчетной технической документации, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки формы КС-2;
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ;
10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения;
10.5. Приёмка полного объёма выполненных работ производится комиссией, персональный состав которой установлен приказом по станции. В состав комиссии входят представители исполнителя работ.
11. Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику:

11.1. Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о проверке знаний требований промышленной безопасности, сварщики аттестация НАКС.
11.2. Календарный план выполнения работ;
11.3. Спецификации;

11.4. Копии лицензий, свидетельств об аккредитации и аттестаций;

11.5. Сертификаты на материалы использованные при выполнении работ в соответствии с данным техническим заданием;
11.6. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.7. Акты о завершении работ, и выполненных работ установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования;

11.12. Сварочную документацию согласно РТМ-1 С;

11.13. Акт на чистоту коллекторов перед установкой;

11.14. Заполненные журналы производства работ;

11.15. Комплект исполнительной документации (чертежи, схемы, и т.п.);
11.16. ППР, разработанные в ходе выполнения работ;
11.17. Информацию (выкопировку с табеля учёта рабочего времени), согласно описанной в 
п. 2.3.14 Договора;

11.18. Комплект готовой сдаточной документации передается Заказчику в 3-х оригинальных экземплярах, на бумажном носителе -2(два) экземпляра и в электронном виде (СD, DVD или флэш - носителях) в 1-м экземпляре.

Рабочая документация в электронном виде должна передаваться в следующих форматах:

- Текстовые материалы – Word;

- Графические материалы (чертежи) – TIF, PDF, DWG, AutoCad;

- Базы данных – Ассеss;

- Таблицы – Excel. 
- Тома с соответствующими приложениями (чертежи, схемы) должны передаваться в переплётах.

- Комплект рабочей документации должен передаваться не переплетённым, сложенным под формат А4.

12. Гарантии работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество выполненных в полном объёме работ, в соответствии с данным Техническим заданием, проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

12.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию Заказчика, в размере затрат на их восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев, с момента подписания Акта приёмки выполненных работ.
Неотъемлемой частью технического задания является:
Приложение 1. График выполнения работ;

Приложение 2. Перечень материалов и оборудования поставляемых Заказчиком;
Приложение 3. Перечень материалов и оборудования поставляемых Подрядчиком;
Приложение 4. Локальный сметный расчёт;
Приложение 5. «Раздел 5.1. Работы по переварке стыков газопроводов котлов эн. блока № 3,4 и ГРП»
Приложение 6. Схема стыков газопроводов котлов эн. блока № 3,4 и ГРП, - предоставляется Участнику при выполнении п. 6.19 настоящего Технического задания.
Согласовано:
	От филиала «Яйвинская ГРЭС»:

Зам. главного инженера по эксплуатации 

______________ С.А. Маковский

Зам. главного инженера по ремонту 

______________ А.В. Аракчеев
Начальник ОППР

_____________ В.Б. Чернышев

Начальник ОТД 

_____________ С.В. Чеменев

	 


Техническое задание разработал:
____________________________(Начальник КТЦ Наумов Ю.В.)

Приложение 1 к техническому заданию
График выполнения работ
	Наименование оборудования 
	№ стыка на схеме
	Срок выполнения работы
	примечание

	Байпас ГРП
	6, 8.
	13.07.÷20.07
	

	Газопровод на участке Г-2 и Г-17 
	9,10, 12, 16,17,18,19,20,21,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46.
	28.08.÷20.09
	

	Газопровод Котёл-4
	47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,64,65
	21.07÷10.08
	

	Газопровод Котёл -3,4
	57,58,59,60,61,62,63.
	28.08.÷20.09
	

	Газопровод на

 Котёл-1÷4
	66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76.
	Необходим перевод на сжигание угля
	

	Байпас ГРП (после Г-13)
	1,2,3,4.
	Необходим перевод на сжигание угля
	


Примечание: Стыки 5,7,11,13 годные к работе.
Приложение №2 к Техническому заданию 
Перечень материалов поставляемых Заказчиком 
	№ п/п
	Наименование материала 
	 Марка. Типоразмер. Чертеж.
	ГОСТ. ТУ
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	Отвод 90° 820*8, L=6м
	820*8 ст.09Г2С
	
	шт.
	2

	2
	Отвод90°, L=6м 
	630*8 ст.09Г2С
	
	шт.
	1

	3
	Труба 
	820*8 ст.09Г2С
	
	Т
	0,32

	4
	Труба 
	630*8 ст.09Г2С 
	
	Т
	1,23

	5
	Труба 
	426*7 ст.09Г2С
	
	Т
	0,33

	6
	Труба 
	325*6 ст.09Г2С
	
	Т
	0,188

	7
	Кислород
	
	
	шт.
	3

	8
	Пропан
	
	
	кг
	20


Примечания: Перечень материалов поставляемых Заказчиком может быть дополнен при условии подачи предложений Участником конкурсных процедур.
Начальник ОТД 
С.В. Чеменев

Начальник КТЦ 
Ю.В. Наумов

Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень материалов поставляемых Подрядчиком 
	№ п/п
	Наименование оборудования или узлов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Электроды Ø3.2 LB 520
	кг.
	35

	2
	Электроды Ø4.0 УОНИ 13/55
	кг
	165

	3
	Круги отрезные
	шт
	150

	4
	Круги шлифовальные
	шт
	150


Примечания: Перечень материалов поставляемых Подрядчиком может быть дополнен при условии подачи предложений Участником конкурсных процедур.
Начальник ОТД 
С.В. Чеменев

Начальник КТЦ 
Ю.В. Наумов

PAGE  

