	
	
	Утверждаю:

	
	
	      Директор Филиала  «Березовский»

	
	
	 ООО «Э.ОН Инжиниринг»

	
	
	         _______________ Д.Д. Кузаков

	
	
	         «_____» ____________ 2016 г.


техническое задание №_150_
на выполнение работ по монтажу оборудования КИПиА и АСУТП на объектах УПТ, НСППТ и Галерей 1А,1Б,1В в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на  базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
1.  Заказчик: ПАО «Юнипро»
2.  Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: 
2.1. Проект «УПТ». 

2.2. Оборудование КИПиА.

2.3. Адрес и место производства работ: 662328, Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15, Березовская ГРЭС, объекты УПТ, НСППТ и Галереи 1А,1Б,1В. 

3. Основание для производства работ: 

3.1. Рабочая документация на оборудование КИПиА объекта УПТ проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
Лот №9  Мультилот № 9.2.
4. Цель проведения работ: 

4.1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов УПТ.
5. Содержание работ.

5.1.  Состав работ: 
По настоящему техническому заданию на объекте Узел приема топлива (УПТ)  выполняются следующие работ:

- Монтаж оборудования КИПиА;
- Монтаж шкафов управления;

- Прокладка и подключения кабеля КИПиА;

- Монтаж соединительных коробок, блоков контакных зажимов;

- Монтаж местных кабельных трасс;

- Монтаж стендов и импульсных линий.
Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении Договора. 
5.2. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией,  перечисленной в Приложении №1 к настоящему ТЗ. 

5.3. Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ приведена в Приложении №2.

5.4. Работы выполняются с применением оборудования и материалов Заказчика, и Подрядчика. Распределение ответственности за поставку оборудования и материалов приведена в Приложении №2. 

5.5. На основании Приложения №1 и Приложения №2 к настоящему ТЗ Подрядчик в составе своего Технико-коммерческого предложения подготавливает Ведомость объемов и стоимости работ, оборудования и материалов, с единичными расценками, включающими в себя все затраты, необходимые для выполнения работ (поставки материалов и оборудования) по п. 5.1 настоящего ТЗ, с общей стоимостью в текущих ценах по форме Приложения №3 к настоящему ТЗ. 
5.6. Подрядчик в «Ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов» составленной по форме Приложения №3 должен привести справочно, под ИТОГАМИ, 

5.7. Работы, не учтенные Подрядчиком при определении стоимости Договора, но предусмотренные в рабочей документации к настоящему ТЗ, в том числе и работы по монтажу/демонтажу лесов, впоследствии не рассматриваются как дополнительные.

5.8. При составлении графика выполнения работ необходимо учесть, что наименование и объем работ по графику должны соответствовать наименованию конкретных работ.

5.9. Работы по комплектам рабочей документации указанным в Приложении №4 Заказчик выполняет своими силами. Документация, указанная в Приложении №4 передается Подрядчику для сведения только в электронном виде.
5.10. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: СНБ-2001 (ТЕР, ФБР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием  индексов (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах: .xls  и gsf, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.11. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет Ведомость единичных расценок на работы указанные в «Ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов» с приведением обоснования на основе примененных ФЕР, ТЕР и принятых индексов.

5.12. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет Ведомость единичных расценок на оборудование и материалы, указанные в «Ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов» с приведением обоснования на основе счетов поставщиков и принятых коэффициентов на заготовительно-складские расходы.
5.13 При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими. 
Для выполнения  работ по настоящему техническому заданию  требуются монтаж/ демонтаж строительных лесов в объеме 8000 кв.м.  Объемы сверх указанных в  настоящем пункте технического задания объемов, будут считаться произведенными Подрядчиком за его счет и в его интересе без возможности предъявления дополнительных расходов Заказчику по какому-либо основанию.
6. Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),  в т.ч.:
- п.23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций.

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

-  огневых (электрогазосварочных) работ;

-  работ с грузоподъёмными механизмами;

-  другие специальные виды работ.
6.7. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.8. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных по списку).

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

6.12. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.17.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.18. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.19. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация), характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.); (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б) копия приказа  по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  требований ОТ работников организации;

в) копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Подрядчика;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика;

д) копии удостоверений проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочих);

ж) копии протоколов проверки знаний требований охраны труда  специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочих);

з) сводная ведомость результатов аттестации рабочих мет по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011 №342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (приветствуется наличие соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающий требованиям ФЗ «О техническом регулировании»);

и) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

к) письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

л) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего Технического задания;

м) подтверждение возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.
6.20. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.
6.21.   Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.22. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».

6.23. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОНН Россия»;

·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. №90;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;

· Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» до начала выполнения работ.

13.8. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 

Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
          а) МУП «КБО», Красноярский кр. Г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
          б) ООО «Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км). 
Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 
7.5. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.6. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке площадки работ от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
8.1. Требования к применяемым материалам:
В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет   ведомость МТР, необходимых для выполнения работ (определяются на основании РД и перечня оборудования и материалов поставляемых Заказчиком), с указанием их стоимости и сроков поставки.   Если    Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На МТР, по стоимости которых согласие достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на них и график поставки. 

8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, и комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Поставляемые Подрядчиком МТР должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.5. Входной контроль МТР, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. В случае использования при выполнении работ МТР, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные МТР должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих их использование.  

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.    Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения  работ  01.08.2016 года;
Срок окончания выполнения  работ  30.12.2016  года.
Предварительный укрупненный График выполнения работ приведен в Приложении №5

Подрядчик в составе своего предложения предоставит детализированный График выполнения работ, при этом работы указанные в Графике выполнения работ должны соответствовать работам, указанным в Ведомости работ (п. 5. Настоящего ТЗ)
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.
9.3.  По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ предоставить сетевой график выполнения работ по настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения работ, указанных в Договоре. 

9.4. Промежуточные сроки и объемы выполнения работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются Месячными плановыми Заказами Заказчика. 

9.5. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполнения работ в согласованных объемах.

10.    Требования к сдаче-приемке  Работ:
10.1 Подрядчик производит ежемесячно сдачу результатов выполненных работ и окончательно в соответствии с Графиком производства работ. 

10.2.  Сдача-приемка работ осуществляется помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.3 Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.5.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются на условиях договора.

10.6.  Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

10.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.8. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
11.       Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
11.3. Акты входного контроля на МТР;

11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;
11.5. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;
11.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.7. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.8. Акты на чистоту; 

11.9. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.10. Комплект исполнительной документации.
11.11. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

12. Гарантии исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать:

1.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

1.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

1.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
1.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СниП Российской Федерации.

1.6.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5, применяется гарантийный срок изготовителя материалов.
13. Приложения:

13.1.   Приложение №1. Перечень рабочей документации 

13.2. Приложение №2. Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ.
13.3.   Приложение №3. Форма ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов

13.4.  Приложение №4. Перечень рабочей документации, по которой работы и поставку выполняет Заказчик
13.5.  Приложение №5. Предварительный укрупненный График выполнения работ.

СОГЛАСОВАНО:
	Начальник технического управления 
	
	А.Н. Еремеев

	
	
	

	Главный специалист Технического управления
	
	К.Е. Костылевич

	
	
	

	Заместитель начальника управления реализации проектов
	
	А.Д. Сафонов

	
	
	

	Главный специалист УРП
	
	О.Ю. Карлова

	
	
	

	Руководитель ССКиТН
	
	В. А. Новокрещенов

	
	
	

	Начальника отдела контроллинга
	
	А.Н. Богомолова

	
	
	

	Начальник отдела АСУТП
	
	В.Б. Мальцев

	
	
	


Приложение №1  

к Техническому заданию 

на монтаж оборудования КИПиА 
УПТ. 

Перечень рабочей документации
	№ п/п 
	 Комплект РД 
	 Наименование объектов Топливоподачи 

	1
	2
	3

	 
	 
	Насосная станция пенного пожаротушения

	 1
	BG3-31USG-###-IC-01
	НСППТ. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. КИП и А. 

	 
	
	Узел приема топлива.

	 2
	BG3-01UEC-###-IC-02
	УПТ. Система вентиляции и кондиционирования. ЖКК

	 3
	BG3-01UEC-###-IC-03
	УПТ. Насосная станция №1. КИПиА.

	 4
	BG3-01UEC-###-IC-04
	УПТ. Насосная станция №2. КИПиА.

	 5
	BG3-01UEC-###-IC-05
	УПТ. Насосная станция №3. КИПиА.

	 6
	BG3-01UEC-###-IC-06
	УПТ. Насосная станция №4. КИПиА.

	 7
	BG3-01UEC-###-IC-08
	УПТ. Система вентиляции и кондиционирования. КИПиА без ЖКК

	 8
	BG3-01UEC-###-IC-09
	УПТ. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА без ЖКК

	 9
	BG3-01UEC-###-IC-10
	УПТ. Системы вентиляции и аспирации. ЖКК

	 10
	BG3-01UEC-###-IC-11
	УПТ. Системы отопления. КИПиА.

	 11
	BG3-01UEC-###-IC-13
	УПТ. Схемы трубных соединений. КИПиА

	 12
	BG3-01UEC-###-IC-16
	УПТ. Надбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. ЖКК

	13
	ИА.600.РП-АТХ.03
	ИА.600.РП-АТХ.03

	14
	ИА.600.РП-АТХ.04
	ИА.600.РП-АТХ.04

	 
	 
	Галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В

	 15
	BG3-03UED-###-IC-01
	Галереи конвейеров 1А, 1Б, 1В. Системы аспирации. КИП и А.

	
	
	Узел пересыпки 1

	16
	BG3-01UEF-###-IC-13
	УП1. Системы гидрообеспыливания, вентиляции и кондиционирования. КИП

	17
	BG3-01UEF-###-IC-31
	УП1. Системы гидрообеспыливания, вентиляции и кондиционирования. КИП. ЖКК


     * Документация предоставляется Подрядчику в электронном виде по запросу.

**В случае появления у потенциального Подрядчика каких-либо вопросов, в его адрес и по его просьбе может быть направлена   необходимая дополнительная рабочая документация в электронном виде.

Приложение №2  

к Техническому заданию 

на монтаж оборудования КИПиА 
УПТ. 

Предварительная ведомость монтируемого оборудования и выполняемых работ.

	№п/п
	Наименование работ /оборудования / материалов
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Отв. За поставку

	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	D
	BG3-01UEC-###-IC-02 УПТ система вентиляции и кондиционирования. ЖКК
	 
	 
	 
	 

	D1
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	4,057
	Заказчик

	D2
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,22
	Заказчик

	D3
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	2,606
	Заказчик

	D4
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	6,126
	Заказчик

	D5
	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	 
	км
	1,588
	Заказчик

	D6
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 (1 м=1,7098 кг)
	 
	м
	3 206,00
	Подрядчик

	D7
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	726
	Подрядчик

	D8
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	296
	 

	D9
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	342
	 

	D10
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	8
	 

	D11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечением до 2 мм2
	 
	1 жила 
	4620
	 

	E
	BG3-01UEC-###-IC-03  УПТ.Насосная станция №1.КИПиА
	 
	 
	 
	 

	E2
	Болт самоанкерующийся распорный с гайкой и шайбой
	БСР 8×85
	шт.
	4
	Подрядчик

	E3
	Болт самоанкерующийся распорный с гайкой и шайбой
	БСР 6×65
	шт.
	4
	Подрядчик

	E5
	Металлорукав рукав Ду20
	МРПИ-20
	шт.
	50
	Подрядчик

	E6
	Металлорукав рукав Ду25
	МРПИ-25
	шт.
	40
	Подрядчик

	E7
	Муфта труба-рукав оцинкованная
	СТМ-20
	шт.
	8
	Подрядчик

	E8
	Полоса стальная горячекатанная С245
	6х100
	м
	0,5
	Подрядчик

	E9
	Провод 2,5 мм2. Желто-зеленый
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	12
	Подрядчик

	E10
	Термоусаживающая трубка
	ТТК (4:1)-52/13
	м
	1
	Подрядчик

	E11
	Тройник неравнопроходной. Сталь 20
	20х2/G1/2"/20х2
	шт.
	2
	Подрядчик

	E12
	Труба стальная бесшовная. Сталь 20
	14×2мм
	м
	3
	Подрядчик

	E15
	Провод 2,5 мм2. Желто-зеленый. Для приводов АУМА
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	20
	Подрядчик

	E16
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 8 клемм 
	МОМ-07-07-07-07
	шт.
	1
	Заказчик

	E17
	Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8068 ZQV
	шт.
	3
	Подрядчик

	E18
	Кабельная ответвительная коробка (24 клемм)  в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 4254  ZQV
	шт.
	1
	Подрядчик

	E19
	Штекерный контактный мостик (2 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/2GE
	шт.
	4
	Подрядчик

	E20
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…1,6кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	2
	Заказчик

	E21
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…16кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	1
	Заказчик

	E22
	Манометр показывающий. Номинальный диаметр 100 мм. Диапазон измерения 0…4кгс/см2. Радиальное присоединение снизу (LM) М20х1,5. Комплектно с разделителем сред 990.27 (материал нерж. 316L, подключение М20х1,5 наружн.)
	WIKA 233.50/100/ 0…4кг/см²/М20×1,5/LM с разделителем сред 990.27/М20х1,5
	шт.
	2
	Заказчик

	E23
	Датчик избыточного давления. Комплектно: разделитель сред 990.27, длина капиляра 3 м, материал - нерж.316L, присоединение к процессу DN50, PN10/40 форма B1 по EN1092-1, температура -50/80 град., 0…6 кгс/см2
	EJA530A-EBS8N-09DE/QR/КМЧ/ШР/TS2 (0…6 кгс/см2) с смонтированным разделителем сред 990.27
	шт.
	2
	Заказчик

	E24
	Уровнемер Ультразвуковойр. Взрывозащщенный. Уплотнение ЕРDМ. Прнисоединение: резьба G2A\PVDF;  4-20Ма\HART 2-проводной. Алюминий, двухкамерный \IP66\IP68 (0,2 bar); 
	Vegason 62 SN62/CXAGHAM XX\TS2
	шт.
	2
	Заказчик

	E25
	Компактный прибор контроля потока, длина датчика 31 мм, резьба G1/2/. Релейный выход.
	SN450-F4-WR2
	шт.
	2
	Заказчик

	E26
	Комплект для настенного монтажа блока управления для электроприводов AUMA MATIC, включая штепсельные крышки для AUMA NORM, Z037.69
	 
	компл.
	4
	Заказчик

	E27
	Труба стальная ВГП
	Ц-20×2,8мм
	м
	87
	Подрядчик

	E28
	Труба стальная ВГП
	Ц-25×3,2мм
	м
	54
	Подрядчик

	E29
	Кабель Re-2Y(St)Yv 12х2х0,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,06
	Заказчик

	E30
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,25
	Заказчик

	E31
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,12
	Заказчик

	E32
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 8х2х0,5
	 
	км
	0,47
	Заказчик

	E33
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	0,12
	Заказчик

	E34
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	0,005
	Заказчик

	E35
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	0,12
	Заказчик

	E36
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х2,5
	 
	км
	0,475
	Заказчик

	E37
	Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5.  Для пиводов АУМА
	 
	км
	0,06
	Заказчик

	E38
	Заделка концевая с термоусаживаемыми полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	 
	шт.
	2
	 

	E39
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	12
	 

	E40
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	26
	 

	E41
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	10
	 

	E42
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	22
	 

	E43
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	748
	 

	F
	BG3-01UEC-###-IC-04 УПТ.Насосная станция №2.КИПиА
	 
	 
	 
	 

	F2
	Болт БСР М6х65 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	F3
	Болт БСР М8х85 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	F5
	Датчик избыточного давления. Комплектно: разделитель сред 990.27, длина капиляра 3 м, материал - нерж.316L, присоединение к процессу DN50, PN10/40 форма B1 по EN1092-1, температура -50/80 град., 0…6 кгс/см2
	EJA530A-EBS8N-09DE /QR / КМЧ/ ШР/TS2 (0…6 кгс /см2) с разделителем сред 990.27
	шт.
	2
	Заказчик

	F6
	Кабель Re-2Y(St)Yv 12х2х0,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,06
	Заказчик

	F7
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5, 
	 
	км
	0,135
	Заказчик

	F8
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,07
	Заказчик

	F9
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 8х2х0,5
	 
	км
	0,29
	Заказчик

	F10
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	0,07
	Заказчик

	F11
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	0,005
	Заказчик

	F12
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	0,07
	Заказчик

	F13
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х2,5
	 
	км
	0,29
	Заказчик

	F14
	Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,06
	Заказчик

	F15
	Комплект для настенного монтажа блока управления для электроприводов AUMA MATIC, включая штепсельные крышки для AUMA NORM, Z037.69
	 
	компл.
	4
	Заказчик

	F16
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 4254 ZQV 24 клеммы с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20, АКМ25 и заглушками
	 
	шт.
	1
	Подрядчик

	F17
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8068 ZQV 8 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	F18
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…1,6кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	2
	Заказчик

	F19
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…16кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	1
	Заказчик

	F20
	Манометр показывающий. Номинальный диаметр 100 мм. Радиальное присоединение снизу (LM) М20х1,5. Комплектно с разделителем сред 990.27 (материал нерж. 316L, подключение М20х1,5 наружн.)
	WIKA 233.50/100/ 0…4кг/см²/М20×1,5/LM с разделителем сред 990.27/М20х1,5
	шт.
	2
	Заказчик

	F21
	Металлорукав МРПИ 20, включая 40м для приводов АУМА
	 
	м
	60
	Подрядчик

	F22
	Металлорукав МРПИ 25. Для приводов АУМА
	 
	м
	40
	Подрядчик

	F23
	Мостик контактный штекерный ZQV2,5N/2 GE 2 контакта
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	F24
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-20
	 
	шт.
	5
	Подрядчик

	F25
	Полоса 6х100 ГОСТ 103-2006 (1 м=4,71 кг)
	 
	м
	0,5
	Подрядчик

	F26
	Компактный прибор контроля птока, длина датчика 31 мм, резьба G1/2/. Релейный выход.
	SN450-F4-WR2
	шт.
	2
	Заказчик

	F27
	Провод ПВ3 2,5 жёлто-зелёный, включая 20м для приводов АУМА
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	32
	Подрядчик

	F28
	Стенд МОМ-07-07-07-07
	 
	шт.
	1
	Заказчик

	F29
	Тройник 20х2/G1/2"/20х2 ст. 20 ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	2
	Подрядчик

	F30
	Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 (1 м=0,592 кг)
	 
	м
	3
	Подрядчик

	F31
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	107
	Подрядчик

	F32
	Труба ВГП Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=3,1827 кг)
	 
	м
	50
	Подрядчик

	F33
	Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-52/13
	 
	м
	0,5
	Подрядчик

	F34
	Уровнемер Ультразвуковойр. Взрывозащщенный. Уплотнение ЕРDМ. Прнисоединение: резьба G2A\PVDF;  4-20Ма\HART 2-проводной. Алюминий, двухкамерный \IP66\IP68 (0,2 bar); 
	Vegason 62 SN62/CXAGHAM XX\TS2
	шт.
	2
	Заказчик

	F37
	Заделка концевая с термоусаживаемыми полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	 
	шт.
	2
	 

	F38
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	6
	 

	F39
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	16
	 

	F40
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	6
	 

	F41
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	12
	 

	F42
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37
	 
	шт.
	2
	 

	F43
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	440
	 

	G
	BG3-01UEC-###-IC-05 УПТ.Насосная станция №3.КИПиА
	 
	 
	 
	 

	G2
	Болт БСР М6х65 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	G3
	Болт БСР М8х85 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	G5
	Датчик избыточного давления. Комплектно: разделитель сред 990.27, длина капиляра 3 м, материал - нерж.316L, присоединение к процессу DN50, PN10/40 форма B1 по EN1092-1, температура -50/80 град., 0…6 кгс/см2
	EJA530A-EBS8N-09DE/QR /КМЧ/ШР/TS2 (0…6 кгс/см2) 
	шт.
	2
	Заказчик

	G6
	Кабель Re-2Y(St)Yv 12х2х0,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,06
	Заказчик

	G7
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,11
	Заказчик

	G8
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,03
	Заказчик

	G9
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 8х2х0,5
	 
	км
	0,1
	Заказчик

	G10
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	0,025
	Заказчик

	G11
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	0,005
	Заказчик

	G12
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	0,02
	Заказчик

	G13
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х2,5
	 
	км
	0,1
	Заказчик

	G14
	Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,06
	Заказчик

	G15
	Комплект для настенного монтажа блока управления для электроприводов AUMA MATIC, включая штепсельные крышки для AUMA NORM, Z037.69
	 
	компл.
	4
	Заказчик

	G16
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 4254 ZQV 24 клеммы с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20, АКМ25 и заглушками
	 
	шт.
	1
	Подрядчик

	G17
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8068 ZQV 8 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	G18
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…16кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	3
	Заказчик

	G19
	Манометр показывающий. Номинальный диаметр 100 мм. Радиальное присоединение снизу (LM) М20х1,5. Комплектно с разделителем сред 990.27 (материал нерж. 316L, подключение М20х1,5 наружн.)
	WIKA 233.50/100/ 0…4кг/см²/М20×1,5/LM
	шт.
	2
	Заказчик

	G20
	Металлорукав МРПИ 20
	 
	м
	45
	Подрядчик

	G21
	Металлорукав МРПИ 25
	 
	м
	40
	Подрядчик

	G22
	Мостик контактный штекерный ZQV2,5N/2 GE 2 контакта
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	G23
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-20
	 
	шт.
	5
	Подрядчик

	G24
	Полоса 6х100 ГОСТ 103-2006 (1 м=4,71 кг)
	 
	м
	0,5
	Подрядчик

	G25
	Компактный прибор контроля потока, длина датчика 31 мм, резьба G1/2/. Релейный выход.
	SN450-F4-WR2
	шт.
	2
	Заказчик

	G26
	Провод ПВ3 2,5 жёлто-зелёный
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	37
	Подрядчик

	G27
	Стенд МОМ-07-07-07-07
	 
	шт.
	1
	Заказчик

	G28
	Тройник 20х2/G1/2"/20х2 ст. 20 ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	2
	Подрядчик

	G29
	Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 (1 м=0,592 кг)
	 
	м
	3
	Подрядчик

	G30
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	81
	Подрядчик

	G31
	Труба ВГП Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=3,1827 кг)
	 
	м
	32
	Подрядчик

	G32
	Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-52/13
	 
	м
	0,5
	Подрядчик

	G33
	Уровнемер Ультразвуковойр. Взрывозащщенный. Уплотнение ЕРDМ. Прнисоединение: резьба G2A\PVDF;  4-20Ма\HART 2-проводной. Алюминий, двухкамерный \IP66\IP68 (0,2 bar); 
	Vegason 62 SN62/CXAGHAM XX\TS2
	шт.
	2
	Заказчик

	G36
	Заделка концевая с термоусаживаемыми полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	 
	шт.
	2
	 

	G37
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	6
	 

	G38
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	16
	 

	G39
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	6
	 

	G40
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	12
	 

	G41
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37
	 
	шт.
	2
	 

	G42
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	380
	 

	H
	BG3-01UEC-###-IC-06 УПТ. Насосная станция №4. КИПиА
	 
	 
	 
	 

	H2
	Болт БСР М6х65 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	H3
	Болт БСР М8х85 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	8
	Подрядчик

	H5
	Датчик избыточного давления. Комплектно: разделитель сред 990.27, длина капиляра 3 м, материал - нерж.316L, присоединение к процессу DN50, PN10/40 форма B1 по EN1092-1, температура -50/80 град., 0…6 кгс/см2
	EJA530A-EBS8N-09DE/QR /КМЧ/ШР/TS2 (0…6 кгс/см2) 
	шт.
	3
	Заказчик

	H6
	Кабель Re-2Y(St)Yv 12х2х0,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,09
	Заказчик

	H7
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,28
	Заказчик

	H8
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,095
	Заказчик

	H9
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 8х2х0,5
	 
	км
	0,53
	Заказчик

	H10
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	0,085
	Заказчик

	H11
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	0,008
	Заказчик

	H12
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	0,27
	Заказчик

	H13
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х2,5
	 
	км
	0,565
	Заказчик

	H14
	Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5. Для приводов АУМА
	 
	км
	0,09
	Заказчик

	H15
	Комплект для настенного монтажа блока управления для электроприводов AUMA MATIC, включая штепсельные крышки для AUMA NORM, Z037.69
	 
	компл.
	6
	Заказчик

	H16
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 4254 ZQV 24 клеммы с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20, АКМ25 и заглушками
	 
	шт.
	1
	Подрядчик

	H17
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8068 ZQV 8 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	5
	Подрядчик

	H18
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…16кг/см²/М20×1,5/LM 
	шт.
	3
	Заказчик

	H19
	Манометр показывающий. Номинальный диаметр 100 мм. Радиальное присоединение снизу (LM) М20х1,5. Комплектно с разделителем сред 990.27 (материал нерж. 316L, подключение М20х1,5 наружн.)
	WIKA 233.50/100/ 0…4кг/см²/М20×1,5/LM 
	шт.
	3
	Заказчик

	H20
	Металлорукав МРПИ 20
	 
	м
	68
	Подрядчик

	H21
	Металлорукав МРПИ 25
	 
	м
	60
	Подрядчик

	H22
	Мостик контактный штекерный ZQV2,5N/2 GE 2 контакта
	 
	шт.
	6
	Подрядчик

	H23
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-20
	 
	шт.
	8
	Подрядчик

	H24
	Полоса 6х100 ГОСТ 103-2006 (1 м=4,71 кг)
	 
	м
	0,5
	Подрядчик

	H25
	Компактный прибор контроля потока, длина датчика 31 мм, резьба G1/2/. Релейный выход.
	SN450-F4-WR2
	шт.
	3
	Заказчик

	H26
	Провод ПВ3 2,5 жёлто-зелёный
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	48
	Подрядчик

	H27
	Стенд МОМ-07-07-07-07
	 
	шт.
	1
	Заказчик

	H28
	Стенд МОМ-07-07
	 
	шт.
	1
	Заказчик

	H29
	Тройник 20х2/G1/2"/20х2 ст. 20 ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	H30
	Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 (1 м=0,592 кг)
	 
	м
	3
	Подрядчик

	H31
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	134
	Подрядчик

	H32
	Труба ВГП Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=3,1827 кг)
	 
	м
	60
	Подрядчик

	H33
	Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-52/13
	 
	м
	0,8
	Подрядчик

	H34
	Уровнемер Ультразвуковойр. Взрывозащщенный. Уплотнение ЕРDМ. Прнисоединение: резьба G2A\PVDF;  4-20Ма\HART 2-проводной. Алюминий, двухкамерный \IP66\IP68 (0,2 bar); 
	Vegason 62 SN62/CXAGHAM XX\TS2
	шт.
	2
	Заказчик

	H37
	Детали для установки АУМА МАТИК
	 
	 
	 
	Заказчик

	H38
	Стойка напольная. Сталь низкоуглеродистая, исп.ГЦ . 
	MSN 4141, L=1000 мм
	шт.
	6
	Подрядчик

	H39
	Профиль монтажный Z-образный. Сталь низкоуглеродистая, исп.ГЦ  
	MS 402040 Z2S оц.
	шт.
	2
	Подрядчик

	H40
	Для крепления стойки к профилю: 
	 
	 
	 
	 

	H41
	Болт М10х30, 
	 
	 
	12
	Подрядчик

	H42
	Шайба М10, 
	 
	 
	12
	Подрядчик

	H43
	Гайка шестигранная М10
	 
	 
	12
	Подрядчик

	H44
	Болт анкерный с гайкой 12х65
	12х65
	 
	18
	Подрядчик

	H45
	Заделка концевая с термоусаживаемыми полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	 
	шт.
	2
	 

	H46
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	6
	 

	H47
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	16
	 

	H48
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	6
	 

	H49
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	12
	 

	H50
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37
	 
	шт.
	2
	 

	H51
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	380
	 

	I
	BG3-01UEC-###-IC-08. УПТ.  Системы вентиляции и кондиционирования. КИПиА.
	 
	 
	 
	 

	I1
	Кнопочный пост. N1-AC, 230В, красный "открыто";  N2-AC, 230В, зеленый "закрыто"; N3- КУ111102М  черный „открыть”; N4- КУ111102М  черный „закрыть”
	ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	65
	Заказчик

	I2
	Кнопочный пост. N1-AC, 230В, красный "открыто";  N2-AC, 230В зеленый "закрыто"; N3- КУ111102М  „авт.-откр.” N4- КУ111102М 
	ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	17
	Заказчик

	I3
	Кнопочный пост. N1-AC, 230В, красный "открыто";  N2-AC, 230В зеленый "закрыто"; N3- КУ111102М  „авт.-откр.” N4- КУ111102М  "закр.-откр."
	ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	 
	6
	Заказчик

	I4
	Металлорукав рукав Ду15
	МРПИ-15
	м
	672
	Подрядчик

	I5
	Металлорукав рукав Ду20
	МРПИ-20
	м
	40
	Подрядчик

	I6
	Муфта труба-рукав оцинкованная
	СТМ-20
	шт.
	135
	Подрядчик

	I7
	Провод 1 мм2
	ПВ3 1 мм2
	м
	500
	Подрядчик

	I8
	Провод 2,5 мм2
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	40
	Подрядчик

	I9
	Термоусаживающая трубка
	ТТК (4:1)-52/13
	м
	4
	Подрядчик

	I10
	Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8068 ZQV
	шт.
	81
	Подрядчик

	I11
	Кабельная ответвительная коробка (14 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8064 ZQV
	шт.
	81
	Подрядчик

	I12
	Штекерный контактный мостик (2 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/2GE
	шт.
	304
	Подрядчик

	I13
	Штекерный контактный мостик (3 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/3GE
	шт.
	81
	Подрядчик

	I14
	Термопреобразователь универсальный. Крепление на кронштейне на стене. ТПУ 0304 / М2 / И2 / А7 GSS (IP54) / t1070 (C3) / 0…+50°C / кл.В / ПО / 
	 Pt100 / L=100мм / d=6мм / ГП
	шт.
	13
	Заказчик

	J
	BG3-01UEC-###-IC-09. УПТ. Надбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА.
	 
	 
	 
	 

	J3
	Болт самоанкерующийся распорный с гайкой и шайбой
	БСР 8×85
	шт.
	160
	Подрядчик

	J4
	Кнопочный пост КУ111102М „открыть”
	ПКУ1М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	12
	Подрядчик

	J5
	Кнопочный пост. N1-AC, 230В, красный "открыто";  N2-AC, 230В зеленый "закрыто"; N3- КУ111102М  „авт.-откр.” N4- КУ111102М 
	ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	12
	Заказчик

	J6
	Кнопочный пост. N1-СКЛ14  230В красный "открыто";  N2-СКЛ14  230В зеленый "закрыто"; N3-СКЛ14  230В красный "открыто";  N4-СКЛ14  230В зеленый "закрыто"; N5- КУ111102М  черный "закрыть"
	ПКУ5М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	2
	Заказчик

	J8
	Металлорукав рукав Ду15
	МРПИ-15
	м
	58
	Подрядчик

	J9
	Металлорукав рукав Ду20
	МРПИ-20
	м
	94
	Подрядчик

	J10
	Металлорукав рукав Ду25
	МРПИ-25
	м
	4
	Подрядчик

	J11
	Муфта труба-рукав оцинкованная
	СТМ-20
	шт.
	268
	Подрядчик

	J12
	Муфта труба-рукав оцинкованная
	СТМ-25
	шт.
	8
	Подрядчик

	J14
	Пластина материал С235
	Лист Б-ПН-0-6
	шт.
	8
	Подрядчик

	J15
	Полоса стальная горячекатанная С245
	25х4
	м
	100
	Подрядчик

	J17
	Прокладка. Медь
	25×45
	шт.
	8
	Подрядчик

	J18
	Провод 1 мм2
	ПВ3 1 мм2
	м
	110
	Подрядчик

	J19
	Провод 2,5 мм2. Желто-зеленый
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	348
	Подрядчик

	J20
	Провод заземления 4 мм2. Желто-зеленый
	ПВ3 4 мм2
	м
	12
	Подрядчик

	J21
	Термоусаживающая трубка
	ТТК (4:1)-52/13
	м
	20
	Подрядчик

	J22
	Тройник равнопроходной. Сталь 20
	14×2
	шт.
	14
	Подрядчик

	J23
	Труба 10×2
	12Х18Н10Т
	м
	310
	Подрядчик

	J24
	Труба стальная бесшовная. Сталь 20
	14×2мм
	м
	138
	Подрядчик

	J25
	Труба стальная бесшовная. Сталь 20
	Ц-21, 3×2, 8мм
	м
	54
	Подрядчик

	J26
	Штуцер Ду-10. Сталь 20  L=200мм
	14×2 - У
	шт.
	46
	Подрядчик

	J27
	Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) взрывозащищённая в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RХ 0208 
	шт.
	4
	Подрядчик

	J28
	Кабельная ответвительная коробка (14 клемм) взрывозащищённая в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RХ 0214 
	шт.
	4
	Подрядчик

	J29
	Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8068 ZQV
	шт.
	16
	Подрядчик

	J30
	Кабельная ответвительная коробка (14 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8064 ZQV
	шт.
	12
	Подрядчик

	J31
	Кабельная ответвительная коробка (24 клемм)  в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 4254  ZQV
	шт.
	2
	Подрядчик

	J32
	Штекерный контактный мостик (2 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/2GE
	шт.
	74
	Подрядчик

	J33
	Штекерный контактный мостик (3 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/3GE
	шт.
	16
	Подрядчик

	J34
	Преобразователь давления
	АИР-20/М2-Н-ДИ-121-12Н-А3-Т2570-В02-0…6кПА-42-С-ГП
	шт.
	9
	Заказчик

	J35
	Стационарный газоаналитический комплекс СГК-111
	ЛНПК.550.111
	шт.
	4
	Заказчик

	J36
	Зонд ЗП-23
	ЛНПК5.880.068
	шт.
	14
	Заказчик

	J37
	Фильтр ФПЦ2 с ниппелями под трубу 10×2
	ЛНПК2.966.003
	шт.
	20
	Заказчик

	J38
	Соединитель для трубки 10×2
	CYROLOK
	шт.
	60
	Заказчик

	J39
	Рама
	ЛНПК6.122.328
	шт.
	4
	Заказчик

	J40
	Счётчик воды
	ВСКМ 90-50
	шт.
	10
	Заказчик

	J41
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…0,6кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	13
	Заказчик

	J42
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…10кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	22
	Заказчик

	J43
	Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей
	EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…10кг/см²)
	шт.
	7
	Заказчик

	J44
	Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей
	EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…0,6кг/см²)
	шт.
	9
	Заказчик

	J45
	Датчик разности давления. Комплектно: 3-х вентильный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей
	EJA110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/TS2/B30-02-P5-M20У-Т-СК (0…0,06кг/см²)
	шт.
	20
	Заказчик

	J46
	Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое 
	PS68. DXB1Q 2HDMXX/TS2
	 шт
	2
	Заказчик

	J47
	Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое 
	PS68. DXE1Q 2HDMXX/TS2
	 шт
	38
	Заказчик

	J48
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-102-010-50М-В4-10-200-С10
	шт.
	5
	Заказчик

	J49
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-102-010-50М-В4-10-250-С10
	шт.
	5
	Заказчик

	J50
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-102-010-50М-В4-10-500-С10
	шт.
	5
	Заказчик

	J51
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-102-010-50М-В4-10-630-С10
	шт.
	5
	Заказчик

	J52
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-303-052-50М-В4-10-80/3150-С10
	шт.
	9
	Заказчик

	J53
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-16-200
	шт.
	5
	Заказчик

	J54
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-16-250
	шт.
	5
	Заказчик

	J55
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-16-500
	шт.
	5
	Заказчик

	J56
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-16-630
	шт.
	5
	Заказчик

	J57
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 8 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001
	МОМ-07
	комп.
	2
	Заказчик

	J58
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 40 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001
	МОК-07-12
	комп.
	4
	Заказчик

	J59
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 40 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001
	МОК-07-07-12
	комп.
	4
	Заказчик

	J60
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 8 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001
	МОД-12
	комп.
	10
	Заказчик

	J61
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,064
	Заказчик

	J62
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	6
	 

	J63
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	24
	 

	K
	BG3-01UEC-###-IC-10. УПТ. Системы вентиляции и аспирации.   ЖКК
	 
	 
	 
	 

	K3
	Болт самоанкерующийся распорный с гайкой и шайбой
	БСР 8×85
	шт.
	230
	Подрядчик

	K4
	Кнопочный пост КУ111102М „открыть”
	ПКУ1М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	17
	Подрядчик

	K5
	Кнопочный пост. N1-AC, 230В, красный "открыто";  N2-AC, 230В, зеленый "закрыто"; N3- КУ111102М  черный „открыть”; N4- КУ111102М  черный „закрыть”
	ПКУ4М-УХЛ2, ввод G1/2-A
	шт.
	22
	Заказчик

	K6
	Кнопочный пост с одной кнопкой, IP65, с пружинным возвратом, с потайным толкателем зеленого цвета 1 NO
	XAL-D102
	шт.
	7
	Подрядчик

	K8
	Металлорукав рукав Ду15
	МРПИ-15
	м
	300
	Подрядчик

	K9
	Муфта труба-рукав оцинкованная
	СТМ-20
	шт.
	400
	Подрядчик

	K11
	Пластина материал С235
	Лист Б-ПН-0-6
	шт.
	18
	Подрядчик

	K12
	Полоса стальная горячекатанная С245
	25х4
	м
	150
	Подрядчик

	K13
	Пробка. Сталь 20
	М24×1,5 S27 Круг В45 
	шт.
	18
	Подрядчик

	K14
	Прокладка. Медь
	25×45
	шт.
	18
	Подрядчик

	K15
	Провод 1 мм2
	ПВ3 1 мм2
	м
	280
	Подрядчик

	K16
	Провод 2,5 мм2. Желто-зеленый
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	380
	Подрядчик

	K17
	Термоусаживающая трубка
	ТТК (4:1)-52/13
	м
	25
	Подрядчик

	K18
	Тройник равнопроходной. Сталь 20
	14×2
	шт.
	18
	Подрядчик

	K19
	Труба стальная бесшовная. Сталь 20
	14×2мм
	м
	200
	Подрядчик

	K20
	Труба стальная бесшовная. Сталь 20
	Ц-21, 3×2, 8мм
	м
	90
	Подрядчик

	K22
	Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) взрывозащищённая в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RХ 0208 
	шт.
	17
	Подрядчик

	K23
	Кабельная ответвительная коробка (14 клемм) взрывозащищённая в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RХ 0214 
	шт.
	17
	Подрядчик

	K24
	Кабельная ответвительная коробка (8 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8068 ZQV
	шт.
	11
	Подрядчик

	K25
	Кабельная ответвительная коробка (14 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	„Hensel” RK 8064 ZQV
	шт.
	22
	Подрядчик

	K26
	Кабельная ответвительная коробка (40 клемм) в сборе с клеммами, крепёжными элементами, кабельными вводами 
	„Hensel” RK 750240
	шт.
	10
	Подрядчик

	K27
	Штекерный контактный мостик (2 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/2GE
	шт.
	110
	Подрядчик

	K28
	Штекерный контактный мостик (3 контакта) N
	ZQV 2 ,5N/3GE
	шт.
	35
	Подрядчик

	K29
	Преобразователь давления
	АИР-20/М2-Н-ДИ-121-12Н-А3-Т2570-В02-0…6кПА-42-С-ГП
	шт.
	18
	Заказчик

	K30
	Датчик сигнализатор диффузионный, диапазон измерений 5-50 %, напр. Питания 10-32 В DC, с комплектом ЗИП, IP65.
	ДАТ-М-05
	шт.
	32
	Заказчик

	K31
	Источник питания. 12Вт, 3А, -24В
	ABL 8REM24030
	шт.
	9
	 

	K32
	Счётчик воды
	ВСКМ 90-50
	шт.
	10
	Заказчик

	K33
	Счётчик воды комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками
	ВСКМ 90-15
	 
	1
	Заказчик

	K34
	Оповещатель пожарный взрывозащищенный, световой 2 ГАЗ. НЕ ВХОДИ", ~220В, 240 мА, комплектно в металлорукаве 3 м, IP65
	СФЕРА В3 (компл.3)
	шт.
	6
	 

	K35
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…0,6кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	53
	Заказчик

	K36
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…10кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	4
	Заказчик

	K37
	Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей
	EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…0,6кг/см²)
	шт.
	18
	Заказчик

	K38
	Датчик разности давления. Комплектно: 3-х вентильный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей
	EJA110А-ELS5A-69DC/QR/ШР/TS2/B30-02-P5-M20У-Т-СК (0…0,06кг/см²)
	шт.
	30
	Заказчик

	K39
	Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое 
	PS68. DXB1Q 2HDMXX/TS2
	 шт
	2
	Заказчик

	K40
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-102-010-50М-В4-10-160-С10
	шт.
	18
	Заказчик

	K41
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-102-010-50М-В4-10-250-С10
	шт.
	18
	Заказчик

	K42
	Термометр сопротивления медный
	ТСМТ-303-052-50М-В4-10-80/3150-С10
	шт.
	18
	Заказчик

	K43
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-16-160
	шт.
	18
	Заказчик

	K44
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-16-250
	шт.
	18
	Заказчик

	K45
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 40 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001
	МОК-07-12
	комп.
	16
	Заказчик

	K46
	Модуль стенда датчиков с обвязкой и кабельной ответвительной коробкой на 8 клемм по заданию заводу BG3-01UEC-###-IC-12-16-001
	МОД-12
	комп.
	12
	Заказчик

	K47
	Труба стальная ВГП
	Ц-20×2,8мм
	м
	1734
	Подрядчик

	K48
	Труба стальная ВГП
	Ц-25×3,2мм
	м
	647
	Подрядчик

	K49
	Труба стальная ВГП
	Ц-32×3,2мм
	м
	40
	Подрядчик

	K50
	Кабель
	КВВГнг(А)-LS 19х1,5
	км
	0,22
	Заказчик

	K51
	Кабель
	КВВГнг(А)-LS 14х1,5
	км
	0,02
	Заказчик

	K52
	Кабель
	КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	км
	0,44
	Заказчик

	K53
	Кабель
	КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	км
	1,639
	Заказчик

	K54
	Кабель
	КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	км
	0,114
	Заказчик

	K55
	Кабель
	КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	км
	3,302
	Заказчик

	K56
	Кабель
	Re-2Y(St)Yv PIMF 12х2х0,5
	км
	1,09
	Заказчик

	K57
	Кабель
	Re-2Y(St)Yv PIMF 8х2х0,5
	км
	0,376
	Заказчик

	K58
	Кабель
	Re-2Y(St)Yv PIMF 6х2х0,5
	км
	0,561
	Заказчик

	K59
	Кабель
	Re-2Y(St)Yv PIMF 4х2х0,5
	км
	3,004
	Заказчик

	K60
	Кабель
	Re-2Y(St)Yv PIMF 2х2х0,5
	км
	2,334
	Заказчик

	K61
	Кабель
	Re-2Y(St)Yv 2х2х0,5
	км
	0,225
	Заказчик

	K62
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	264
	 

	K63
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	78
	 

	K64
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	152
	 

	K65
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14
	 
	шт.
	42
	 

	K66
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	8
	 

	K67
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37
	 
	шт.
	48
	 

	K68
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	5014
	 

	L
	УПТ.  Системы отопления.  КИПиА
	 
	 
	 
	 

	L2
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 12х2х0,5
	 
	км
	0,135
	Заказчик

	L3
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,07
	Заказчик

	L4
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,408
	Заказчик

	L5
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 6х2х0,5
	 
	км
	0,143
	Заказчик

	L6
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 8х2х0,5
	 
	км
	0,28
	Заказчик

	L7
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 4254 ZQV 24 клеммы с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20, АКМ25 и заглушками
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	L8
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8064 ZQV 14 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	L9
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8068 ZQV 8 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	2
	Подрядчик

	L10
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 750240 40 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	 
	шт.
	2
	Подрядчик

	L11
	Металлорукав МРПИ 20
	 
	м
	275
	Подрядчик

	L12
	Металлорукав МРПИ 25
	 
	м
	15
	Подрядчик

	L13
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-20
	 
	шт.
	5
	Подрядчик

	L14
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-25
	 
	шт.
	10
	Подрядчик

	L15
	Провод ПВ3 2,5 жёлто-зелёный
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	10
	Подрядчик

	L16
	Стенд МОМ-07-07
	 
	шт.
	2
	Заказчик

	L17
	Стенд МОМ-07-07-07-07
	 
	шт.
	2
	Заказчик

	L18
	Тройник равнопроходный 14х2 ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	15
	Подрядчик

	L19
	Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 (1 м=0,592 кг)
	 
	м
	102
	Подрядчик

	L20
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 (1 м=1,7098 кг)
	 
	м
	34
	Подрядчик

	L21
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	38
	Подрядчик

	L23
	Преобразователь расхода вихреакустический. Диапазон измерения: 0…67,6 м³/ч. Выходной сигнал: 4-20мА. Диаметр трубопровода: Ду=200мм. Госповерка
	Метран-300 ПР-200-В-0,1-01-42-Н-И-С-К1-П
	шт.
	2
	Заказчик

	L24
	Преобразователь расхода вихреакустический. Диапазон измерения: 0…67,6 м³/ч. Выходной сигнал: 4-20мА. Диаметр трубопровода: Ду=150мм. Госповерка
	Метран-300 ПР-150-В-0,1-01-42-Н-И-С-К1-П
	шт.
	2
	Заказчик

	L25
	Термопреобразователь микропроцессорный. Градуировка: Pt100. Диапазон измерений 0…+200°С. Длина монтажной части 160 мм.  Выходной сигнал 4…20мА. 
	Метран-2700-(0…200)ГРАД.C-0,25%-(4-20)МА-Pt100-А02-160-120-Н10-A1-C-H-У1.1(-40…+75)°C-ГП
	шт.
	1
	Заказчик

	L26
	Термопреобразователь микропроцессорный. Градуировка: Pt100. Диапазон измерений 0…+200°С. Длина монтажной части 200 мм.  Выходной сигнал 4…20мА. 
	Метран-2700-(0…200)ГРАД.C-0,25%-(4-20)МА-Pt100-А02-200-120-Н10-A1-C-H-У1.1(-40…+75)°C-ГП
	шт.
	1
	Заказчик

	L27
	Термопреобразователь микропроцессорный. Градуировка: Pt100. Диапазон измерений 0…+100°С. Длина монтажной части 160 мм.  Выходной сигнал 4…20мА. 
	Метран-2700-(0…100)ГРАД.C-0,25%-(4-20)МА-Pt100-А02-160-120-Н10-A1-C-H-У1.1(-40…+75)°C-ГП
	шт.
	1
	Заказчик

	L28
	Термопреобразователь микропроцессорный. Градуировка: Pt100. Диапазон измерений 0…+100°С. Длина монтажной части 200 мм.  Выходной сигнал 4…20мА. 
	Метран-2700-(0…100)ГРАД.C-0,25%-(4-20)МА-Pt100-А02-200-120-Н10-A1-C-H-У1.1(-40…+75)°C-ГП
	шт.
	1
	Заказчик

	L29
	Гильза защитная материал 12Х18Н10Т
	2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-200мм
	шт.
	5
	Заказчик

	L30
	Гильза защитная  материал 12Х18Н10Т
	2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160мм
	шт.
	20
	Заказчик

	L31
	Гильза защитная  материал 12Х18Н10Т
	2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-120мм
	шт.
	3
	Заказчик

	L32
	Датчик избыточного давления с двухвентильным клапанным блоком 0…16 кгс/см2
	Метран-150 TG 3 (16 кгс/см2) 2G 2 1 A M5 S5 B1 K03 0106 MT 2 2 C B 1 1 2F 2 H2
	шт.
	2
	Заказчик

	L33
	Датчик избыточного давления с двухвентильным клапанным блоком 0…6 кгс/см2
	Метран-150 TG 2 (6 кгс/см2) 2G 2 1 A M5 S5 B1 K03 0106 MT 2 2 C B 1 1 2F 2 H2
	шт.
	1
	Заказчик

	L34
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…6кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	5
	Заказчик

	L35
	Манометр показывающий с вентильным блоком Элемер-БК
	WIKA 233.50/100/ 0…16кг/см²/М20×1,5/LM с вентильным блоком Элемер-БК
	шт.
	26
	Заказчик

	L36
	Датчик избыточного давления. Комплектно: Одновентильный клапанный блок, накидная гайка, ниппель под приварку, комплект прокладок и доп.принадлежностей
	EJA530-EBS9N-09DE/QR/ШР/TS2/E1250-02-M20У-Т-СК (0…6кг/см²)
	шт.
	13
	Заказчик

	L37
	Термометр биметаллический показывающий с откидным вращающимся корпусом. Номинальный размер 100 мм. Диапазон измерений 0…+120°С. Класс точности 1,0. Присоединение к процессу №4 (с передвижным штуцером М20×1,5) Длина штока 200 мм. Диаметр штока 10 мм. Степень защиты IP56. Госповерка
	WIKA S5550 / 100 / 0…120°С / /М20×1,5 / 4 / 200×10 мм
	шт.
	10
	Заказчик

	L38
	Термометр биметаллический показывающий с откидным вращающимся корпусом. Номинальный размер 100 мм. Диапазон измерений 0…+120°С. Класс точности 1,0. Присоединение к процессу №4 (с передвижным штуцером М20×1,5) Длина штока 160 мм. Диаметр штока 10 мм. Степень защиты IP56. Госповерка
	WIKA S5550 / 100 / 0…120°С / /М20×1,5 / 4 / 160×10 мм
	шт.
	3
	Заказчик

	L39
	Термометр биметаллический показывающий с откидным вращающимся корпусом. Номинальный размер 100 мм. Диапазон измерений 0…+120°С. Класс точности 1,0. Присоединение к процессу №4 (с передвижным штуцером М20×1,5) Длина штока 250 мм. Диаметр штока 10 мм. Степень защиты IP56. Госповерка
	WIKA S5550 / 100 / 0…120°С / /М20×1,5 / 4 / 250×10 мм
	шт.
	1
	Заказчик

	L40
	Термометр биметаллический показывающий с откидным вращающимся корпусом. Номинальный размер 100 мм. Диапазон измерений 0…+200°С. Класс точности 1,0. Присоединение к процессу №4 (с передвижным штуцером М20×1,5) Длина штока 200 мм. Диаметр штока 10 мм. Степень защиты IP56. Госповерка
	WIKA S5550 / 100 / 0…200°С / /М20×1,5 / 4 / 200×10 мм
	шт.
	8
	Заказчик

	L41
	Термометр биметаллический показывающий с откидным вращающимся корпусом. Номинальный размер 100 мм. Диапазон измерений 0…+200°С. Класс точности 1,0. Присоединение к процессу №4 (с передвижным штуцером М20×1,5) Длина штока 250 мм. Диаметр штока 10 мм. Степень защиты IP56. Госповерка
	WIKA S5550 / 100 / 0…200°С / /М20×1,5 / 4 / 250×10 мм
	шт.
	1
	Заказчик

	L42
	Термометр сопротивления медный 0…200 град материал защитной арматуры 12Х18Н10Т
	ТСМТ-101-020-50М-В4-10-160-С10
	шт.
	6
	Заказчик

	L43
	Термометр сопротивления медный 0…100 град материал защитной арматуры 12Х18Н10Т
	ТСМТ-101-020-50М-В4-10-120-С10
	шт.
	3
	Заказчик

	L44
	Термометр сопротивления медный 0…100 град материал защитной арматуры 12Х18Н10Т
	ТСМТ-101-020-50М-В4-10-160-С10
	шт.
	10
	Заказчик

	L45
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-14-120
	шт.
	3
	Заказчик

	L46
	Гильза сварная типового исполнения
	ЮНКЖ-015,20-С10-14-160
	шт.
	15
	Заказчик

	L47
	Трубка кольцевая 14х2
	 
	шт.
	27
	Подрядчик

	L49
	Стенд МОМ-07-07-07
	 
	шт.
	1
	Заказчик

	N
	BG3-01UEC-###-IC-16 . УПТ.  Надбункерное отделение. Системы вентиляции и аспирации. КИПиА. ЖКК
	 
	 
	 
	 

	N1
	Кабель Re-2Y(St)Yv 10х2х0,5
	 
	км
	0,296
	Заказчик

	N2
	Кабель Re-2Y(St)Yv 2х2х0,5
	 
	км
	0,01
	Заказчик

	N3
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 10х2х0,5
	 
	км
	0,53
	Заказчик

	N4
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 12х2х0,5
	 
	км
	0,367
	Заказчик

	N5
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	5,702
	Заказчик

	N6
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,497
	Заказчик

	N7
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	0,375
	Заказчик

	N8
	Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5
	 
	км
	0,034
	Заказчик

	N9
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	3,206
	Заказчик

	N10
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	0,2
	Заказчик

	N11
	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	 
	км
	1,431
	Заказчик

	N12
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 (1 м=1,7098 кг)
	 
	м
	2 511,00
	Подрядчик

	N13
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	350
	Подрядчик

	N14
	Труба ВГП Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=3,1827 кг)
	 
	м
	17
	Подрядчик

	N15
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	396
	 

	N16
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	72
	 

	N17
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	38
	 

	N18
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14
	 
	шт.
	2
	 

	N19
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	52
	 

	N20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	3484
	 

	S
	BG3-03UED-###-IC-01. Галереи конвейеров 1А,1Б,1В. Системы аспирации. КИПиА.
	 
	 
	 
	 

	S2
	Болт БСР М8х85 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	8
	Подрядчик

	S4
	Кабель Re-2Y(St)Yv 2х2х0,5
	 
	км
	0,025
	Заказчик

	S5
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 16х2х0,5
	 
	км
	0,605
	Заказчик

	S6
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,475
	Заказчик

	S7
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,275
	Заказчик

	S8
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	0,09
	Заказчик

	S9
	Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1,5
	 
	км
	0,075
	Заказчик

	S10
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	1,115
	Заказчик

	S11
	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	 
	км
	0,295
	Заказчик

	S12
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 0208 ZQV 8 клемм взрывозащищённая с крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	 
	шт.
	12
	Подрядчик

	S13
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 0214 ZQV 14 клемм взрывозащищённая с крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	 
	шт.
	6
	Подрядчик

	S14
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8068 ZQV 8 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	S15
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 750240 40 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	S16
	Лист 6 ГОСТ 19903-74
	 
	кг
	100
	Подрядчик

	S17
	Металлорукав МРПИ 15
	 
	м
	85
	Подрядчик

	S18
	Мостик контактный штекерный ZQV2,5N/2 GE 2 контакта
	 
	шт.
	24
	Подрядчик

	S19
	Мостик контактный штекерный ZQV2,5N/3 GE 3 контакта
	 
	шт.
	6
	Подрядчик

	S20
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-20
	 
	шт.
	155
	Подрядчик

	S21
	Пост кнопочный ПКУ1М-УХЛ2 ввод G1/2-А
	 
	шт.
	12
	Подрядчик

	S22
	Пост кнопочный ПКУ4М-УХЛ2 ввод G1/2-А
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	S23
	Пробка М24х1,5 S27 ст. 20
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	S24
	Провод ПВ3 1
	ПВ3 1 мм2
	м
	90
	Подрядчик

	S25
	Провод ПВ3 2,5 жёлто-зелёный
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	136
	Подрядчик

	S26
	Прокладка медная 25х45
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	S27
	Стенд МОМ-07
	 
	шт.
	3
	Заказчик

	S28
	Стенд МОМ-07-07-12-12
	 
	шт.
	3
	Заказчик

	S29
	Тройник равнопроходный 14х2 ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	9
	Подрядчик

	S30
	Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 (1 м=0,592 кг)
	 
	м
	42
	Подрядчик

	S31
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 (1 м=1,7098 кг)
	 
	м
	682
	Подрядчик

	S32
	Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-52/13
	 
	м
	11
	Подрядчик

	S35
	Термометр сопротивления
	 
	шт.
	22
	Заказчик

	S36
	Гильза сварная
	 
	шт.
	6
	Заказчик

	S37
	Датчик избыточного давления
	 
	шт.
	16
	Заказчик

	S38
	Датчик разности давлений
	 
	шт.
	6
	Заказчик

	S39
	Счетчик воды
	 
	шт.
	4
	Заказчик

	S40
	Манометр показывающий
	 
	шт.
	16
	Заказчик

	S41
	Преобразователь давления измерительный (уровень)
	 
	шт.
	7
	Заказчик

	S42
	Блок вентильный
	 
	шт.
	32
	Заказчик

	S43
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	72
	 

	S44
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	14
	 

	S45
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	16
	 

	S46
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14
	 
	шт.
	4
	 

	S47
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 
	 
	шт.
	26
	 

	S48
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	1096
	 

	X
	BG3-31USG-###-IC-01. НСППТ. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. КИПиА.
	 
	 
	 
	 

	X1
	Болт БСР М8х85 ГОСТ 28778-90
	 
	шт.
	8
	Подрядчик

	X3
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 16х2х0,5
	 
	км
	0,6
	Заказчик

	X4
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 2х2х0,5
	 
	км
	0,738
	Заказчик

	X5
	Кабель Re-2Y(St)Yv PiMF 4х2х0,5
	 
	км
	0,615
	Заказчик

	X6
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	0,145
	Заказчик

	X7
	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5
	 
	км
	0,05
	Заказчик

	X8
	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5
	 
	км
	0,09
	Заказчик

	X9
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8064 ZQV 14 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	X10
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 8068 ZQV 8 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами АКМ20 и заглушками
	 
	шт.
	4
	Подрядчик

	X11
	Коробка ответвительная "Hensel" RK 750240 40 клемм с крепёжными элементами, кабельными вводами и заглушками
	 
	шт.
	1
	Подрядчик

	X12
	Металлорукав МРПИ 15
	 
	м
	56
	Подрядчик

	X13
	Мостик контактный штекерный ZQV2,5N/2 GE 2 контакта
	 
	шт.
	13
	Подрядчик

	X14
	Муфта труба-рукав оцинкованная СТМ-20
	 
	шт.
	19
	Подрядчик

	X15
	Ниппель 14х2-У ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	6
	Подрядчик

	X16
	Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 (1 м=0,785 кг)
	 
	м
	5
	Подрядчик

	X17
	Пост кнопочный ПКУ4М-УХЛ2 ввод G1/2-А
	 
	шт.
	3
	Подрядчик

	X18
	Провод ПВ3 1
	ПВ3 1 мм2
	м
	45
	Подрядчик

	X19
	Провод ПВ3 2,5 жёлто-зелёный
	ПВ3 2,5 мм2
	м
	9
	Подрядчик

	X20
	Прокладка 6,5/18М ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	10
	Подрядчик

	X21
	Стенд МОМ-07-07-07-07
	 
	шт.
	1
	Заказчик

	X22
	Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 (1 м=0,592 кг)
	 
	м
	23
	Подрядчик

	X23
	Труба ВГП Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 (1 м=1,7098 кг)
	 
	м
	50
	Подрядчик

	X24
	Труба ВГП Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (1 м=2,4617 кг)
	 
	м
	70
	Подрядчик

	X25
	Труба ВГП Ц-40х3,5 ГОСТ 3262-75 (1 м=3,9552 кг)
	 
	м
	10
	Подрядчик

	X26
	Трубка термоусаживаемая ТТК (4:1)-52/13
	 
	м
	3
	Подрядчик

	X27
	Штуцер 14х2 Dу 10 ст. 20 ТУ 6937-030-47472841-2003
	 
	шт.
	10
	Подрядчик

	X28
	Термометр сопротивления
	 
	шт.
	9
	Заказчик

	X29
	Гильза сварная
	 
	шт.
	8
	Заказчик

	X30
	Датчик избыточного давления
	 
	шт.
	4
	Заказчик

	X31
	Манометр показывающий
	 
	шт.
	5
	Заказчик

	X32
	Трубка кольцевая 14х2
	 
	шт.
	6
	Подрядчик

	X34
	Прокладка медная 20х30
	 
	шт.
	8
	Подрядчик

	X35
	Расходомер
	 
	шт.
	2
	Заказчик

	X36
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  4
	 
	шт.
	38
	 

	X37
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7
	 
	шт.
	6
	 

	X38
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до:  10
	 
	шт.
	54
	 

	X39
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до:   10
	 
	1жила
	734
	 

	AB
	ИА.600.РП-АТХ.04
	 
	 
	 
	 

	AB1
	Монтаж шкафов ПТК в соответствии с рабочей документацией
	 
	шт.
	18
	Заказчик

	AB2
	SIMATIC NET, стандартный экранированный profibus кабель
	6XV1830-0ET20
	м.
	200
	Заказчик

	AB3
	Разъемы RJ45 Ind. Ethernet
	9451511100
	шт.
	6
	Заказчик

	AB4
	Кабель связи оптический
	 ОККМнг-HF-01-1x4M1-(2,7)
	м.
	4500
	Заказчик

	AB5
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, ST-ST, duplex, LSZH, 2,0 м
	FC-50-ST-ST-PC-1M
	шт.
	50
	Заказчик

	AB6
	Кабель RJI AWG 22/7. 500 м Ethernet
	9456000112
	м.
	30
	Заказчик

	AB7
	SIMATIC S7, SIMATIC TOP CONNECT, ВИТОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЦВЕТНОЙ МАРКИРОВКОЙ ЖИЛ, 16 ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ 0.14 MM.КВ, ДЛИНА 60 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ
	6ES7923-0CG00-0BA0
	м.
	720
	Заказчик

	AB8
	СОЕДИНИТЕЛЬ (ПЛОСКАЯ РОЗЕТКА), СООТВ.
ТРЕБОВАНИЯМ DIN 41652, 16-ПОЛЮСНЫЙ, С
УСТРОЙСТВОМ ПРОРЕЗАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ
(8 + 8 ПРОФИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ).
	6ES7921-3BE10-0AA0
	шт.
	30
	Заказчик

	AB9
	Кабель КУПЭВнг(А)-LS 10х2х0.75, м
	 
	м.
	90
	Заказчик

	AB10
	Кабель ВВГнг 2x16, гибкий, м
	 
	м.
	30
	Заказчик

	AB11
	Провод медный многопроволочный для заземления с желто-зеленой изоляцией, 1х16
	 
	м.
	50
	Заказчик

	AB12
	Бугельный зажим К12Н
	 
	шт.
	150
	Заказчик

	AB13
	Бугельный зажим К16Н
	 
	шт.
	150
	Заказчик

	AB14
	Бугельный зажим К20Н
	 
	шт.
	150
	Заказчик

	AB15
	Бугельный зажим К24Н
	 
	шт.
	150
	Заказчик

	AB16
	Кабельные оконцеватели 0,5 мм
	 
	100 шт.
	2
	Заказчик

	AB17
	Кабельные оконцеватели 0,75 мм
	 
	100 шт.
	2
	Заказчик

	AB18
	Кабельные оконцеватели 2х0,75 мм
	 
	100 шт.
	2
	Заказчик

	AB19
	Кабельные оконцеватели 1,0 мм
	 
	100 шт.
	2
	Заказчик

	AB20
	Кабельные оконцеватели 1,5 мм
	 
	100 шт.
	2
	Заказчик

	AB21
	Кабельные оконцеватели 2х1,5 мм
	 
	100 шт.
	2
	Заказчик

	AC
	ИА.600.РП-АТХ.03.104 (01CRA02). Монтаж оборудования в существующий шкафы ПТК (01CRA02):

	AC1
	Соединитель для подключения к Profibus без гнезда для подключения программатора
	6ES7972-0BA52-0XA0
	шт.
	2
	Заказчик

	AC2
	Кросс оптический
	W902-ST-8MM-8MMB
	шт.
	1
	Заказчик

	AC3
	Оптический модуль связи OLM/G11
	6GK1503-2CB00
	шт.
	2
	Заказчик

	AD
	ИА.600.РП-АТХ.03.107 (01CRB02). Монтаж оборудования в существующий шкафы ПТК (01CRB02):

	AD1
	Соединитель для подключения к Profibus без гнезда для подключения программатора
	6ES7972-0BA52-0XA0
	шт.
	2
	Заказчик

	AD2
	Контроллер AS 417-4H
	6ES7656-8DM33-1GF0
	компл.
	1
	Заказчик

	AD3
	SITOP модульдля режима резервирования
	6EP1961-3BA21
	шт.
	1
	Заказчик

	AD4
	Батарея 3.6В/1.9Ачас
	6ES7971-0BA00
	шт.
	4
	Заказчик

	AD5
	Концевой стопор 249-116
	249-116
	шт.
	3
	Заказчик

	AD6
	Клеммный блок 2016-1201
	2016-1201
	шт.
	2
	Заказчик

	AD7
	Клеммный блок 2016-1204
	2016-1204
	шт.
	2
	Заказчик

	AD8
	Перемычка BARS 2-конт
	2006-402
	шт.
	1
	Заказчик

	AD9
	Крышка
	2016-1291
	шт.
	1
	Заказчик

	AD10
	Шильдик маркировочный
	WMB
	шт.
	1
	Заказчик

	AF
	BG3-01UEF-###-IC-13

BG3-01UEF-###-IC-31
УП1. Системы гидрообеспыливания, вентиляции и кондиционирования. КИП

	AF1
	Уровнемер Радарный. Взрывозащищённый. Исполнение с рупорной антенной. Присоединение фланцевое
	PS68. DXB1Q 2HDMXX/TS2
	шт
	12
	Заказчик

	AF2
	Кабель
	RE-2Y(St)Yu PIMF 2x2x0.5
	м
	1038
	Заказчик

	AF3
	Труба
	Ц20х2,8
	м
	176
	Подрядчик

	AF4
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля
	
	шт
	24
	

	AF5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
	
	1 жила
	48
	


Приложение  № 3

к Техническому заданию 

на монтаж оборудования КИПиА 
УПТ. 

	Форма ведомости объемов и стоимости работ, оборудования и материалов 


	№ п/п
	№ проекта
	Наименование работ /оборудования / материалов
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость продукции, руб. без  НДС 18%
	Стоимость монтажных работ, руб. без  НДС 18%
	Общая стоимость руб. без  НДС 18%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ед.
	Общая
	Ед.
	Общая
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО, без учета НДС
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	НДС 18 %
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	ВСЕГО  с НДС 18%
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	В том числе монтаж/демонтаж лесов, руб., без НДС:
	
	
	0,00
	0,00

	НДС (18%), руб.:
	
	
	0,00
	0,00

	ВСЕГО монтаж/демонтаж лесов с НДС (18%), руб.:
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение  № 4

к Техническому заданию 

на монтаж оборудования КИПиА 
УПТ. 

Перечень рабочей документации, по которой работы и поставку выполняет Заказчик.

	№ п/п 
	 Комплект РД 
	 Наименование объектов Топливоподачи 

	1
	2
	3

	
	 
	

	
	
	

	
	
	


Приложение  № 5
к Техническому заданию 

на монтаж оборудования КИПиА 
УПТ. 

Предварительный укрупненный График выполнения работ.

	№ п/п 
	Наименование объектов Топливоподачи
	Начало работ 
	Окончание работ

	1
	2
	3
	4

	
	Выполнение работ по Договору
	01.08.16
	30.12.16


56

