Технические требования

на приобретение навесного оборудования ЭД-405А
1. Наименование предприятия: 

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Цель приобретения: 
Для выполнения работ по содержание дорог, улиц и площадок, как в зимнее, так и в летнее время филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
3. Требования к поставщику: 

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4. Технические характеристики:

	Наименование показателей
	Характеристика поставляемого товара, значение показателей, наличие функций

	Наименование товара

Машина дорожная комбинированная ЭД-405А на базе самосвала Заказчика КАМАЗ-65115

	1. Пескоразбрасывающее оборудование должно быть быстросъемным, устанавливаться в кузове автосамосвала КамАЗ, иметь направляющие полозья со стационарно закрепленными и регулируемыми по высоте четырьмя опорами, что обеспечивает быстроту погрузки и снятие кузова без грузоподъемных механизмов монтаж и демонтаж производится без дополнительных грузоподъемных механизмов

	1.1. Тип транспортера
	Скребковый, скребки съемные двух типов: пластинчатые и уголковые

	1.2. Тип цепей транспортера
	не менее 2 (двух) втулочно-роликовых цепей с повышенным разрывным усилием не менее 20,5 т 

	1.3. Вместимость кузова
	не менее 6,5м³

	1.4. Ширина обрабатываемой полосы
	не менее 2 и не более 10 м.

	1.5 Плотность распределения пескосоли, г/м2:
	- 50-500, 

	1.6 Привод транспортера
	- реверсивная гидромашина планетарного типа с торцевым распределением жидкости,

	 1.7 Рассекатель бункера для предотвращения уплотнения ПСС и уменьшения нагрузки и износа компонентов транспортера и его привода.
	- наличие

	1.8 Разбрасывающее устройство
	- наличие функции ассиметричного распределения противогололедных материалов,

	1.9 Материал лотков установки механизма разбрасывающего
	- нержавеющая сталь,

	1.10 Установка механизма разбрасывающего
	- должна быть регулируемая по высоте с возможностью складывания на время транспортировки

	1.11 Диапазон регулирования высоты установки разбрасывающего диска
	- не менее 250 и не более 400 мм

	1.12 Привод
	Гидравлический, от КОМ базового автомобиля, посредством гидравлического насоса и секционного гидрораспределителя который изготавливается с клапанной и электромагнитной секциями. Электромагнитная секция управляет работой клапанной секции. В состав гидрораспределителя входит 3 секции с расходом не менее 50 л/мин. и одна секция с расходом не менее 80 л/мин.

	2.  Поливомоечное оборудование с соплами должно быть быстросъемным, устанавливаться в кузове автосамосвала КамАЗ, иметь направляющие полозья со стационарно закрепленными и регулируемыми по высоте четырьмя опорами, что обеспечивает быстроту погрузки и снятие кузова без грузоподъемных механизмов монтаж и демонтаж производится без дополнительных грузоподъемных механизмов.
Цистерна поливомоечного оборудования – сварной конструкции изготовлена из листовой стали. Внутри расположены каркасы, препятствующие деформации обечайки и предназначенные для крепления волнорезов, смягчающих гидроудары на дно при неравномерном движении. Подача воды в цистерну осуществляется через заливную горловину с крышкой. 

	2.1 Вместимость цистерны, м3
	Не менее 8

	2.3. Предохранения водяного насоса от попадания механических примесей 
	Горловина цистерны, должна быть выполнена в виде фильтра

	2.4.  Ширина мойки дорожного покрытия, м
	Не менее 2,7

	2.5.  Ширина поливки дорожного покрытия, м
	Не менее 18

	2.6. Гидравлический привод водяного насоса
	Наличие

	2.7. Количество сопел, шт.
	- Не менее 2

	3 Быстросъёмный поворотный отвал ЭД244Н-60
Отвал устанавливается и снимается с машины без применения грузоподъемных механизмов, при этом задействован только водитель машины. Конструкция подвески отвала позволяет производить слежение за поперечным и продольным уклонами дороги.

	3.1  Масса                                                                                                                    


	- не менее 520 кг.                                                                                                                    



	3.2  Ширина обрабатываемой полосы 
	- не менее 2 700

	3.3  Рабочий угол отвала                                                                              


	- не менее 40 градусов  



	3.4. Длина отвала
	- не менее 3 000 мм                                                                                                      

	3.5  Подъем-опускание отвала


	- гидравлический


	3.5  Гидроцилиндр подъема-опускания отвала, шт
	- не менее 3 

	3.6 Профиль и материал рамы крепления отвала
	- стальные трубы квадратного сечения, 

	3.7  Быстросъемный поворотный отвал 
	- быстросъемный поворотный отвал должен навешиваться на переднюю монтажную плиту. Операция по монтажу и демонтажу отвала должна занимать не более 5 минут и проводиться без применения дополнительных грузоподъемных приспособлений

	3.8   Расстояние выноса вперёд плиты от бампера, 
	- не менее, 100 мм

	3.9  Предохранение при наезде на препятствие
	- плавающая подвеска;

	3.10  Габаритные размеры в диапазоне, мм
	длина     2400-1850

ширина  3000-3300

высота   1300

	4 Щеточное оборудование

Устанавливается в межбазовом пространстве. Летом подметальная щетка используется для сметания мусора с проезжей части дорог, в зимний период – для патрульной снегоочистки. 

	4.1  Ширина обрабатываемой полосы максимальная, м
	Не менее 2,3

	 4.2  Диаметр ворса, мм
	 Не менее 550

	 4.3 Материал ворса
	 полипропилен

	4.4 Масса, кг
	Не менее 250

	4.5 Расстояние от поверхности автодороги до щетки в транспортном положении, мм
	Не менее 150

	4.6 Исключение попадания мусора и агрессивных материалов на силовые агрегаты автомобиля
	обеспечивается

	4.7  Защита механизма привода щетки от перегрузок
	обеспечивается

	 4.8  Подъем – опускания
	с помощью гидроцилиндра двухстороннего действия.

	 4.9  Регулировка контакта щетки с землей
	тяга с отверстием

	5.0 Механизм регулировки высоты расположения щетки относительно дорожного полотна, исключающий неравномерный износ ворса
	- наличие

	5.1. Возможность регулирования усилия прижима щетки из кабины водителя
	- наличие

	5.2. Гидромеханизм, исключающий вибрацию щетки во время работы
	- наличие

	5.3. Прямоугольное сечение рамы щетки
	- наличие

	5 Универсальная монтажная плита

Позволяет монтировать (демонтировать)    навесное фронтальное оборудование без дополнительной доработки.

	5.1 габаритные размеры в диапазоне, мм
	длина     1630

ширина  314

высота   626

	5.2 Установка верхней части плиты
	Устанавливается на  переднею поперечину шасси через 2 существующих отверстия, диаметром 45 мм. и межосевым расстоянием 580 мм.

	5.3  Установка нижней части плиты
	Устанавливается на нижней части существующей передней балки шасси

	5.4 Установка подвески на монтажную плиту
	При помощи 2 зацепов в верхней части и замком в нижней центральной части

	5.5 Межосевое расстояние между пазами, мм
	Не менее 800

	5.6 Высота между верхним и нижним креплением под подвеску, мм
	Не менее 400

	5.7  Размеры паза для нижнего (центрального) замка в диапазоне, мм
	ширина  130

высота   182

	5.8  Доступ к буксирующему устройству
	сохраняется

	6. Гидравлическая система навесного оборудования:

- управление работой навесного оборудования из кабины водителя;

-оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы, посредством звуковой сигнализации в кабине водителя;

- в случае заклинивания гидромотора вращения разбрасывающего диска происходит автоматическое включение резервной магистрали перелива гидрожидкости, обеспечивающей сохранность элементов гидросистемы.

	6.1 Маслобак
	 с указателем уровня с термометром, со встроенным сливным фильтром с указателем уровня загрязненности. Горловина маслобака с воздушным фильтром.

	6.2 Маслоохладитель
	 - наличие, устанавливается для снижение температуры гидравлического масла во время работы.

	6.3 Трубопроводы
	 - на врезных кольцах, материал – прецизионные трубы, оцинкованные снаружи и изнутри

	7.Электрическая система.

  Управление навесным оборудованием должно осуществляться с пульта управления, расположенного в кабине и имеющего подсветку. 

	7.1  Световые устройства 
	- Наличие

	7.2  Дополнительные передние фары, шт.
	 - не менее 2

	7.3  Проблесковый маячок оранжевого цвета, шт.
	- не менее 2


5. Требования по выполнению работ:

-
Установка навесного оборудования должна производиться в специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
-
Расстояние до специализированной организации не должно превышать 200 км от филиала «Смоленская ГРЭС».

  6. Сроки поставки: 

Август-Сентябрь 2016г.

 7. Требования к приемке:

- продукция должна соответствовать качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

- приёмка продукции по  количеству и  качеству должна осуществляться  в  соответствии  с  инструкциями  Госарбитража  о  порядке  приемки  продукции  по  количеству  №П-6 от 15.06. 1965г.  и  качеству  №П-7 от  25.04.1966г. с  последующими  изменениями;  
8. Перечень документации:

· Договор купли-продажи;

· Документация для перерегистрации переоборудованного автомобиля КАМАЗ-65115 в органах ГИБДД;

· Инструкция по эксплуатации навесного оборудования;

9. Гарантии поставщика: 

- Срок гарантии на навесное оборудование – не менее 12 месяцев.

- Поставщик гарантирует  покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя, а так же соответствие
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2010 N 706, от 06.10.2011 N 824).
