	
	
	


Приложение №3

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № 646 от 30.09.2016г.

Техническое задание

на приобретение мобильных считывателей RFID для филиалов ПАО «Юнипро» 

Срок поставки оборудования: не позднее 11 ноября 2016г.
1. Технические характеристики оборудования.

	RFID:

	Антенна
	Встроенная, нечувствительная к ориентации

	Частотный диапазон
	ЕС: 856-868 МГц; США: 902-928 МГц

	Выходная мощность
	½ Ватт ЭИМ; США: 1 Ватт ЭИИМ

	РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	 

	Операционная система
	Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Classic Edition, Microsoft Windows Embedded Handheld

	Память (флэш-ПЗУ / ОЗУ)
	256 Мб RAM/1 Гб Flash

	Параметры сбора данных
	лазерный сканер одномерных штрихкодов или двухмерный имидж сканер, а также цветная фотокамера на 3 мегапиксела с автофокусом или ее аналог.

	Процессор
	Marvell PXA320 @ 806 МГц или его аналоги.

	МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Аудиоустройства
	Bluetooth, VOWWAN, VOWLAN, совместимость с TEAM Express, разъем повышенной прочности для гарнитуры, режимы трубки и гарнитуры, режимы громкой связи

	Гарнитура
	Гарнитура Bluetooth, Проводная гарнитура

	Дисплей
	QVGA (320 x 320) или его аналог

	Индикация
	Вибрация, звуковые сигналы, программируемые светодиоды

	Клавиатура
	48-клавишная буквенно-цифровая

	Слот расширения
	microSD - поддержка карт памяти до 16 ГБ

	Тип дисплея
	3,0" цветной (TFT) с дигитайзером и подсветкой

	ПИТАНИЕ:

	Аккумулятор стандартной емкости
	Литий-ионный аккумулятор емкостью 4500 мАч (при 3,7 В) с индикаторами заряда/состояния

	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

	ЭМС
	EN 301 489-1, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2, FCC часть 15 класс B, ICES 003 класс B, EN 301 489-3

	Безопасность при работе с лазерным излучением
	EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10

	Воздействие радиочастотного излучения
	США: FCC Часть 2, FCC OET Бюллетень 65, Приложение С Канада: RSS-102 EC: EN 50360; EN 50364 Япония: ARIB STD T56

	Защита окружающей среды
	Соответствие директиве RoHS

	Электробезопасность
	UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1

	Радиомодуль
	Трехрежимный IEEE® 802.11a/b/g

	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

	Класс герметизации
	IP67; соответствует и превосходит требования по герметизации IEC

	Относительная влажность
	5-95% без конденсации

	Рабочая температура
	от -30°C до 50°C

	Сопротивление электростатическому разряду (ESD)
	+/- 15 кВ постоянного тока, разряд по воздуху, +/- 8 кВ постоянного тока, разряд при контакте, +/- 8 кВ постоянного тока, непрямой разряд

	Температура хранения
	от -30°C до 70°C при влажности 95%

	Устойчивость к многократным ударам
	500 циклов падений с высоты 0, 5 м (1 000 ударов) при комнатной температуре; соответствует и превосходит MIL-STD 810F

	Устойчивость к падениям
	падение с высоты 1, 2 м на бетонный пол в рабочем диапазоне температур; соответствует и превосходит MIL-STD 810F

	ГАРАНТИЯ:

	Гарантия для мобильных устройств
	Сроком на 12 месяцев со дня отгрузки при условии отсутствия конструктивных изменений и эксплуатации согласно требованиям.

	БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ:

	Поддержка GPS
	Встроенный автономный GPS или Assisted-GPS (A-GPS); чипсет SiRFstarIII GSC3f/LP

	Сеть WLAN
	Трехрежимный радиомодуль IEEE 802.11 a/b/g; сертификат CCXv4; поддержка IPv6; сертификат FIPS140-2

	Сеть WWAN
	Модульная 3,5G WAN (GSM HSDPA и CDMA-EVDO Rev A)


2. Комплектация.
	Кредл (зарядное устройство, устройство подключения сканера RFID к персональному компьютеру)
	1 шт.

	Шнур микро USB
	1 шт.

	Аккумулятор литий-ионный (емкостью не менее 4500 мАч (при 3,7 В))
	1 шт.

	Предустановленная операционная система Windows Embedded Handheld 6.5.3
	1 шт.


3. Дополнительные требования.

Каждый приобретаемый сканер должен быть укомплектован мобильным приложением «ЭРФИД-М» версии не ниже 6.1.2  или его аналог.
4. Поставка.
1. Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» - 1 шт.

Адрес поставки оборудования:

662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энегетиков», строение 1/15
2. Филиал «Шатурская ГРЭС» -   2 шт.

Адрес поставки оборудования:

140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5.

3. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» - 2 шт.
Адрес поставки оборудования:

628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ

Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

4. Филиал «Яйвинская ГРЭС» - 2 шт.
Адрес поставки оборудования:

618340, Российская Федерация,  Пермский край, Александровск г,  Яйва пгт,  Тимирязева ул,  5
2
2

