Техническое требование

на портативный анализатор металлов “VANTA C”

- Наименование: XRF Портативный анализатор “VANTA C”.

2. Технические характеристики: XRF Портативный анализатор “VANTA C”, с дрейфовым детектором SDD, прицельной камерой и коллиматором, автоматически выбираемым 8-позиционным фильтром на каждый луч и режим, специальной автоматической шторкой защиты детектора.

3. Основные технические требования.

- Диапазон определяемых элементов от Na до U.

- Возможность определения C, Be, Li номинальным способом.

- Разрешение детектора <135 eV соответствуют требованиям IP65.

- Ударопрочный-военный стандарт 810-G (выдерживает тест на падение с высоты 1,3м), рабочий режим от -20 до +50°С.

- Увеличенный сенсорный экран 800×480 (WVGA) повышенной контрастности и яркости, хорошо читаемый при любом освещении.

- Создание отчетов напрямую через USB.

- Программное обеспечение на русском языке для анализа ферросплавов, углеродистых, низколегированных сталей и чугунов; анализа нержавеющих сталей; анализа инструментальных сталей; анализа медных сплавов; анализа никелевых сплавов; анализа титановых сплавов; анализа кобальтовых сплавов; анализа алюминиевых сплавов.

- Отображение «невидимых» элементов C, Be, Li, b др.

- Сравнение похожих марок и выбор наилучшего совпадения с номинальными и остаточным значениями.

- Спецификация марки сплава на экране и библиотека примесей.

- Встроенная полноразмерная прицельная видеокамера.

- Комплект поставки включает: литий-ионные аккумуляторные батареи (2шт) компактную док-стацию для одновременного заряда 2-х аккумуляторов, USB кабели, водонепроницаемый переносной чемодан.

- Инструкции на русском языке, ПО, обучающие материалы, следующие пакеты ПО: Режим Сплавы Плюс (элементы Mg, AI, Si, P, S, Ti, V, Cr, Vn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb).

- Марочник по Российским ГОСТам.

- ПО для ПК, позволяющее производить многократный просмотр анализа по дате и автоматически генерировать отчеты о проведенном анализе  с VANTA напрямую на USB накопитель или по Wi-Fi.

- Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Rh, максимальное напряжение на трубке не более 50 кV.

- Вес: 1,48 кг без батареи.

- Внутренний конденсатор для «горячей» замены аккумуляторов (не прерывая процесса измерений).

- Объём встроенной памяти 4Gb, слот для карты mikroSD.

- Отсутствие необходимой калибровки.

- Гарантий срок – 36 месяцев.

- Срок поставки ‒ декабрь 2019.

- Требования к приемке

Поставка в соответствии с техническими требованиями. Приемка согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7).

- Требование к поставщику

Поставщик должен быть производителем или официальным дилером, поставляющим надежные и высокоточные аналитические приборы, иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

- Перечень документации

-Руководство по эксплуатации, паспорт;

-Свидетельство о первичной поверке СИ;

-Методика поверки;

-Копию сертификата об утверждении типа СИ;

-Гарантийные обязательства.

-Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

- Гарантии изготовителя

Не менее 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию со дня реализации.

- Требования к упаковке оборудования

Продукция должна быть поставлена в промаркированной упаковке или/и таре, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, а также содержащей следующую информацию:

- условия перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;

-наименование и количество продукции, вложенной в данную упаковку;

- реквизиты договора.