Станок ПКТБА-СПШ-600-НН 		38 1830.01:00013

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

____________________ Ф.А. Палкин

«____»___________________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Станок для притирки трубопроводной арматуры.

- Наименование: Станок для притирки трубопроводной арматуры.

- Технические характеристики:

| Диапазон обрабатываемой арматуры (DN), мм | 15…600 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр фланца устанавливаемой на стол арматуры, мм | 1250 |
| Максимальная строительная длина устанавливаемой на стол арматуры, мм | 1750 |
| Наибольшая масса устанавливаемой детали, кг | 2500 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1300 х 1300 |
| Угол наклона стола, градусы | 0…12 |
| Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатая |
| Частота вращения шпинделя, об./мин. | 5…300 |
| Шероховатость обработанной поверхности, мкм | 0,1…0,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,2 |
| Электропитание, В/Гц | 400/50 |
| Наибольшие габаритные размеры, мм | 1500 х 1500 х 3000 |

- Основные технические требования.

- Станок предназначен для шлифования и притирки плоских уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, корпусов и золотников запорных клапанов, вентилей, предохранительных клапанов и других плоских поверхностей.

- Станок должен быть оборудован наклонным столом с регулируемым гидравлически углом наклона.

- Станок должен быть оборудован координатным приспособлением, позволяющим устанавливать детали по трем координатам - углу наклона, оси X и оси Y.

- Конструкция колонны станка должна обеспечивать возможность поворачиваться на 360 градусов относительно опоры вместе с установленными на ней узлами.

- Станок должен быть оснащён цифровой индикацией частоты вращения шпинделя.

- Станок должен быть оснащен пультом управления, с которого должны управляться: наклон стола, время работы станка, установка на требуемую рабочую высоту шпинделя, число оборотов шпинделя.

- Станок должен быть оснащён подсветкой зоны обработки.

- Дополнительные требования:

- всё поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, продукции бывшей в употреблении или ремонте, а также собранной из восстановленных узлов и элементов), со сроком изготовления не ранее 2020 года;

- электрические шкафы, пульты управления, соединительные кабели и все остальные принадлежности станка должны быть упакованы в пыле-влагозащищенную ударопрочную тару.

- Срок поставки: сентябрь 2020 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- полный комплект инструмента и станочной оснастки для шлифовки и притирки;

- шкаф для хранения сменной станочной оснастки и инструмента;

- комплект быстро изнашиваемых деталей;

- Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, заводской номер, массу, дату изготовления, результаты испытаний. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки. Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- поставщик должен являться изготовителем оборудования;

- поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет;

- поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- поставщик должен иметь собственную конструкторско-технологическую базу, имеющую опыт разработки продукции для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры;

- поставщик должен иметь собственную материально-производственную базу полного цикла изготовления продукции и структурное подразделение для проведения контроля, испытаний и приемки продукции;

- система менеджмента качества компании поставщика должна иметь сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 выданный одним из органов по сертификации - TUV CERT (Германия), Lloyd's Register (Великобритания), Bureau Veritas (Франция), SGS (Швейцария), который должен быть предоставлен на момент рассмотрения технико-коммерческого предложения;

- поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

- поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования на территории заказчика.

- Перечень документации:

- паспорт или свидетельство об изготовлении, оформленные в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

- инструкция по эксплуатации на русском языке с обязательным указанием срока полезной эксплуатации станка;

- сертификаты завода-изготовителя, уполномочивающего поставщика, производить пуско-наладочные работы, обучение представителей заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования;

- Принципиальные электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- гарантийный талон.

- Гарантии изготовителя.

Конструкция, качество изготовления и применённые материалы поставляемого оборудования должны обеспечивать его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 24 месяца со дня приемки оборудования Заказчиком.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ЦЦР

______________		А.В. Адарчук

ЗГИ по ремонту

______________		В.А. Баринов

Зам. нач-ка ОППР

______________		И.И. Вотинцев

Технические требования разработал:

__________ зам. нач-ка ЦЦР Дурасов В.В.