Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации компенсаторов воздуховодов и газоходов  на

энергоблоке ст. №5.

1. Наименование предприятия:

филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2.Наименование оборудования, место производство работ:

Энергоблок №5; компенсаторы на общем газоходе между котлом и РВП: в котельном отделении перед рядом «Г» -1шт., на улице за рядом «Г» -1шт.; за РВП перед дымососами -4шт.; оси 22-25.

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ТПиР производственного назначения 2014 года.

4. Цель проведения работ:

- Модернизация  изношенных  компенсаторов на газоходах энергоблока №5;

- Улучшение технико-экономических показателей энергоблока №5.

5. Содержание работ:

- Посещение объекта производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости;

- На этапе подачи технико-коммерческого предложения подрядчик предоставляет Заказчику смету;

- Ознакомление с проектной и нормативной документацией;

- Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ;

- Разработка сетевого графика проведения работ по модернизации компенсаторов   на газоходах энергоблока ст. №5 и согласование его с Заказчиком.

- Выполнение  монтажных работ в следующем объеме (уточняется проектом):

| Объект реконструкции | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котёл ТМ-104А ст.№5 | Компенсаторы на газоходах энергоблока ст. №5 | Изготовление тканевого компенсатора тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 6666,0х3672,0 | штук | 1 |
|  |  | Изготовление тканевого компенсатора тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 5158,0х4462,0 | штук | 1 |
|  |  | Изготовление тканевого компенсатора тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 2572,0х2876,0 | штук | 4 |
|  |  | Изготовление гнутого фланца под приварку Ст3 с антикоррозионным покрытием | штук | 2 |
|  |  | Изготовление фланца под приварку Ст3 с антикоррозионным покрытием, 70х10 | штук | 4 |
|  |  | Изготовление прижимного фланца Ст3 с антикоррозионным покрытием, 50х8 | штук | 6 |
|  |  | Изготовление внутреннего защитного экрана Ст3 с антикоррозионным покрытием, b=3мм | штук | 3 |
|  |  | Демонтаж компенсаторов теплового расширения | штук | 6 |
|  |  | Установка тканевого компенсатора тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 6666,0х3672,0 | штук | 1 |
|  |  | Установка тканевого компенсатора тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 5158,0х4462,0 | штук | 1 |
|  |  | Установка тканевого компенсатора тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 2572,0х2876,0 | штук | 4 |
|  |  | Установка гнутого фланца под приварку Ст3 с антикоррозионным покрытием | штук | 2 |
|  |  | Установка фланца под приварку Ст3 с антикоррозионным покрытием, 70х10 | штук | 4 |
|  |  | Установка прижимного фланца Ст3 с антикоррозионным покрытием, 50х8 | штук | 6 |
|  |  | Установка внутреннего защитного экрана Ст3 с антикоррозионным покрытием, b=3мм | штук | 3 |

- Организация и проведение работ по контролю качества при проведении реконструкции (пооперационный контроль);

- Ввод в промышленную  эксплуатацию.

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования.

Стоимость работ принимается в соответствии с Базовыми ценами. Работы, не указанные в Базовых ценах, оплачиваются за фактически отработанное время и на основании взаимосогласованных калькуляции. Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы, включая командировочные расходы.

- 6. Требования к Подрядчику:

- 6.1. Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

I. Свидетельства о допуске к видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией в области ремонта объектов энергетического оборудования   и сооружений, в порядке,  установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (Приказ №624 Минрегионразвития от 30.12.2009), в том числе:

-10. Монтаж металлических конструкций

II. Разрешений, действующих на период выполнения работ.

6.2.  Наличие у Подрядчика  лицензий (например, лицензии МЧС), сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций(например, технологии сварки) и т.п.

6.3.	Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Реконструкция должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электростанции не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- работы с электро и пневмоинструментом;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.8. Персонал Подрядчика  обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика  материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10.	Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами»;

Перед началом работ с асбестом и асбестосодержащими материалами: провести подчиненному персоналу внеплановый инструктаж на тему «Порядок производства работ с использованием асбестосодержащего материала», включающий следующие вопросы:

- работы с использованием асбеста или асбестосодержащих материалов производить только по нарядам-допускам;

- в разделе «особые условия» («отдельные указания») наряда-допуска на работы связанные с применением асбеста в обязательном порядке указывать необходимость применения персоналом дополнительных средств индивидуальной зашиты (респираторы, защитные очки), выгораживания территории и вывешивания предупреждающих плакатов о работе с асбестом;

- увлажнение асбестовых изделий и материалов, где это технологически возможно, на рабочих местах  перед распаковкой, переработкой, погрузочно-разгрузочными работами, использованием, механической обработкой, очисткой, обдиркой и удалением;

- не допускать транспортирование неупакованного асбеста в открытых кузовах автомашин;

-  все работающие с асбестом и асбестосодержащими материалами должны быть обеспечены респираторами;

- запретить приготовление асбестосодержащих растворов и мастик в местах проведения работ;

- для очистки изделий от асбестосодержащих теплоизоляционных материалов запретить использовать инструменты с абразивным диском;

- контейнер для временного хранения асбестосодержащих отходов должен иметь соответствующую маркировку;

- строительный мусор с рабочих мест, расположенных на высоте, следует опускать в закрытых контейнерах или по закрытым желобам;

- в процессе разборки необходимо производить полив демонтируемых конструкций;

- пылевидные отходы должны быть  помещены в увлажненные герметичные контейнеры;

- при влажном способе до начала удаления изоляции должны быть приняты меры по насыщению асбестосодержащего материала водой;

- после окончания работ участок и временные ограждения должны быть тщательно убраны влажным способом (ежедневно);

- исключить применение персоналом сжатого воздуха для очистки специальной одежды.

6.11.	Подрядчик  обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12.	Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения  работ.

6.13.	В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры.

6.14.	Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.15.	Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.16.	Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.17.	Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.18.	В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.  Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях(форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153)  за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.19.	Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.20. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

- 7. Требования к выполнению работ:

- 7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.                                        Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- - ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- - СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- - Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- -Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- 7.2  Подрядчик  обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик  обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ. После утверждения ППР остается в силе в течение всего срока выполнения работ.

- 7.3.  Подрядчик обязан использывать в процессе выполнения работ запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:

- - Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

- - Федеральным Законом РФ от 10.06.1993г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- - Приказом МЧС России о 08.07.2002г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 2 к настоящему ТЗ.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком после  предоставления оригинала.

8.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

9.1. Сроки выполнения   работ: с 09 апреля по 22 июля 2014 г., в соответствии с утверждённым        графиком ремонта оборудования на 2014 г., включая подконтрольную эксплуатацию  в  течении 30 календарных дней, (пункты  2.9.20 и 2.9.21  СО34.04.181-2003).

Этапы:

| №п/п | Наименование работ | Сроки ремонта | Подконтрольная эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР по модернизации компенсаторов воздуховодов и газоходов на энергоблоке ст. №5. | до 10.03.14 г. |  |
| 2 | Модернизация компенсаторов воздуховодов и газоходов на энергоблоке ст. №5. | 09.04. – 21.06.14 г. | 22.06. - 22.07.14 г. |
| 3 |  |  |  |

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем, завершаются отделочные работы по тепловой изоляции. (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

9.3. Подрядчик должен не позднее чем  за 25 дней до начала ремонта  предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по модернизации компенсаторов   на газоходах энергоблока ст. №5 на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

- 10.1.	Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2  совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

- 10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по электростанции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

11.1.	Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2.	Ведомости объёмов выполненных работ.

11.3.	Сетевой график проведения работ.

11.4.	Акты дефектации оборудования.

11.5.	Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.6.	Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

11.7.	Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

11.8.	Акт сдачи-приемки объекта в промышленную эксплуатацию

11.9.	Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется).

11.10.	 ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.12.	Табели учета рабочего времени персонала Подрядчика в т.ч. и ИТР (помесячно).

11.14.	Другие документы, в зависимости от специфики и характера выполняемых работ в соответствии  с требованиями НТД

- 12. Гарантии исполнителя работ:

- Подрядчик должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- 12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

- 12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в

- процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- 12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

- 12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приемки в промышленную эксплуатацию), с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями.

- Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения ремонтных  работ  устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика по специальным программам.

Приложение №1 к ТЗ

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тканевый компенсатор Тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 6666,0х3672,0 с комплектом крепежа: М16х50, оцинк. кл. прочности 8.8 ( болт, гайка, 2 шайбы) | НТД производителя | штука | 1 |
| 2 | Тканевый компенсатор Тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 5158,0х4462,0 с комплектом крепежа: М16х50, оцинк. кл. прочности 8.8 ( болт, гайка, 2 шайбы) | НТД производителя | штука | 1 |
| 3 | Тканевый компенсатор Тип 101, для крепления под прижимной фланец с двух сторон, наружный размер: 2572,0х2876,0 с комплектом крепежа: М16х50, оцинк. кл. прочности 8.8 ( болт, гайка, 2 шайбы) | НТД производителя | штука | 4 |
| 4 | Гнутый фланец под приварку Ст3 с антикоррозионным покрытием | НТД производителя | штука | 2 |
| 5 | Фланец под приварку Ст3 с антикоррозионным покрытием, 70х10 | НТД производителя | штука | 4 |
| 6 | Прижимной фланец Ст3 с антикоррозионным покрытием, 50х8 | НТД производителя | штука | 6 |
| 7 | Внутренний защитный экран Ст3 с антикоррозионным покрытием, b=3мм | НТД производителя | штука | 3 |