# Приложение №1

# Техническое задание

# на геодезическую съемку  крановых путей грузоподъемных кранов, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора.

- Наименование филиала:

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

Крановый путь мостового крана, рег.№267 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – 39 м;

Крановые пути кран-балки, рег.№299 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути –  50,7 м;

Крановые пути кран-балок, рег.№66, 67 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути –  54 м;

Крановые пути кран-балки, рег.№106 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути –  18 м;

Крановые пути кран-балок, рег.№117, 118 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – по 22,9 м;

Крановые пути кран-балки, рег.№115 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути –  20 м;

Крановый путь кран-балки, рег.№62 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – 115 м

Крановые пути кран-балки, рег.№№55 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – по 26,8 м;

Крановый путь кран-балки, рег.№63 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – 5 м

Крановый путь кран-балки, рег.№89 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – 18 м

Крановый путь кран-балки, рег.№52 (цех централизованного ремонта)

- длина кранового пути – 180 м

- Основание для производства работ:

- Производственная программа по эксплуатации филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год;

- Требование п.1 раздел 6.1 РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

- Цель проведения работ:

  - Проверить наличие и полноту проектно-конструкторской документации на устройство и содержание крановых путей.

  - Установить соответствие:

- Устройства крановых путей и установленного оборудования крановых путей требованиям Правил ПБ 10-382-00, РД 10-117-95, РД 50:48:0075-01-05, РД 50:48:0075-02-05, РД 50:48:0075-03-05, ГОСТам и другим нормативной документации;

- Организации технического обслуживания крановых путей требованиям Правил ПБ 10-382-00, РД 10-117-95, РД 50:48:0075-01-05, РД 50:48:0075-02-05, РД 50:48:0075-03-05, ГОСТам и другим нормативной документации;

- Параметров эксплуатационных сред, климатических воздействий и динамических нагрузок величинам, принятым при проектировании или установленным в нормативных документах.

  - Провести оценку качества и полноту:

- Выполнения профилактических работ при эксплуатации;

- Устранения ранее выявленных дефектов и неисправностей.

- Содержание работ:

Выполнение в полном объеме в соответствие с действующими требованиями НТД комплексного обследования крановых путей, указанных в п.2 настоящего технического задания, включая:

  - Проверку наличия и состояния эксплуатационной документации по крановому пути и оборудованию кранового пути;

  - Инструментальную съемку:

- измерение расстояния между осями подкрановых рельсов в каждом пролете;

- измерение смещения оси подкранового рельса относительно оси подкрановой балки в каждом пролете;

- измерение разности отметок головок подкрановых рельсов в каждом пролете;

- измерение взаимного смещения торцов смежных подкрановых рельсов по высоте и в плане;

- измерение привязки рельса к граням колонн здания и опорных консолей в каждом пролете;

- измерение расстояния между выступающими боковыми частями торцов крана и гранями колонн;

- измерение расстояния от грани консоли или опорной части колонны до внешней грани полки подкрановой балки;

  - Поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку их фактического состояния:

- отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;

- направляющих (рельсов, двутавров), по которым перемещаются колеса грузоподъемной машины (крана);

- стыков и промежуточных соединений;

- элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и т.д.);

- путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения, ограждений, предупредительных знаков и т.п.);

- элементов заземления крановых путей;

- несущих конструкций электропровода (лоток, троллеи и т.д.);

- проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала;

  - Подготовку отчета по результатам комплексного обследования крановых путей (в т.ч. схемы, соответствии требованиям норм; рекомендаций, направленных на повышение эксплуатационной надежности крановых путей).

- Требования к исполнителю:

  - В период проведения закупочных процедур Исполнителю услуг необходимо прибыть на филиал «Шатурская ГРЭС» для осмотра крановых путей, в целях ознакомления с местами их расположения, изучения, подбора в подразделениях, архиве электростанции необходимых документов для проведения работ;

  - Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы зданий и сооружений на ОПО (с литерой П, действующей на весь период выполнения работ по настоящему Техническому заданию);

  - Наличие лицензии на проведение геодезической деятельности (действующей на весь период выполнения работ по настоящему Техническому заданию);

  - Наличие у Исполнителя достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

Исполнитель обязан предоставить во время проведения конкурсной процедуры список персонала, участвующего в выполнении работ, с документами подтверждающие  их квалификацию;

  - Наличие письма руководителя организации, подтверждающего уровень необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, при необходимости с указанием группы по электробезопасности.

  - Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов должно выполняться специализированной организацией, имеющей опыт аналогичной работы не менее 3 лет. Желательно наличие аналогичного опыта выполнения работ на Шатурской ГРЭС.

  - Наличие технических средств (в т.ч. госповеренных измерительных приборов), необходимых для качественного выполнения всего комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании.

  - Исполнитель несёт ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Выполнить весь объем работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия.

Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности.

  - Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

  - Желательно наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Исполнитель  обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».

  - Исполнитель обязан обеспечить  выполнение  требований  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01».

  - Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Исполнителя документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

В конкурсную документацию дополнительно представить:

1) Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

2) Информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов).

3) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется).

- Требования к выполнению работ:

Комплексное обследование крановых путей должно проводиться в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе обязательно соблюдение:

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация»;

- РД 50:48:0075.01-05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей»;

- РД 50:48:0075-02-05 «Тупиковые упоры. Рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации»;

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001);

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- и другие действующие нормативно-технические документы, применение которых требуется для выполнения работ в объеме настоящего Технического задания

Исполнитель должен представить Заказчику ведомость дефектов не позднее 5 рабочих дней после завершения обследования соответствующего кранового пути.

Исполнитель не позднее 20 рабочих дней после завершения работ по обследованию крановых путей представляет Заказчику на ознакомление проект экспертного заключения по результатам комплексного обследования;

Работа выполняется по наряду-допуску. Работа в помещении должна выполняться в светлое время суток и при достаточной освещенности рабочих мест. Рабочий день исполнителей работ должен начинаться не раньше 08 час. 00 мин. и заканчиваться не позже 17 час. 15 мин. Работа выполняется в спецодежде, в спецобуви с применением соответствующих средств индивидуальной защиты.

- Этапы и сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в период с 01 марта 2014г. по 31 октября 2014г.

Работы выполняются в два этапа:

- этап (до 30.09.2014г.):

- геодезические съемки крановых путей;

- представление Заказчику на ознакомление проекта отчета по результатам проведенных геодезических съемок крановых путей;

- этап (до 31.10.2014г.):

- оформление окончательного отчета по результатам геодезических съемок крановых путей с учетом мотивированных замечаний, полученных после ознакомления с проектами отчетов;

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

- Требования к приемке:

  - Сдача - приёмка работ осуществляется в соответствии со сроками, установленными в п.8 настоящего Технического задания.

  - Приёмка работ осуществляется после выдачи заказчику оформленных в установленном порядке окончательных отчетов по результатам геодезических съемок крановых путей.

  - Сдача-приемка работ должна осуществляться в соответствии с действующими НТД.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

На этапе закупочной процедуры Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

10.1. устав организации;

10.2. свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

10.3. свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

10.4. заверенные копии лицензий (указанные в разделе 6 настоящего Технического задания);

10.5. заверенные	копии дипломов и удостоверений работников Исполнителя (указанных в разделе 6 настоящего Технического задания), которые будут выполнять работы по настоящему Техническому заданию;

10.6. сметную документацию на выполнение работ по геодезическим съемкам крановых путей грузоподъемных кранов;

10.7. сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

10.8. заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по геодезическим съемкам крановых путей грузоподъемных кранов;

10.9. копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

10.10. информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

10.11. сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

10.12. и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

В период выполнения работ по каждому этапу согласно п.8 настоящего технического задания Исполнитель представляет Заказчику:

  - ведомость дефектов не позднее 5 рабочих дней после завершения геодезических съемок крановых путей;

  - отчет по результатам геодезических съемок крановых путей не позднее 20 рабочих дней после проведения геодезических съемок крановых путей (на ознакомление Заказчику);

  - в 2-ух экземплярах оригиналы окончательного отчета по результатам геодезических съемок крановых путей;

  - акты выполненных работ, установленной формы;

  - и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

- Гарантия исполнителя работ:

Исполнитель гарантирует проведение работ по геодезическим съемкам крановых путей грузоподъемных кранов в полном объеме, в указанные сроки, в соответствии требований настоящего Технического задания и требований нормативных документов регламентирующих порядок выполнения указанной работы.