Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по «Модернизации ЦНД турбоагрегата ст. №5 с заменой

рабочих лопаток 27, 31 ступеней и бандажа 25 ступени»

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2.Наименование оборудования, место производство работ:

Турбина К-200-130 энергоблока №5;

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ТПиР действующего производства на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

- Выполнение работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надёжной и безопасной эксплуатации

5. Содержание работ:

5.1. Согласование с Заказчиком проекта на выполнение работ по переоблопачиванию ступеней:  №27, №31, замены бандажа 25 ступени турбины К-200-130  ст.№5.

5.2. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (при необходимости и по требованию Заказчика)

5.3. Разработка сетевых  графиков проведения работ по переоблопачиванию ступеней:  №27, №31, замены бандажа 25 ступени турбины К-200-130  ст.№5.

5.4. Выполнение демонтажных и монтажных работ в следующем объеме (из сметы)

| Объект ремонта | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энергоблок №5 | Турбина К-200-130 | Ремонт РНД с очисткой от отложений и перелопачиванием 27,31 ступени турбин конденсационных | 1ротор | 1 |
|  | ЦНД | Перелопачивание каждой последующей ступени ротора (вильчатая посадка и проволочный бандаж) | 1 ступень | 1 |
|  |  | Замена проволочного (трубчатого бандажа 25 ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | 1 пакет | 1 |

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО) и наличие  свидетельств выданных СРО о допуске к видам работ,  которые влияют на безопасность  особо опасных и технически сложных  объектов в рамках настоящего Технического задания, в том числе на виды работ:

10.5. Монтаж, усиления и демонтаж технологических конструкций

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций.

- 6.2. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить во время проведения закупочной процедуры по выбору исполнителя работ список персонала, участвующего в выполнении работ, с документами, подтверждающими их квалификацию;

6.3. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ;

6.4.Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ;

6.5. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

6.6. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (проектную документацию, проект производства работ, график (сетевой или линейный) производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.7. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура;

- 6.8. Выполнить работу собственными силами или с привлечением субподрядных организаций на объём работ не более 50% от общего объёма только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан предоставить уставные и учредительные документы (полный комплект документов) привлекаемых субподрядных организаций в процессе закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

Подрядчик обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 год и сроками (этапами) выполнения работ. При необходимости, организовать и вести работы на круглосуточной основе 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю;

- 6.9. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта;

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал и персонал субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.11. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ;

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика (субподрядчика) правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности;

6.12. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами»;

Перед началом работ с асбестом и асбестосодержащими материалами: провести подчиненному персоналу внеплановый инструктаж на тему «Порядок производства работ с использованием асбестосодержащего материала», включающий следующие вопросы:

- работы с использованием асбеста или асбестосодержащих материалов производить только по нарядам-допускам;

- в разделе «особые условия» («отдельные указания») наряда-допуска на работы связанные с применением асбеста в обязательном порядке указывать необходимость применения персоналом дополнительных средств индивидуальной зашиты (респираторы, защитные очки), выгораживания территории и вывешивания предупреждающих плакатов о работе с асбестом;

- увлажнение асбестовых изделий и материалов, где это технологически возможно, на рабочих местах  перед распаковкой, переработкой, погрузочно-разгрузочными работами, использованием, механической обработкой, очисткой, обдиркой и удалением;

- не допускать транспортирование неупакованного асбеста в открытых кузовах автомашин;

-  все работающие с асбестом и асбестосодержащими материалами должны быть обеспечены респираторами;

- запретить приготовление асбестосодержащих растворов и мастик в местах проведения работ;

- для очистки изделий от асбестосодержащих теплоизоляционных материалов запретить использовать инструменты с абразивным диском;

- контейнер для временного хранения асбестосодержащих отходов должен иметь соответствующую маркировку;

- строительный мусор с рабочих мест, расположенных на высоте, следует опускать в закрытых контейнерах или по закрытым желобам;

- в процессе разборки необходимо производить полив демонтируемых конструкций;

- пылевидные отходы должны быть  помещены в увлажненные герметичные контейнеры;

- при влажном способе до начала удаления изоляции должны быть приняты меры по насыщению асбестосодержащего материала водой;

- после окончания работ участок и временные ограждения должны быть тщательно убраны влажным способом (ежедневно);

6.13. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

6.14. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан представлять Заказчику информацию о количестве привлеченного им персонала (включая персонал субподрядных организаций) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).

6.15. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

Приложение: в конкурсную документацию дополнительно представить:

1)  Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

2) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»;

3) Объем (перечень) аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

4) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

- 7. Требования к выполнению работ:

- 7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР).  При отсутствии данного документа Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения  работы.  После утверждения ППР остается в силе в течение всего срока выполнения работ.

- 7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

- Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- - СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- - СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- -РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- РТ-200-00А  «Технологический процесс капитального ремонта турбины»;

- РТ-200-09А  «Ревизия системы регулирования и парораспределения»;

- РТ-200-12А  «Ревизия подшипников и уплотнений вала генератора»;

- -РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- При выполнении работ с использованием изделий из асбеста и асбестосодержащих материалов необходимо соблюдать требования ПОТ РМ-010 0 2000 «Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий»;

- - Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.3.  Подрядчик использует в процессе выполнения работ запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г);

- Закрыть задвижки № 538, 540, 541, давление снизить до 0 кгс/см2, обеспарить. Эл. схемы приводов задвижек разобрать. Отключающую арматуру запереть на запорные устройства и повесить плакаты - "Не открывать- работают люди". На рабочем месте повесить плакат: «Работать здесь». При применении огневых работ иметь огнетушитель и ведро с водой.

- Модернизация проводится в соответствии с утвержденным графиком ремонта 2014 г. и подконтрольной эксплуатацией 30 календарных дней.

- Работы должны быть выполнены с  09.04.2014г.  по 21.06. 2014 г.

- Этапы:

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации на выполнение работ по переоблопачиванию ступеней: №27, №31 замены бандажа 25 ступени турбины К-200-130 ст.№5. Согласование проекта на выполнение работ по переоблопачиванию ступеней: №27, №31, замены бандажа 25 ступени турбины К-200-130 ст.№5. Разработка сетевых графиков проведения работ по по переоблопачиванию ступеней: №27, №31, замены бандажа 25 ступени турбины К-200-130 ст.№5. | 01.03.14г. – 09.04.14г. |
| 2 | Подготовительные работы (этап Заказчика) | 02.04.14г.-09.04.14г. |
| 3 | Ремонт РНД с очисткой от отложений и перелопачиванием ступени турбин конденсационных | 19.04-30.05.14г |
| 4 | Перелопачивание каждой последующей ступени ротора (вильчатая посадка и проволочный бандаж) | 19.04-30.05.14г |
| 5 | Замена проволочного (трубчатого бандажа 25 ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | 19.04-30.05.14г |
| 6 | Подконтрольная эксплуатация. | По 22.07.14 г |

*После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация восстановленного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку.

В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем, завершаются отделочные работы по тепловой изоляции. (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблока ст. №5 в ремонт в течение ±30 календарных дней.

- Линейные графики выполнения работ составляются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком. Подрядчик предоставляет линейный график на объект на согласование не менее чем за 1 месяц до начала работ.

- Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

- Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

  - Подрядчик обязан поставить необходимые материалы в сроки, обеспечивающие выполнение работ в согласованные сроки.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Техничнский регламент о требованиях пожарной безопасности».

Все материалы, необходимые  для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.

Подрядчик получает у Заказчика материалы, запасные части. Входной контроль запасных частей и материалов осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001), комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика. Подрядчик выставляет требования, разрабатывает график поставки, осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий со склада Заказчика до места производства работ своими силами и за свой счет.

- Дополнительные требования:

- В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы в рамках Технического задания с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком  в оговоренные  Договором  подряда сроки. Заказчик  в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма  Договора уменьшается на сумму, исключенных из ведомости МТР. На запасные части  и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Заказчиком и Подрядчиком.

- Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами.

При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

10. Требования к приемке:

- 10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

- Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Сетевой график проведения работ;

11.2. Проектно-сметную документацию;

11.3. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

11.4. Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

11.5. Копии соответствующих действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО); наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО.

- 11.6. Акты о сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

- 11.7.Акты входного контроля на поставляемые оборудование и материалы;

- 11.8. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов;

- 11.9. Протоколы испытаний и измерений и акты приемки после испытаний оборудования;

- 11.10. Отчёты по охране труда, согласно п. 19.2 РО-БРиИ-01, «Правил техники безопасности для подрядчиков» за всё время проведения работ ежемесячно за отчетный период.

- 11.11.  Перечень дополнительных выявленных скрытых работ (если требуется);

и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

- 12. Гарантии на работы:

- Подрядчик должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- 12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые настоящим техническим заданием и ежемесячными заказами Заказчика, согласованными Подрядчиком;

- 12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- 12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

- 12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем оборудования, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, необходимых для выполнения работ.

| № п/п | Код | Наименование материалов |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 1900.01:01360 | Лопатка 1254877 | НД Производителя | шт | 47 |
| 2 | 31 1900.01:01361 | Лопатка 1254877-01 | НД Производителя | шт | 47 |
| 3 | 31 1900.01:01368 | Проволока 0311483 | НД Производителя | кг | 1 |
| 4 | 31 1900.01:01218 | Сегмент 1355364 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20 |
| 5 | 31 1900.01:01363 | Сегмент 1355364-01 | НД Производителя | шт | 4 |
| 6 | 31 1900.01:01217 | Сегмент 1355365 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20 |
| 7 | 31 1900.01:01365 | Сегмент 1355365-01 | НД Производителя | шт | 4 |
| 8 | 31 1900.01:01366 | Сегмент 1355366 | НД Производителя | шт | 4 |
| 9 | 31 1900.01:01371 | Пруток 0310414 | НД Производителя | шт | 19 |
| 10 | 31 1900.01:01369 | Лопатка 1254881 | НД Производителя | шт | 47 |
| 11 | 31 1900.01:01370 | Лопатка 1254881-01 | НД Производителя | шт | 47 |
| 12 | 31 1900.01:01368 | Проволока 0311483 | НД Производителя | кг | 1 |
| 13 | 31 1900.01:01218 | Сегмент 1355364 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20 |
| 14 | 31 1900.01:01363 | Сегмент 1355364-01 | НД Производителя | шт | 4 |
| 15 | 31 1900.01:01217 | Сегмент 1355365 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20 |
| 16 | 31 1900.01:01365 | Сегмент 1355365-01 | НД Производителя | шт | 4 |
| 17 | 31 1900.01:01216 | Сегмент 1355366-01 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20 |
| 18 | 31 1900.01:01366 | Сегмент 1355366 | НД Производителя | шт | 4 |
| 19 | 31 1900.01:01371 | Пруток 0310414 | НД Производителя | шт | 19 |
| 20 | 31 1900.01:00907 | Сегмент 310425 | НД Производителя | шт | 2 |
| 21 | 31 1900.01:00906 | Сегмент 310426 | НД Производителя | шт | 2 |
| 22 | 31 1900.01:01216 | Сегмент 1355366-01 ЛМЗ | НД Производителя | шт | 20 |