Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта

промливневой канализации здания локомотивно-вагонного депо и прилегающей к нему территории

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование предприятия: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: промливневая канализация и очистные сооружения поверхностных сточных вод территории, прилегающей к зданию локомотивно-вагонного депо топливно – транспортного цеха филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

  - Основание:

3.1  Утверждённая программа ТПиР в части действующего производства филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.

- Соблюдение требований Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ; Правил охраны поверхностных вод, утверждённых Госкомприродой СССР 21.02.91г.; Условий пользования поверхностными водными объектами (приложение к лицензии на водопользование серии МСК №01173, вид лицензии БОЭОИ) филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

  - Цель проведения работ:

4.1 Выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с требованиями постановления правительства №87 от 16.02.2008 года о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, необходимой для организации отвода дождевых и талых вод с территории, прилегающей к зданию локомотивно–вагонного депо топливно – транспортного цеха филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

  - Соблюдение Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ.

  - Соблюдение Федерального закона «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов» от 20.12. 2004 г. № 166-ФЗ.

  - Выполнение «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (СанПиН 2.1.5.980-00).

  - Содержание работ:

  - Выбор оптимальной схемы сбора, транспортировки, очистки и сброса дождевых и талых вод с территории локомотивно-вагонного депо топливно– транспортного цеха;

  - Проект должен содержать пояснительную записку с наличием раздела «Охрана окружающей среды»;

5.3 Разработка и предоставление Заказчику заказных спецификаций на приобретение оборудования длительного изготовления;

5.4 Разработка и предоставление Заказчику проектной документации по реконструкции промливневой канализации прилегающей к зданию локомотивно–вагонного депо территории топливно – транспортного цеха с учётом минимально-необходимой вертикальной перепланировки территории;

5.5 Согласование проектной документации по реконструкции промливневой канализации территории, прилегающей к зданию локомотивно–вагонного депо топливно – транспортного цеха с Заказчиком;

5.6 Передача проектно-сметной документации реконструкции промливневой канализации территории,  прилегающей к зданию локомотивно–вагонного депо топливно – транспортного цеха в полном объёме Заказчику;

Примечание:  заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные  техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

6. Требования к Подрядчику:

6.1	Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие свидетельств  о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором РФ.

6.2.	Наличие у Подрядчика разрешения на проведение работ по проектированию промливневой канализации.

6.3.	Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4.	Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 3-х лет.

6.5.	Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

- 6.6. Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

6.7.	Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.8.	Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в рамках настоящего  технического задания:

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в том числе лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

6.9.	Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.10.	Персонал подрядной организации обязан соблюдать требования Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

6.11. Подрядчик обязан выполнять требования Регламента системы экологического менеджмента РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

6.12.	Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.13.	Работы должны выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.14.	Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.15.	Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.16.	Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.17. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

7.Требование к выполнению работ:

- Подрядчик должен выполнить весь объём работ, связанный с проектом сетей промливневой канализации территории локомотивно-вагонного депо топливно – транспортного цеха филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» с учётом минимально необходимой вертикальной перепланировки территории.

-   Подрядчик обязан предусмотреть выполнение пояснительной записки к проекту.

-   Предусмотреть учёт количества и качества сбрасываемых в озёра вод.

- Исключить попадание производственных стоков из систем производственной канализации в проектируемую сеть ливневой канализации.

-  Дать рекомендации по исключению попадания дождевых стоков с прилегающей к участку проектирования территории.

Промливневая канализация должна создаваться как ремонтно-пригодная, восстанавливаемая, обслуживаемая система.

7.1.Соблюдение особых условий строительства:

Шатурская ГРЭС является филиалом ОАО «Э.ОН Россия» и находится в г. Шатуре Московской области. Территория ГРЭС располагается в северо-восточной части г. Шатура, между озёрами Чёрное, Святое, Муромское и Белое.

ГРЭС связана с внешней сетью ж.д. путями, проходящими с запада на восток по территории электростанции. Площадка Шатурской ГРЭС характеризуется высоким расположением грунтовых вод, наличием пластов большой мощности насыпных грунтов и торфа.

Рельеф площадки относительно ровный, абсолютные отметки 122,30-124,84

Проектирование вести с учетом топографической съемки и результатов геодезических исследований (предоставляется Заказчиком).

7.2.Требования к составу проектной документации (утверждаемой части проекта):

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 21.12.2009) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и иных нормативных документов, действующих на территории РФ.

7.3.Требования к архитектурно-планировочным решениям:

Проектирование вести по индивидуальному проекту в соответствии с функциональным назначением объекта.

Проектирование промливневой канализации вести с учётом сохранения существующих подземных коммуникаций. Состав и расположение существующих коммуникаций в районе проектирования определяет Подрядчик в процессе проектирования.

Предусмотреть вертикальную перепланировку территории ГРЭС, обеспечивающую попадание дождевых сточных вод в сеть дождевой канализации и исключающую их растекание за пределы границ  территории локомотивно-вагонного депо   топливно-транспортного цеха. Предусмотреть твёрдое покрытие всех проездов и открытых площадок с устройством в необходимых местах дождеприёмных  колодцев и бордюрных ограждений.

7.4.Требования к технологическому решению и выбору оборудования:

Проектирование вести с учётом рельефа и существующей застройки предприятия.

При проектировании предусмотреть применение современных отделочных и высококачественных строительных материалов.

Оборудование должно применяться в соответствии с нормами технологического проектирования и ГОСТами.

В проекте должно использоваться современное оборудование, требующее минимальных затрат на монтаж и последующее содержание. Оборудование должно применяться в соответствии с нормами технологического проектирования и ГОСТами.

7.5.Требования к составу проектной документации:

В проектной документации должны быть учтены все работы по промливневой канализации, насосных станций, очистных сооружений  с учётом водоотведения с площадок и дорог с твёрдым покрытием и площади застройки всей территории локомотивно-вагонного депо топливно – транспортного цеха.

- Этапы выполнения работ:

8.1. Предпроектное обследование территории реконструкции промливнёвой канализации: апрель 2014 г.

8.2. Разработка и предоставление Подрядчику топографической съёмки до 30.05.2014г.

8.3. Разработка и предоставление Заказчику заказных спецификаций на приобретение оборудования длительного изготовления: до 30.06.2014г.

8.4. Выполнение и предоставление Заказчику рабочих чертежей в части самотечных сетей промливневой канализации прилегающей к зданию локомотивно–вагонного депо территории топливно – транспортного цеха: до 20.09.2014г.

8.5. Согласование проекта по реконструкции промливневой канализации с Заказчиком: до 30.09.2014г.

8.6. Разработка и предоставление Заказчику проектной документации по реконструкции промливневой канализации на территории топливно-транспортного цеха в полном объёме: до 20.12.2014г.

9. Требования к приёмке:

        - Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приёмка работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём инспекции всех работ. После предъявления отчётной технической документации выполненных работ подписывается акт сдачи-приёмки выполненных работ. Причём, в полном объёме приёмка должна осуществляться в любом случае, независимо от приёмки отдельных этапов выполняемых работ.

        - Приёмка должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями НТД.

        - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10.Документация передаваемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику:

документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (CD):

Формат передаваемой документации в электронном виде:

-текстовая часть – Word;

-графическая часть –TIF.PDF;

-базы данных – Access;

-таблицы данных – Word; Excel;

-сметная документация разрабатывается в базисном уровне цен по состоянию  на 1 января 2000 г. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 и выдаётся из сметных программ, поддерживающих формат обмена АРПС.

- Топографическую съёмку;

- План с существующими сетями и коммуникациями с указанием отметок;

- Точки сброса очищенных стоков (координаты, отметки).

- Нотариально заверенную лицензию на право проектирования для строительства зданий и сооружений в соответствии со стандартами РФ.

- Календарный план производства и оплаты работ.

- Проект, включая пояснительную записку, сметы и чертежи.

- Акты о приёмке и сдаче выполненных работ.

11.Гарантии Подрядчика работ.

  - Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ по разработке проектной документации промливневой канализации на территории локомотивно-вагонного депо топливно – транспортного цеха Шатурской ГРЭС в полном объёме и в установленные сроки с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации (НТД).

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

11.3	Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Приложение:

- Схема месторасположения локомотивно-вагонного депо топливно – транспортного цеха.