Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта с экспертизой промышленной безопасности по «Реконструкция закрытого распределительного устройства 110кВ» (ЗРУ-110кВ) филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования (системы), место оказания Услуг

Закрытое распределительное устройство 110кВ (ЗРУ-110кВ) расположено в здании распредустройства 6,6кВ, вестибюля дирекции с повысительной подстанцией.

В помещении установлены 2 элегазовых выключателя 110кВ.

- Основание для оказания Услуг

Утвержденная программа ТПиР на 2014г.

- Цель оказания Услуг

Выполнение требований правил: ПТЭ – п.5.4.4. и ПУЭ – п.4.2.105, п.4.2.106, а так же руководства по эксплуатации элегазовых выключателей.

Получение разрешения от Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию элегазовых выключателей 110кВ.

- Содержание Услуг

5.1. В объем услуг по реконструкции ЗРУ-110кВ обязательно должны войти разделы:

| - | Предпроектное обследование на месте производства работ. |  |
| --- | --- | --- |
| - | Разработка проектной документации монтажа общеобменной и аварийной вентиляции. |  |
| - | Разработка проектной документации бетонирование полов |  |
| - | Разработка проектной документации устройства помещения резервных маслобаков |  |
| - | Разработка проектной документации установки двери и ворот |  |
| - | Разработка проектной документации монтажа кирпичной кладки |  |
| - | Разработка проектной документации монтажа подвесного потолка |  |
| - | Согласование рабочего проекта с Заказчиком |  |
| - | Согласование проектной документации и утверждения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнодзоре |  |

Примечание:

Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Требования к Исполнителю.

6.1. Наличие  у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)                                                                                        - работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

6.2.Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 (Система менеджмента качества) и ISO 14001:2007 (Система экологического менеджмента в организации)

6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет;

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг;

6.5. Персонал исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии;

6.6. При разработке проекта необходимо учитывать соблюдения требований Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами «На объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов».

6.7.  Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

6.8. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы, располагающими техническими средствами, необходимыми для качест- венного выполнения работ;

6.9. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

6.10. Наличие гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения Договора.

6.11. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

Примечание:

В состав конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраны труда (СОУТ) подтвержденный документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действия приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007г. №169-ст (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 травмотизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статестическим органом.

- Требования к оказанию Услуг.

7.1. Услуги должны оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования и другими действующими нормативными актами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций.РОиБРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

-РД 153-34.0.-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

-РД 153-34.0-03.301-00, «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2012года;

-Федеральный закон Российской Федерации №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказ МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области  пожарной безопасности»;

-«Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий». РД 153.-34.0-03.301-00;

- СНиП 21-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-СТО 17330282.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и техническое обслуживание. Нормы и требования»;

7.2. Требования к обеспечению техники безопасности при оказании Услуг:

Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве оказываемых Услуг.

- Этапы и сроки выполнения Услуг.

- Предпроектное обследование -  с 01.03.2014г. по 09.03.2014г.

- Разработка проекта – с 10.03.2014г. по 30.04.2014г.

- Согласование проектной документации и получение экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре – с 01.05.2014г. по 31.05.2014г.

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

10.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации выполненных работ подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

10.1. Копии соответствующих действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО); наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО.

10.2. Сметный расчёт на «Разработку проекта реконструкции закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)» Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

10.3.Проект реконструкции закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)» Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».                                                                                        10.4. Согласование «Проекта выполнения реконструкции ЗРУ-110кВ» с Ростехнадзором.

10.5. Проектная и сметная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате Word2010, Excel2010 или Adobe Reader (*.pdf).

- Гарантия Исполнителя услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

11.1.  Надлежащее качество услуг по «Разработке проекта реконструкции закрытого распределительного устройства 110кВ (ЗРУ-110кВ)» Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в полном объёме, в соответствии настоящим Техническим заданием.                              11.2.  Выполнение Услуг в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

11.4.  Срок гарантии выполненных Услуг устанавливается продолжительностью не менее 36-и месяцев с момента подписания Акта выполненных Услуг.