Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт внутренних помещений, фасада и кровли зданий ШГРЭС.

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование здания (сооружения), место производство работ:

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание столовой (бывшая бойлерная). | - Фасад и внутренние помещения здания |
| - 2 | Здание управления станции. | - Кровля здания |

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п |  | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание столовой (бывшая бойлерная). |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 1 короб | 5 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных |  | м2 | 15,7 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | м2 | 15,7 |
| 4 | Разборка проемов из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м |  | м2 | 16,8 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  | м2 | 485 |
| 6 | Замена металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 |  | м2 | 4 |
| 7 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |  | м2 | 372 |
| 8 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен(заделка проемов) |  | м3 | 3,3 |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | м2 | 75 |
| 10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |  | м2 | 250 |
| 11 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | м2 | 250 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | м2 | 2 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | м2 | 2 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | м2 | 26 |
| 15 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  | м2 | 250 |
| 16 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 | 1,5 |
| 17 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе |  | м2 | 372 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | м2 | 6 |
| 19 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | м2 | 36 |
| 20 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше |  | м2 | 36 |
| 21 | Демонтаж покрытий легким (ячеистым) бетоном |  | м3 | 3,6 |
| 22 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля |  | м2 | 36 |
| 23 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |  | м2 | 44 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей каркаса навеса за два раза |  | м2 | 4 |
| 25 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |  | м2 | 36 |
| Душевая и сан/узел 1 этажа |  |  |  |  |  |
| 26 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | м2 | 3,7 |  |
| 27 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  | м | 3,7 |  |
| 28 | Разборка покрытий полов цементных |  | м2 | 3,7 |  |
| 29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | м3 | 10 |  |
| 30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | м3 | 10 |  |
| 31 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук |  | 1 плитка | 18 |  |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | м | 5 |  |
| 33 | Смена трапов диаметром до 100 мм |  | 1 прибор | 1 |  |
| 34 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | м | 5 |  |
| 35 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  | 1 т фасонных частей | 0,008 |  |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм |  | м | 5 |  |
| 37 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров диаметром 50 мм |  | 1 врезка | 4 |  |
| 38 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  | 1 шт. | 2 |  |
| 39 | Смена умывальников |  | 1 прибор | 1 |  |
| 40 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | м2 | 3,7 |  |
| 41 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  | м2 | 3,7 |  |
| 42 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | м | 6,6 |  |
| 43 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | м2 | 16 |  |
| Лестничный марш |  |  |  |  |  |
| 44 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом |  | м2 | 11,5 |  |
| 45 | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок |  | м2 | 44 |  |
| 46 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | м2 | 44 |  |
| 47 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | м2 | 2 |  |
| 48 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  | м2 | 2 |  |
| 49 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен |  | м2 | 102 |  |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков |  | м2 | 44 |  |
| 51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 44 |  |
| 52 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) |  | м2 | 102 |  |
| 53 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |  | м2 | 28 |  |
| 54 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 65 |  |
| 55 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  | м2 | 12,5 |  |
| 56 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | м2 | 32 |  |
| 57 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |  | м2 | 36 |  |
| 58 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | м2 | 40 |  |
| 59 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м |  | м2 | 30 |  |
| 60 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | м2 | 40,4 |  |
| 61 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | м2 | 40,4 |  |
| 62 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм |  | м2 | 40,4 |  |
| 63 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | м2 | 40,4 |  |
| 64 | Устройство плинтусов из плиток керамических |  | м | 10 |  |
| Здание управления станции. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | м2 | 760 |  |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций обрешетки из брусков с прозорами |  | м2 | 760 |  |
| 3 | Смена стропильных ног из брусьев |  | м | 280 |  |
| 4 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных |  | 1 окно | 2 |  |
| 5 | Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |  | м | 60 |  |
| 6 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал |  | шт | 4 |  |
| 7 | Смена частей водосточных труб |  | м | 24 |  |
| 8 | Установка элементов каркаса из брусьев |  | м3 | 1,2 |  |
| 9 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы |  | м2 | 760 |  |
| 10 | Устройство слуховых окон |  | 1 слуховое окно | 2 |  |
| 11 | Установка оконных блоков из ПВХ |  | м2 | 2 |  |
| 12 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам |  | м2 | 190 |  |
| 13 | Наружная облицовка подбоя поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |  | м2 | 33 |  |
| 14 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" |  | м2 | 760 |  |

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта  при заключении договора.

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ в т. ч.;

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.8. Антисептирование деревянных конструкций;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*;

14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*;

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций в т.ч. лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п.15, глава 2, 99-ФЗ от 04.05.2011 г.).

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики более 3-х лет, в  т. ч. верхолазных работ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика во время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.)  не реже 1 раза в неделю (приказ №232 от 30.08.13 г. « О результатах видеоконференции по ОТ»).

Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию в т. ч.:

- работ на высоте;

- верхолазных работ;

- работ с грузоподъемными механизмами.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.9. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства работ.

6.10. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

6.11. Подрядчик обязан  соблюдать требования Стандарта организации  «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

6.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.13. Выполнить работу собственными силами.

6.14. Наличие необходимой технологической документации в т.ч. типовых технологических карт для выполнения предстоящих работ. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений в т. ч. полное альпинистское снаряжение  для выполнения работ указанных в ТЗ.

6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

Подрядчик обязан предоставить сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года и более.

6.16. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.17. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- -	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.18. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

-   Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

-  Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6.19. Подрядчик обязан сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.20. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 25 календарных дней до начала выполнения работ.

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами приемки, проектом производства работ (ППР) и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО 153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- - СНиП II-26-76 «Кровли»;

- СНиП 23-02-223 «Тепловая защита зданий»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам и комплектующим изделиям:

Работы производятся с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении №2 к настоящему техническому заданию.

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.3. Вновь устанавливаемые материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта и прочие обязательные документы.

Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции, и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ с 05 мая 2014 г.

Срок окончания выполнения работ  31 августа 2014 г.

Этапы:

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание столовой (бывшая бойлерная). | - 05.05. – 31.08.14 г. |
| - 2 | Здание управления станции. | - 01.06. – 31.08.14 г. |

Подрядчик должен не позднее, чем за 25 дней до начала ремонта (05.04.14 г.) предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при предремонтном обследовании.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке работ:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы

КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. Акты предремонтного обследования объекта;

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.5.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы

11.6. Журналы производства работ;

11.7. Перечень дополнительных работ  (при необходимости);

11.8.  Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

11.11. Документацию, перечисленную в п. п. 11.1÷11.10, после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у Заказчика.

12. Гарантии Подрядчика на выполненные работы:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных   работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

- Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | Марка, типразмер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Здание столовой (бывшая бойлерная). |  |  |  |
| 1 | Плитка для внутренней облицовки стен | керамические глазурованные | ГОСТ 6141 | м2 | 0,45 |
| 2 | Плитка напольная | керамическая неглазурованная | ГОСТ 6787 | м2 | 45 |
| 3 | Краска-эмаль серая | ПФ-115 | ГОСТ 6465 | кг | 27 |
| 4 | Краска-эмаль желто-коричневая | ПФ-115 | ГОСТ 6465 | кг | 17 |
| 5 | Краска фасадная | ХВ-161 перхлорвиниловая | ГОСТ 28196 | кг | 135 |
| 6 | Антиплесень | Тефлекс | НТД произв-ля | кг | 1 |
| 7 | Уайт-спирит | растворитель | ГОСТ 3134 | кг | 4 |
| 8 | Электроды МР3 | диаметром 4 мм | ГОСТ 9467 | кг | 4 |
| 9 | Шкурка шлифовальная | двухслойная с зернистостью 40-25 | ГОСТ 6456 | м2 | 3,2 |
| 10 | Шурупы-саморезы | 4,2х16 мм | ГОСТ 10621 | шт. | 1300 |
| 11 | Шпатлевка | "Ветонит LR" | НТД произв-ля | кг | 145 |
| 12 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 1,7 |
| 13 | Винты для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | самонарезающие | НТД произв-ля | кг | 48,4 |
| 14 | Резина | губчатая | ГОСТ 7338 | кг | 28,3 |
| 15 | Клей плиточный | ЮНИС | ГОСТ 31357 | кг | 182 |
| 16 | Плитки керамические | плинтусные | ГОСТ 6787 | м | 10 |
| 17 | Краска водоэмульсионная | ВЭАК-1180 | ТУ 12.4.087-84 | кг | 102 |
| 18 | Затирка | Кнауф | НТД произв-ля | кг | 20 |
| 19 | Лента | бутиловая | НТД произв-ля | м | 47 |
| 20 | Болты | анкерные оцинкованные | НТД произв-ля | кг | 177 |
| 21 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое | ИПС-Т-5 | ТУ 6-48-135-97 | м2 | 766 |
| 22 | Герметик пенополиуретановый | Makrofleks | НТД произв-ля | шт. | 12 |
| 23 | Нащельник стальной оцинкованный | «Полиэстер» | НТД произв-ля | п.м | 5,3 |
| 24 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 24,2 |
| 25 | Начальная планка из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 18,5 |
| 26 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный | h- 200 мм, толщ. металла 1,2 мм | НТД произв-ля | шт. | 154 |
| 27 | Аквилон | из оцинкованной стали с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 3,2 |
| 28 | Откосная планка | шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 3,2 |
| 29 | Водоотлив оконный | шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 1 |
| 30 | Клей | «Перлфикс», КНАУФ | НТД произв-ля | кг | 7 |
| 31 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | НТД произв-ля | м | 37 |
| 32 | Лента полиэтиленовая с липким слоем | А50 | НТД произв-ля | п.м | 31 |
| 33 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие | ГВЛВ 10 мм | ГОСТ 6266 | м2 | 12,5 |
| 34 | Шуруп для ГВЛ | 3,9/30 | ГОСТ 1145 | шт. | 213 |
| 35 | Дюбель с шурупом | 6/35 мм | ТУ 14-4-1844-99 | шт. | 18 |
| 36 | Детали стальных трубчатых лесов | укомплектованные пробками, крючками и хомутами | НТД произв-ля | т | 0,11 |
| 37 | Лента | ПСУЛ | НТД произв-ля | м | 25 |
| 38 | Шпатлевка | Ветонит KR | НТД произв-ля | кг | 1472 |
| 39 | Плиты облицовочные для вентилируемого фасада | в комплекте с планками заполнения стыков | НТД произв-ля | м2 | 391 |
| 40 | Дюбель-гвоздь | 8х100 мм | НТД произв-ля | шт. | 308 |
| 41 | Пленка пароизоляционная | ЮТАФОЛ 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | НТД произв-ля | м2 | 53 |
| 42 | Металлочерепица | «Монтеррей» | НТД произв-ля | м2 | 36 |
| 43 | Грунтовка акриловая | НОРТЕКС-ГРУНТ | НТД произв-ля | кг | 28 |
| 44 | Дюбели монтажные | 10х130 (10х132, 10х150) мм | НТД произв-ля | шт | 61 |
| 45 | Плинтуса для полов пластиковые | 19х48 мм | НТД произв-ля | м | 7 |
| 46 | Трубы стальные электросварные прямошовные | БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | ГОСТ 10704 | м | 1,6 |
| 47 | Фасонные чугунные соединительные части | диаметром 50-100 мм | НТД произв-ля | кг | 8 |
| 48 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм | давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм | НТД произв-ля | м | 5 |
| 49 | Грунтовка | ХС-04 коричневая | ТУ 6-10-1414-79 | кг | 40 |
| 50 | Шпатлевка | ХВ-005 серая | ГОСТ 10277 | кг | 125 |
| 51 | Профиль направляющий | ПН-4 75/40/0,6 | НТД произв-ля | м | 102 |
| 52 | Профиль стоечный | ПС-4 75/50/0,6 | НТД произв-ля | м | 26 |
| 53 | Профиль угловой | ПУ 31/31 для защиты углов | НТД произв-ля | м | 5,4 |
| 54 | Профили стальные оцинкованные | в комплекте с направляющими и стоечными | НТД произв-ля | т | 2,3 |
| 55 | Фасадная панель | оцинкованная сталь с покрытием «Полиэстер» | НТД произв-ля | м2 | 51 |
| 56 | Блок оконный пластиковый двустворчатый | с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | НТД произв-ля | м2 | 15,7 |
| 57 | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом | с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм | НТД произв-ля | компл. | 1 |
| 58 | Умывальники | полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | НТД произв-ля | компл. | 1 |
| 59 | Трубы чугунные канализационные | диаметром 100 мм | НТД произв-ля | м | 5 |
| 60 | Декоративная штукатурка из микрозернистого минерала | размер зерна до 0,7 мм | НТД произв-ля | кг | 214 |
| 61 | Раствор готовый отделочный | М-150 | ГОСТ 28013 | м3 | 3,5 |
| 62 | Смеси сухие для наливных полов | марка «Ветонит» 5000 | НТД произв-ля | кг | 370 |
| 63 | Кирпич керамический одинарный | размером 250х120х65 мм, марка 100 | ГОСТ 530-95 | шт | 1294 |
| 64 | Фланцы стальные плоские приварные | ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | ГОСТ 12820 | шт. | 4 |
| 65 | Металлическая дверь | с комплектующими, с врезными замками | НТД произв-ля | шт | 2 |
|  |  | Здание управления станции. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гвозди оцинкованные | 4,0х100 мм | ГОСТ 4028 | кг | 108 |
| 2 | Гвозди оцинкованные | 3,0х40 мм | ГОСТ 4028 | кг | 3,4 |
| 3 | Мастика | гидроизоляционная | ТУ 38-106242-74 | кг | 48 |
| 4 | Поковки из квадратных заготовок | масса 1,8 кг | НТД произв-ля | кг | 108 |
| 5 | Шурупы-саморезы | 4,2х16 мм | ГОСТ 10624 | шт. | 957 |
| 6 | Болты с гайками и шайбами | строительные | НТД произв-ля | кг | 9 |
| 7 | Рубероид с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный | РКП-3506 | ГОСТ 10923-93 | м2 | 52 |
| 8 | Шурупы-саморезы | коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | ГОСТ 10624 | шт | 510 |
| 9 | Шурупы-саморезы | с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | НТД произв-ля | шт | 770 |
| 10 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 76 |
| 11 | Винты самонарезающие | 4,5х19 мм | ГОСТ 10621 | кг | 11 |
| 12 | Герметик | силиконовый для наружных швов | НТД произв-ля | шт | 6 |
| 13 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием | толщ. листа 0,7 мм | ГОСТ 14918 | т | 0,028 |
| 14 | Лента | бутиловая | НТД произв-ля | м | 10 |
| 15 | Герметик пенополиуретановый | Makrofleks | НТД произв-ля | шт. | 3 |
| 16 | Нащельник стальной оцинкованный | «Полиэстер» | НТД произв-ля | п.м | 4 |
| 17 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 18,5 |
| 18 | Начальная планка из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД произв-ля | п.м | 14 |
| 19 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный | h- 200 мм, толщ. металла - 1,2 мм | НТД произв-ля | шт. | 116 |
| 20 | Лента полиэтиленовая с липким слоем | А50 | НТД произв-ля | п.м | 23 |
| 21 | Лента | ПСУЛ | НТД произв-ля | м | 5,5 |
| 22 | Дюбель-гвоздь | 8х100 мм | НТД произв-ля | шт. | 231 |
| 23 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) | ЮТАКОН | НТД произв-ля | м2 | 882 |
| 24 | Пленка пароизоляционная | ЮТАФОЛ 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | НТД произв-ля | м2 | 40 |
| 25 | Металлочерепица | «Монтеррей» | НТД произв-ля | м2 | 958 |
| 26 | Дюбели монтажные | 10х130 (10х132, 10х150) мм | НТД произв-ля | шт. | 14 |
| 27 | Бруски обрезные хвойных пород | дл. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 150 мм и более, II сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 11,5 |
| 28 | Доски антисептированные обрезные | дл. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 32-40 мм II сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 11,6 |
| 29 | Бруски деревянные пропитанные | дл.1 м и более, шир. 40-75 мм, толщ. 22-32 мм, I сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 3,5 |
| 30 | Вата | минеральная | ГОСТ 21880 | м3 | 2,4 |
| 31 | Состав огнезащитный | «АТТИК», пропиточный | НТД произв-ля | кг | 494 |
| 32 | Паста | антисептическая | НТД произв-ля | кг | 24 |
| 33 | Профиль направляющий | ПН-4 75/40/0,6 | НТД произв-ля | м | 66 |
| 34 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали | толщ. 0,55 мм, диам. 140 мм, марка ТВ-140 | НТД произв-ля | м | 28 |
| 35 | Фасадная панель | оцинкованная сталь с покрытием «Полиэстер» | НТД произв-ля | м2 | 38 |
| 36 | Коньки |  | НТД произв-ля | шт | 34 |
| 37 | Блок оконный | ПВХ | НТД произв-ля | шт | 2 |