.                       Приложение №1 к Техническому заданию на капитальный ремонт кровель ЗиС
	Объект ремонта
	Наименование участка производства работ 
	Технологическое наименование ремонтных работ 
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	Здание для стоянки бульдозеров
	Капитальный ремонт кровли
	Разборка покрытий кровли из 3 слоёв рулонных материалов


	 м2
	199

	
	
	Разборка выравнивающей цементной стяжки из раствора толщ. 20 мм


	 м2
	199

	
	
	Демонтаж старых свесов из листовой оцинкованной стали
	М2
	24

	
	
	Огрунтовка основания под гидроизоляционный ковёр битумной мастикой

	м2
	199

	
	
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М 100 толщ. до 20 мм


	м2
	199

	
	
	Устройство примыканий из 2 дополнительных  слоёв наплавляемого материала типа Рубемаст

	 м.п.
	60

	
	
	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали


	м2
	24

	
	
	Устройство покрытия кровли из 2 слоёв наплавляемого гидроизоляционного материала типа Рубемаст

	м2
	199

	Здание разгрузочного устройства
	Капитальный ремонт кровли в осях 31-41
	Разборка покрытий кровли из 3 слоёв рулонных материалов
	 м2
	     1980

	
	
	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщ. 20 мм


	 м2
	1980

	
	
	Огрунтовка основания под гидроизоляционный ковёр битумной мастикой

	м2
	1980

	
	
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М 100 толщ. до 20 мм

	м2
	1980

	
	
	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали

	м2
	130

	
	
	Устройство примыканий ковра к парапету из 2 дополнительных слоёв наплавляемого материала типа Рубемаст

	 м.п.
	185

	
	
	Устройство покрытия кровли из 2 слоёв наплавляемого гидроизоляционного материала типа Рубемаст

	м2
	1980

	Здание цеха стеновых камней
	Капитальный ремонт кровли в осях 1-10 и бетонной отмостки
	Разборка покрытий кровли из 3 слоёв рулонных материалов
	 м2
	1390

	
	
	Разборка выравнивающей цементной стяжки толщ. 20 мм


	 м2
	1390

	
	
	Разборка пароизоляции из одного слоя рубемаста


	 м2
	1390

	
	
	Разборка утеплителя из ячеистого бетона 
	 М3
	101,5

	
	
	Огрунтовка основания битумной мастикой


	м2
	1390

	
	
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М 100 толщ. 20 мм
	м2
	1390

	
	
	Устройство примыканий ковра к парапету из из 2 дополнительных слоёв наплавляемого материала типа Рубемаст


	м.п.
	142

	
	
	Утепление покрытий плитами из ячкистых бетонов (тип Б- 500кг/м3 ГОСТ 5742-61) толщ. 80мм


	 М3
	101,5

	
	
	Устройство пароизоляции из 1 слоя рубемаста


	 м2
	1390

	
	
	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали 
	м2
	61,9

	
	
	Устройство пандуса в местах примыканий толщ. до 40мм
	м2
	24

	
	
	Устройство покрытия кровли из 2 слоёв наплавляемого гидроизоляционного материала типа Рубемаст


	 м2
	1390

	
	
	Ремонт бетонной отмостки толщ. 30мм

	м2
	40


