Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт поверхностей сооружений ОРУ-110, ОРУ-220 кВ.

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование здания (сооружения), место производство работ:

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | ОРУ-110 кВ | - Фундаменты и секции сооружения |
| - 2 | ОРУ-220 кВ | - Кабельные каналы сооружения |
| - 3 | Кабельный тоннель открытой подстанции 110 кВ неблочной части | - Кабельная секция № 34 неблочной части |

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | ОРУ-110 кВ. Ремонт фундаментов |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхности фундаментов | м2 |  | 610 |
| 2 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | м3 |  | 133,4 |
| 3 | Гидроизоляция вертикальной поверхности бетонных и железобетонных конструкций фундаментов в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL | м2 |  | 182 |
| 4 | Гидроизоляция горизонтальной поверхности бетонных и железобетонных конструкций фундаментов в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL | м2 |  | 485 |
|  | ОРУ - 110 кВ секции |  |  |  |
| 5 | Отбивка штукатурки с поверхности фундаментов | м2 |  | 40 |
| 6 | Устройство подливки толщиной 20 мм на поверхности фундаментов ремонтным составом "Барс" | м2 |  | 52 |
|  | Кабельные каналы ОРУ-220 кВ электроцеха. Ремонт каналов |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | шт |  | 20 |
| 2 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | шт |  | 27 |
| 3 | Очистка каналов от мокрого ила и грязи | м3 |  | 4 |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 2 |
| 5 | Монтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | шт |  | 20 |
| 6 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | шт |  | 27 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | тн |  | 2,4 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | тн |  | 2,4 |
| Кабельный тоннель открытой подстанции 110 кВ н/бл части. Ремонт защитного слоя бетона |  |  |  |  |
|  | Кабельная секция № 34 неблочной части |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхности фундаментов |  | м2 | 140 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону ремонтным составом "БАРС", площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | м2 | 110 |
| 3 | Устройство подливки толщиной 20 мм на поверхности фундаментов ремонтным составом "Барс" |  | м2 | 30 |
| 4 | Гидроизоляция вертикальной поверхности бетонных и железобетонных конструкций фундаментов в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL |  | м2 | 92 |
| 5 | Гидроизоляция горизонтальной поверхности бетонных и железобетонных конструкций фундаментов в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL |  | м2 | 48 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |  | м | 26 |
|  | Кабельные каналы |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  | шт | 5 |
| 8 | Очистка секции от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем |  | м3 | 0,5 |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  | м3 | 1 |
| 10 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 ( ранее снятые) |  | шт | 5 |

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ в т. ч.;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные  работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет,  с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

6.6. Желательно наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до и выше 1000В.

Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.7. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.8. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика во время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.)  не реже 1 раза в неделю (приказ №232 от 30.08.13 г. « О результатах видеоконференции по ОТ»).

Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.9. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.10. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства работ.

6.11. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

6.12. Подрядчик обязан  соблюдать требования Стандарта организации  «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.14. Выполнить работу собственными силами.

6.15. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

Подрядчик обязан предоставить сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года.

6.17. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.18. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- -	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.19. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

-   Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

-  Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6.20. Подрядчик обязан сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.21. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

- 7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам:

Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материал Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.  Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции, и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

8.7. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- 9. Этапы и сроки выполнения работ:

- с 01 июля по 31 августа 2014 г.

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Фундаменты и секции ОРУ-110 кВ | - 01.07. – 31.08. 201 4 г. |
| - 2 | Кабельные каналы ОРУ-220 кВ | - 01.07. – 31.07. 2014 г. |
| - 3 | Кабельный тоннель открытой подстанции 110 кВ неблочной части | - 01.08. – 31.08. 2014 г. |

Подрядчик должен не позднее чем (20.06.14 г.) предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при пред ремонтном обследовании.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

- 10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

- Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы

- КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. Акты предремонтного обследования;

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.5.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы

11.6.  Журналы производства работ;

11.7.  Перечень дополнительных работ  (при необходимости);

11.8.  Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

- 12. Гарантия  Подрядчика на выполненные работы:

- Подрядчик должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- 12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

- 12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- 12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных   работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

- Приложение №1

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № пп | Наименование материала | Марка, тип, размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОРУ-110 кВ. Ремонт фундаментов |  |  |  |  |
| 1 | Поковки из квадратных заготовок. | масса 1,8 кг | НТД произв-ля | кг | 54,7 |
| 2 | Проволока горячекатаная в мотках. | Ø 6,3-6,5 мм | ГОСТ 3282 | кг | 38,7 |
| 3 | Проволока светлая. | Ø 1,1 мм | ГОСТ 17305 | кг | 13,3 |
| 4 | Рогожа |  | НТД произв-ля | м2 | 27 |
| 5 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 780 |
| 6 | Бруски обрезные хвойных пород | дл. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ.. 40-75 мм, II сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 1,9 |
| 7 | Доски обрезные хвойных пород | дл 4-6,5 м, все ширины, толщ. 32-40 мм, IV сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 17,9 |
| 8 | Щиты из досок | толщ. 25 мм | ГОСТ 8486 | м2 | 212 |
| 9 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм | класс В15 (М200) | ГОСТ 26633 | м3 | 136,1 |
| 10 | Ремонтный состав БАРС В60Т | класс В15 (М200) | НТД произв-ля | м3 | 1,061 |
| 11 | Известь строительная | негашеная комовая, сорт I | ГОСТ 9179 | кг | 534 |
| 12 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 400, фракция 5(3)-10 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 11,5 |
| 13 | Покрытие защитное | серии MASTERSEAL | НТД произв-ля | кг | 266,8 |
| 14 | Горячекатаная арматурная сталь | класса А-I, А-II, А-III | НТД произв-ля | т | 4,2 |
|  | Кабельные каналы ОРУ-220 кВ электроцеха. Ремонт каналов. |  |  |  |  |
| 1 | Раствор готовый кладочный | марки 50 | ГОСТ 28013 | м3 | 0,6 |
| 2 | Кирпич керамический одинарный | размером 250х120х65 мм, марка 100 | ГОСТ 530-95 | шт. | 804 |
| 3 | Плита ж/б | ж/б 850х500х100 | НТД произв-ля | шт | 20 |
| 4 | Плита ж/б | ж/б 1150х570х100 | НТД произв-ля | шт | 15 |
| 5 | Плита ж/б | ж/б 1450х550х100 | НТД произв-ля | шт | 12 |
| Кабельный тоннель открытой подстанции 110 кВ н/бл части. |  |  |  |  |  |
| 1 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 0,6 |
| 2 | Доски обрезные хвойных пород | дл. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 25 мм, III сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 0,04 |
| 3 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм | класс В15 (М200) | ГОСТ 26633 | м3 | 0,612 |
| 4 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый | марки 50 | ГОСТ 28013 | м3 | 2,8 |
| 5 | Кирпич керамический одинарный. | размером 250х120х65 мм, марка 100 | ГОСТ 530-95 | шт | 402 |
| 6 | Мастика | герметизирующая | НТД произв-ля | кг | 19,88 |
| 7 | Покрытие защитное | серии MASTERSEAL | НТД произв-ля | кг | 56 |
| 8 | БАРС | В60Т | НТД произв-ля | тн | 4,755 |