Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Устройство для механической обработки поверхностей ПТШ 40

- Устройство применяется для комплексной механической обработки изделий, с целью снизить трудозатраты, связанные с необходимостью переустановки изделий с балансировочного станка модели ВМ 90000 на токарный станок.

- Виды выполняемых операций:

  - Удаление гребней лабиринтных уплотнений, зачеканенных на валу.

  - Закатка уплотнительной ленты при установке новых гребней .

  - Проточка наружного диаметра лабиринтных уплотнений.

  - Проточка бандажей рабочих лопаток.

  - Проточка и обработка рабочих лопаток у корня и бандажей после облопачивания.

  - Обработка торцов полумуфт.

  - Шлифовка торцов рабочих лопаток.

  - Проточка контактных колец.

- Поставка в комплектации станка со всеми приспособлениями, необходимыми для выполнения всех требуемых основных и вспомогательных технологических операций:

  - Токарный модуль:

    - Технические требования:

  - Режим точения				ручной с механической подачей резца.

  - Диаметр обрабатываемой поверхности Max, мм				      3057.*

  - Диаметр обрабатываемой поверхности Min, мм					 200.

  - Ход суппорта продольный, мм								 600.

  - Ход суппорта поперечный, мм								 150.

*-Диаметр указан для 5-ой ступени ротора (здесь и далее).

  - Токарно-шлифовальная приставка:

    - Технические требования:

  - Режим точения:				ручной с механической подачей резца;
ручной с электромеханической подачей резца;
автоматизированный с электромеханической подачей резца.

  - Диаметр обрабатываемой поверхности Max, мм				        3057*.

  - Диаметр обрабатываемой поверхности Min, мм					  200.

  - Ход суппорта продольный, мм								  600.

  - Ход суппорта поперечный, мм								  300.

  - Режим шлифования:			ручной с механической подачей резца;
ручной с электромеханической подачей резца;
автоматизированный с электромеханической подачей резца.

  - Скорость вращения шлифовального круга, об/мин				 3000.

- Необходимость проведения монтажа, наладки, опробования оборудования и обучения персонала на месте эксплуатации заказчика.

- Требования к приемке: Устройства для механической обработки поверхностей ПТШ 40 должно быть упаковано в исправной таре, гарантирующей сохранную доставку, полную соответствующую комплектацию и сопровождено комплектом документации:

-паспорт на Устройство для механической обработки поверхностей ПТШ 40;

-инструкция по эксплуатации устройства;

-принципиальные электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы.