.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Cтанок фрезерный Keyway Cutter XYZ24

- Станок применяется для фрезеровки пазов, сверления и растачивания отверстий в телах вращения (валы, трубы и т. п.) «по месту». Надежность и точность установки станков на трубах и шейках валов достигается за счет использования цепного крепления и V-образного основания.

- Технические требования:

  - Диаметр установки на обрабатываемую поверхность, мм		     101÷609.

  - Длина подачи оси X, мм								  609.

  - Длина подачи оси Y, мм								    50.

  - Длина подачи оси Z, мм								  101.

  - Привод станка							   электро (пневмо)

- Поставка в комплектации станка в исполнении с тремя осями перемещения и со всеми приспособлениями, необходимыми для выполнения всех требуемых основных и вспомогательных технологических операций.

- Требования к приемке: Станок фрезерный Keyway Cutter XYZ24 должен быть упакован в исправной таре, гарантирующей сохранную доставку, полную соответствующую комплектацию и сопровожден комплектом документации:

- паспорт на станок фрезерный Keyway Cutter XYZ24;

- инструкция по эксплуатации устройства;

-принципиальные электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы.