ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Станок ленточнопильный PEGAS 500х750 HORIZONTAL X

- Ленточнопильный двухстоечный полуавтоматический станок с гидростанцией предназначен для резки стальных конструкций и профилей. Станок предназначен для резки под различными углами от -60° до +60

- .

- Технические требования:

  - Параметры резки станка

  - Размер полотна, мм						      6500x41x1,3

  - Скорость полотна, м/мин						     20-100

  - Электрооборудование 						    3x400 В, 50 Гц

  - Мощность электродвигателя, кВт						  4,0

- Поставка в комплектации станка:

  - гидравлический поворот плеча, с регуляцией скорости поворота;

  - система автоматического регулирования скорости подачи полотна в зависимости от сопротивления резания заготовки (нагрузки на зуб);

  - автоматическая подача консоли направляющих вместе с кулачком тисков. Движение консоли;

  - регуляция давления тисков;

  - освещение рабочей зоны;

  - два опорных ролика для заготовок;

  - преобразователь частоты;

  - пистолет СОЖ для смывки стружки;

  - пильное полотно;

  - набор инструментов;

  - руководство по обслуживанию на диске CD.

  - винтовой транспортер стружки;

  - отображение линии реза на заготовке лазерной полоской;

  - усиленный приемный или подающий рольганг, ширина роликов 800 мм, длина 1000 мм, можно присоединить к рольгангам RDZ и RDP, грузоподъёмность 1700 кг/м;

  - усиленный приемный или подающий рольганг, ширина роликов 800 мм, длина 2000 мм, можно присоединить к рольгангам RDZ и RDP, грузоподъёмность 1700 кг/м;

  - усиленный рольганг приемный или подающий с приводом, ширина 800 мм, длина 2000 мм, привод через червячный редуктор, регуляция скорости подачи преобразователем частоты, отдельное управление;

  - усиленный подающий рольганг с модифицированными роликами, для возможности поворота плеча при резе под углом. Длина 2000 мм, ширина роликов 800 мм, грузоподъемность 1700 кг/м;

  - боковой опорный ролик неподвижный, высота 500 мм;

  - боковой опорный ролик подвижный - для пакетов, высота 500 мм. Работает только с RBR;

  - набор быстроизнашивающихся запасных частей:

  - твердосплавные пластины – 6 шт.;

  - винт для твердосплавной пластинки – 6 шт.;

  - подшипник – 4 шт.;

  - очистительная щетка – 20 шт.

- Требования к поставщику: должен гарантировать поставку качественного, нового товара, сроки поставки товара.

- Требования к приемке: Станок PEGAS 500х750 HORIZONTAL X должен быть упакован в исправной таре, гарантирующей сохранную доставку, полную соответствующую комплектацию и сопровожден комплектом документации:

- паспорт на станок PEGAS 500х750 HORIZONTAL X;

- инструкция по эксплуатации станока PEGAS 500х750 HORIZONTAL X;

- гарантийный талон;

- принципиальные гидравлические, электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы.