ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Станок токарно-винторезный 1Н65-5

- Токарно-винторезный станок 1Н65 предназначен для обработки цилиндрических, конических и сложных поверхностей - как внутренних, так и наружных, а так же для нарезания резьбы. Для обработки торцовых поверхностей заготовок применяются разнообразные резцы, развертки, сверла, зенкеры, а так же плашки и метчики.

- Технические требования:

  - Макс. длина заготовки, мм							5000

  - Макс. Ø заготовки над суппортом, мм					  650

  - Макс. Ø заготовки над станиной, мм						1000

  - Ø отверстия шпинделя, мм							  128

  - Диапазон скоростей шпинделя, об/мин					5-500

  - Диапазон продольных подач, мм/об					   0,06-2,42

  - Диапазон поперечных подач, мм/об					 0,022-0,88

  - Скорость ускор. перемещ. суппорта, м/мин				   3/1

  - Шаг метрической резьбы, мм							 1-96

  - Шаг дюймовой резьбы, нит/дюйм					       24-1/4

  - Шаг модульной резьбы, мм						       0,5-24

  - Шаг питчевой резьбы, питч							96-1

  - Макс. крутящий момент, кНм							   9,5

  - Мощность двигателя гл. привода, кВт					    22

  - Габаритные размеры, мм					8180x2200x1770

  - Масса станка, кг									15750

- Поставка в комплектации станка:

  - Люнет неподвижный (Ø 70-380 мм)

  - Люнет подвижный (Ø 70-250 мм)

  - Патрон четырехкулачковый Ø 1000 мм

  - Патрон трехкулачковый самоцентрирующий Ø 400 мм

  - Резьбоуказатель

  - Конусная линейка

  - Люнет открытый

- Требования к поставщику: должен гарантировать поставку качественного, нового товара, сроки поставки товара.

- Требования к приемке: Станок токарно-винторезный 1Н65-5 должен быть упакован в исправной таре, гарантирующей сохранную доставку, полную соответствующую комплектацию и сопровожден комплектом документации:

- паспорт на Станок токарно-винторезный 1Н65-5;

- инструкция по эксплуатации устройства;

-принципиальные гидравлические, электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы.