Приложение №1 к Техническому заданию на ремонт газоходов 
филиала «Смоленская ГРЭС»
	Объект ремонта
	Наименование участка производства работ 
	Технологическое наименование ремонтных работ 
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	Газоходы 3А, 3Б
	Ремонт кровли
	Разборка выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 25 мм
	 м2
	310

	
	
	Разборка утеплителя
	 м3
	15,5

	
	
	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали
	м2
	 58,5

	
	
	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном
	м3
	15,5

	
	
	Установка  сетки сварной из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	т      м2
	0,2
310

	
	
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 25 мм
	 м2
	310

	
	
	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали толщиной листа 0,7 мм
	м2
	58,5


	
	
	Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	    м2
	    310

	
	
	Устройство покрытия кровли из 2 слоёв наплавляемого гидроизоляционного материала типа Изопласт
	 м2
	310

	
	
	Устройство примыканий кровель к стенам высотой: до 600 мм без фартуков
	  м.п.
	      14

	
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	3,1

	Газоходы 1АБ, 2АБ, 3АБ
	Восстановление антикоррозионной защиты металлоконструкций 
	Очистка поверхности щетками
	м2
	   1330

	
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068
	 м2
	  1330

	
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 за один раз
	    м2
	   1330

	
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых 
	м2
	 1104


